Automatizuoto EA 	projektavimo laboratorija

5  laboratorinis darbas

KOMPONENČIŲ  DĖSTYMAS  PCAD'e

Darbo tikslas:  susipažinti su komponenčių dėstymo PCAD programa PC-PLACE metodika, reikalavimais spausdintinių plokščių surinkimo brėžiniams.  Išdėstyti savo projekto komponentes spausdintinėje plokštėje   dviem būdais: rankiniu ir mišriu, t.y. dalį komponenčių įstatydami rankiniu būdu, o likusius - automatiniu. Vienam iš variantų  paruošti surinkimo brėžinį.

1. Bendroji dalis. Komponenčių dėstymas spausdintinėje plokštėje - vienas iš svarbiausių plokštės projektavimo etapų. Nuo komponenčiųdėstymo priklauso trasavimo kokybė,  schemos eksploataciniai parametrai, tokie kaip jos komponenčių elektromagnetinis suderinamumas, šluminis režimas ir pan. Reikalavimai komponenčių dėstymui paprastai  aptariami  atliekant elektrinės principinės schemos analizę ar sudarant duomenų bazę automatiniam  komponenčių dėstymui ir trasavimui. Dėstymo  kokybę įvertinti įmanoma tik sutrasavus plokštę. Dažnai būna, kad trasuojant  plokštę tenka koreguoti ir komponenčių  išdėstymą.

Automatinio dėstymo procedūros  aprašomos visa eile parametrų,  apsprendžiančių komponenčių dėstymo rezultatus. Deja, dažnai spausdintinių plokščių projektuotojai    didžiąją komponenčių  dalį vis dėlto dėsto rankiniu būdu.

Projektavimo rezultatai automatizuoto projektavimo  paketuose perduodami technologinei įrangai, gaminančiai fotošablonus, įstatančiai komponentes ir jas įlituojančiai. Visa tai lydima technine-konstruktorine dokumentacija. PCAD'e yra speciali programa PC-FORM, kuri ruošia konstruktorinę dokumentaciją. Deja,  PC-FORM standartai netapatūs šiuo metu Lietuvoje naudojamiems standartams.  Todėl, norint paruošti konstruktorinę dokumentaciją, gautus rezultatus reikia papildomai apdoroti. Tai galima padaryti grafinio redaktoriaus PC-CARDS terpėje. Norint, gautus rezultatus, galima perkelti į galingesnį redaktorių, pvz. AutoCAD. Tam PCAD'e yra speciali konvertavimo programa NX-ACAD.

Ruošiant spausdintinės ploktės surinkimo brėžinį, gautą plokštės  su komponentėmis  atvaizdą reikia papildyti vaizdu iš šono,  nurodyti gabaritinius matmenis. Komponentėms reikia suteikti pozicinius žymėjimus. Būtina brėžinio dalis - techninės sąlygos. Jose nurodoma, kaip  komponentės įstatomos ir tvirtinamos plokštėje, kokiu lydmeliu prilituojami jų  išvadai, kaip  litavimo vietos ar spausdintiniai takeliai apsaugomi nuo išorės poveikiųir pan. Kaip komponentės  tvirtinamos  ir kaip  formuojami jų išvadai, nurodoma specialiuose standartuose. Jei komponentės įstatymo būdas standartais neaptartas, tai brėžinyje  tai komponentei sudaromas vietinis pjūvis, kuriame parodyta, kaip ta komponentė tvirtinama, ir aptariama techninėse  sąlygose.

Surinkimo brėžiniui sudaroma ir specifikacija. Joje nurodoma dokumentacija (tai būtų elektrinė principinė schema ir surinkimo brėžinys), detalės (spausdintinė plokštė), standartiniai ir kiti gaminiai. Prie standartinių gaminių priskiriamos komponentės, aprašomos valstybiniais standartais. Prie kitų gaminių priskiriamos komponentės, aprašomos  šakiniais standartais ar techninėmis sąlygomis. Prie standartinių ar kitų gaminių  priskiriami ir tvirtinimo elementai, pvz. varžtai, veržlės ir pan. Specifikacija baigiama skyriumi "Medžiagos", kuriame nurodoma montažui naudoti laidai, lydmetalis ar kitos medžiagos.

Tiek surinkimo brėžinys, tiek specifikacija įrėminami formato rėmeliu ir papildomi pagrindinio užrašo lentele. Leidžiama kai kuriais atvejais specifikaciją sudaryti  surinkimo brėžinyje. Leidžiama technines sąlygas pildyti atskirame lape, kaip surinkimo brėžinio antrąjį lapą.

2. Darbo eiga.

2.1. _Įjunkite kompiuterį.  Paleiskite programą palt.com. Įeikite į savo darbinį katalogą ir paleiskite programą PC-PLACE. Programos pagrindiniame meniu pasirinkite veiksmą Run PC-Place.

2.2. Veiksmu File/Load užsikraukite savo projekto duomenų bazę (primename, kad tai failas projekto vardu ir vardo priesaga pkg). Monitoriaus ekrane atsiranda spausdintinės plokštės ir komponenčių konstruktyvų atvaizdai. Dalis komponenčių  išdėstyta šalia plokštės, dalis - ant jos. Viena iš veiksmo MOVE opcijų pasirinkite plokštės konstruktyvą ir pastumkite į bet kurią pusę taip, kad ant plokštės neliktų nė vieno elemento. Būvio eilutės parametrą R (Ratness) perveskite į įjungtą būseną (raidė R turi būti žalios spalvos). Ekrane turi atsirasti baltos spalvos linijos, atvaizduojančios įvestus ryšius tarp komponenčių išvadų.  Patikrinkite, ar visi įvesti ryšiai matomi. Gali būti ir  nematomų ryšių. Taip būna tuomet, jeigu atvaizduojamomis grandinėmis būna sujungta daugiau, nei buvo nustatyta konfigūruojant sistemą kontaktų. Tokiu atveju  klaviatūra įveskite komandą RCTL ir padidinkite maksimalų grandine sujungtų  atvaizduojamų kontaktų skaičių.

Visos komponentės paprastai statomos viršutinėje, komponenčių (Comp),  plokštės pusėje. Jeigu schemoje yra komponenčių su planarinais išvadais ir jie bus statomi apatinėje, išvadų pusėje (Solder), tuomet   sistemai reikia tai nurodyti. Tam reikia aktyvuoti  meniu veiksmą FLIP ir pažymėti į apatinę plokštės pusę permetamas komponentes. Atkreipiame dėmesį, kad į apatinę plokštės pusę galima permesti tik komponentes su planariniais išvadais.  Kad  komponentė tikrai permesta į kitą plokštės pusę galima pastebėti pagal pasikeitusią jos korpuso tvaizdo  spalvą

Įveskite komponenčių dėstymui, tuo pačiu ir trasavimui,  uždraustas sritis (jeigu tokių yra). Tam aktyvuokite  meniu  veiksmą BARR ir nubrėžkite  uždraustų zonų kontūrus. Uždraustos sritys gali būti vienai ar abiems plokštės pusėms. Tai nustatoma būvio eilutės parametru  TOP-BOTTOM-ALL. Jei dėstymui uždrausta sritis sudaroma  plokštės viršuje, tai  būvio eilutėje turi būti matomas parametras Top, jei apačioje - Bottom, jei abiejose pusėse - All.

2.3. Išdėstykite komponentes plokštėje. Tai galima padaryti trimis būdais: rankiniu, automatiniu, mišriu.

2.3.1. Rankiniu būdu dėstant komponentes  būvio eilutės parametras R gali būti išjungtas (raidė R tuomet turi būti raudonos spalvos). Aktyvuojamas meniu veiksmas MOVE/COMP, pasirenkama bet kuri komponentė ir perkeliama į pasirinktą plokštės vietą. Pasirinkus komponentę, sistema išryškina jos ryšius su kitomis schemos komponentėmis. Tai padeda pasirinkti ar koreguoti komponentės padėtį. Komponentės orientacija gali būti pakeista veiksmu ROT.  Atkreipiame dėmesį į tai, kad komponentes rankiniu būdu galima dėstyti ir programos  PC-CARDS grafinėje terpėje  tais pačiais veiksmais MOVE ir ROT. Vėlesnėse PCAD versijose 6.x  ir 7.x  programos PC-PLACE išvis nėra, o automatinio dėstymo procedūra įvesta į programą PC-CARDS..

2.3.2. Automatiniu būdu dėstant komponentes yra atliekami tokie veiksmai.

2.3.2.1. Veiksmu LATP (Lattice points -tinklelio mazgai) užsiduodamas tinklelis komponenčių dėstymui. Komponentės, dėstant jas automatiškai, bus   įstatomos baziniais taškais į šio tinklelio mazgus. Sudarant tinklelį, pradžioje užsiduodamas tinklelo žingsnis x ir y ašių kryptimis (x grid,  y  grid), o po to - sritis tinkleliui (lattice region). Tinklelio _žngsnis turėtų būti artimas vidutiniam komponentės matmeniui, pvz. 500 DBU, t.y. 5 mm. Tinklelio sritis užsiduodama langu, pasirenkant priešpriešius stačiakampio, dengiančio polokštės sritį, kurioje numatoma dėstyti komponentes, kampus  (corner 1 ir corner 2). Aišku,  šis stačiakampis turi būti trasavimo srities (mėlynos spalvos kontūras sluoksnyje BRDOUT) viduje. Atlikus šiuos veiksmus, plokštė dengiama žalios spalvos tinkleliu (sudarytu sluoksnyje LATT1). Gauto  tinklelio mazgų skaičius turi viršyti schemos komponenčių skaičių. Jeigu sudarytas tinklelis šio reikalavimo netenkina, tuomet jį galima perdaryti, pakartojant  veiksmą LATP ir patvirtinant sutikimą, kad naujas tinklelis bus įvestas vietoje jau esančio. Atkreipiame dėmesį, kad gali būti sudaryti ir keli tinkleliai, pvz. vienas mikroschemoms, antras rezistoriams, trečias kondensatoriams ir pan.

2.3.2.2. Veiksmu LATC  (Lattice components) tinkleliui priskiriamos komponentės. Paprastai  sistema automatiškai pereina prie veiksmo LATC sudarius tinklelį. Pradžioje sistema paprašo leidimo aktyvuoti _į veiksmą (Execute LATC - Yes, No), o sutikus, t.y. atsakius Yes, užkrauna schemos komponenčių sąrašą. Komponenčių sąrašas pateikiamas stulpeliu dešinėje ekrano pusėje. Iš šio sąrašo galima pasirinkti komponentes, kurios bus dėstomos sudarytame tinklelyje. Pasirenkant komponentes, kursorius užvedamas ant komponentės vardo ir paspaudžiamas kairysis "pelytės" klavišas. Tuomet komponentės vardas permetamas į kairiąją ekrano pusę, virš_ žodžio QUIT, skirto komponenčių priskyrimo tinkleliui veiksmo pabaigai.  Sudarytame tinklelyje automatiniu būdu bus dėstomos tik tos komponentės, kurių vardai  kairėje ekrano pusėje. Kursoriumi pažymėjus tinkleliui jau priskirtos komponentės vardą, jį galimą permesti atgal į dešiniąją ekrano pusę, t.y. išbraukti i_ sąrašo. Pateiktame sąraše gali būti ir nematytų vardų, pvz.  DIP14. Tai supaprastintas elemento, _šiuo atveju mikroschemos korpuso su 14 išvadų, atvaizdas, sudarytas tik iš kontaktinių aikštelių. _Šis atvaizdas keičia pilnąjį komponentės konstruktyvo atvaizdą ir pagreitinana tolesnį informacijos  apdorojimą.  Kadangi jį galima įsivaizduoti kaip komponentės  konstruktyvo  kojelių atspaudą, jis ir vadinamas Footprint'u. Supaprastintas atvaizdas priskiriamas komponentei kaip atributas sudarant jos atvaizdą programa PC-CARDS arba  programos PC-PLACE pagrindinio meniu veiksmu Edit Footprints.

Kai kurių komponenčių vardų tame sąraše gali ir nebūti, pvz. schemos gnybtų kontaktinių aikštelių (Pin). Jeigu jų sąraše nėra, tai jas galima įvesti papildomai. Tam reikia kursoriumi pasižymėti tuščią vietą virš žodžio QUIT  ir, paspaudus "pelytės" kairįjį klavišą, klaviatūra surinkti  komponentės atvaizdo  failo   ar jos supaprastinto atvaizdo vardą.

Be priskyrimo pabaigos veiksmo QUIT, ekrane matote dar trijų veiksmų komandas:

- Next Lattice  - perėjimui prie komponenčių priskyrimo kitam tinkleliui veiksmo (viso tokių tinklelių gali būti iki 25),

- CLR -  minimaliam atstumui tarp komponenčių korpusų nustatyti,

- ASSC - antraeilių komponenčių, dėstomų atžvilgiu pagrindinių, sąrašui sudaryti.

Pirmuoju veiksmu sudaromi kiti tinkleliai ir jiems priskiriamos komponentės. Primename, kad tokiu būdu galima nurodyti ir sritis, kuriose bus dėstomos komponentės, dėstymo žingsnį ir pan. Sistemoje PCAD komponentės skirstomos į pagrindines (mayor components) ir antraeiles (discrete components). Pagrindinės komponentės  - tai mikroschemos ar kitos komponentės su daugeliu  išvadų.  Tokios komponentės turi DIP tipo supaprastintus atvaizdus. Taigi, pagrindines komponentes galima dėstyti viename tinklelyje, likusias - kitame Antra vertus, galima pasinaudoti ir kitų dviejų veiksmų galimybėmis.  Veiksmu CLR galima nustatyti minimalaus atstumo tarp pagrindinių komponenčių  korpusų reikšmę. Veiksmu ASSC galima sudaryti antraeilių komponenčių, pvz. rezistorių maitinimo grandinėse, sąrašą ir nurodyti, kaip ir kokiu atstumu  jas įstatyti atžvilgiu pagrindinių komponenčių.

2.3.2.3. Veiksmu PLCE aktyvuojama automatinio dėstymo procedūra.  Jeigu viskas tvarkoje, tai po kelių sistemos tarnybinių pranešimų apie dėstymo eigą  komponentės išdėstomos tinklelio  mazgusose. Jeigu duomenų bazėje yra klaidų,  tai dėstymas nutraukiamas ir siūloma peržiūrėti  bylą su klaidų sąrašu.  Jegu buvo blogai sudarytas tinklelis ar nurodytas nepilnas automatiškai dėstomų komponenčių sąrašas,  tai iš_dėstoma tik dalis komponenčių, o kitos išrikiuojamos plokštės apačioje šalia trasavimo srities kontūro.

2.3.3. Mišrus būdas naudojamas tuo atveju, kai dalis komponenčių į plokštę  įstatoma rankiniu būdu, o likusios š_dėstomos automatiškai. Dažniausiai  į plokštę  pradž_ioje rankiniu būdu įstatomos komponentės, kurių padėtis iš anksto žinoma ar būna nurodyta techninėje užduotyje spausdintinės plokštės konstravimui. Automatiniu būdu dėstomoms komponentėms  sudaromas tinklelis,  ir jam priskiriamos rankiniu būdu neišdėstytos   komponentės. Kad automatiniu būdu  dėstant  komponentes  nebūtų pakeista rankiniu būdu įstatytų komponenčių padėtis, jas reikia užfiksuoti, t.y. uždrausti sistemai savaranki_kai keisti jų padėtį. Tai yra atliekama meniu veiksmu FIX  pažymint rankiniu būdu įstatytas komponentes.

Galimas ir kitas mišraus komponenčių dėstymo  nuoseklumas. Pradžioje galima dalį komponenčių išdėstyti  automatiškai. Likusias komponentes, pvz. kontaktines aikšteles išoriniams susjungimams, po to galima  išdėsttyti rankiniu būdu.

Aptarta metodika sudarykite du komponenčių dėstymo variantus. Viename variante komponentes išdėstykite rankiniu būdu, antrąjame - automatiniu arba mišriu, Dėstant komponentes mišriu būdu, rankiniu būdu įstatykite tik kontaktines aikšteles.

2.4. Patikrinkite komponenčių išdėstymo kokybę. Tai galima atlikti dviem būdais - vizualiai, įjungus būseną R, pagal ryšių linijų išidėstymą plokštėje, arba pagal histogramą.

Histograma sudaroma dengiant  plokštę specialiu tinkleliu. Kiekvienos šio tinklelio  linijos gale pateikiamas brūkšnys, kurio ilgis ir spalva rodo santykį tarp ta linija kertamų ryšio linijų skaičiaus ir galimų tuo pjūviu prvesti linijų skaičiaus. Galimų linijų skaičius  apsprendžiamas histogramos linija kertamos plokštės pločiu, trasavimo žingsniu, trasų pločiu ir sluoksnių skaičiumi. Histogramos brūkšnio ilgis priklauso nuo to santykio dydžio. Be to, esamų ir galimų ryšių linijų skaičiaus santykis mažesnis už 0.35, histograma - žalios spalvos, jei santykis didesnis nei 0.35 bet mažesnis u_ 0.6 - histograma - geltona, o jeigu santykis viršija 0.6 - histograma raudona.

Histograma aktyvuojama meniu veiksmu HIST, o po to įjungiama/išjungiama būvio eilutės parametru H.

Be histogramos, dėstymo kokybei įvertinti naudojami ir jėgos vektoriai (Force vectors). Tai raudonos spalvos linijos, išeinančios iš komponenčių centrų. Linijų gale - skrituliukai, rodantys  komponenčių optimalią padėtį.

2.5. Pagerinkite komponenčių išdėstymo kokybę. Tai galima dviem būdais: automatiniu, aktyvuojant meniu veiksmą IMPR, arba rankiniu, aktyvuojant veiksmą SWAP.  Šiais veiksmais poromis perstatinėjamos komponentės, ventiliai komponentėse ar logiškai ekvivalentiški išvadai ventiliuose.

2.6. Įrašykite į darbinį katalogą komponenčių dėstymo rezultatus. Tam aktyvuokite meniu veiksmą FILE/SAVE ir įveskite projekto vardą, pridėdami priesagą plc.   Rankinio dėstymo rezultatams prie projekto vardo pridėkite raidę  r, prie automatinio - a.

2.7. Veiksmu SYS/PLOT abiems komponenčių išdėstymo variantams sudarykite failus duomenų išvedimui.

2.8. Veiksmu SYS/QUIT grįžkite į PC-PLACE pagrindinį meniu ir veiksmu Exit PC-Place baikite darbą _šia programa.

2.9.  Įrašykite į diskelį failus su komponenčių dėstymo rezultatais. Pereikite į darbo vietą, kurioje yra spausdintuvas. Atsispausdinkite gautus rezultatus.

2.10. Namuose vienam iš dėstymo variantų sudarykite surinkimo brėžinį su specifikacija.

3. Ataskaitos turinys.

3.1. Darbo tikslas.

3.2. Komponenčių dėstymo rankiniu būdu rezultatai(aptarkite nuoseklumą ir kriterijus, pateikite plokštės eskizą).

3.3. Komponenčių automatinio dėstymo rezultatai (aptarkite nuoseklumą ir kriterijus, pateikite plokštės eskizą).

3.4 Spausdintinės plokštės surinkimo brėžinys.

3.5. Išvados.

K  O N T R O L I N I A I    K L A U S I M A I

1. Kokios PCAD programos  naudojamos  automatiniam komponenčių dėstymui,  rankinam?

2. Kokie išeities duomenys naudojami komponenčių dėstymui? Kaip įvesti draudžiamas sritis automatiniam komponenčių dėstymui?

3. Kaip nurodyti, kurios komponentės bus apatinėje plokštės pusėje? Ar bet kurią komponentę galima perkelti į apatinę plokštės pusę?

4. Kokiu nuoseklumu dėstomos komponentės rankiniu būdu? Kaip parinkti kiekvienai komponentei vietą plokštėje?

5. Kokiu nuoseklumu dėstomos komponentės automatiškai? Kokiais sumetimais  reikia vadovautis sudarant tinklelį dėstymui ir priskiriant jam komponentes?

6. Ar gali būti komponenčių automatinam dėstymui sudarytas daugiau negu vienas tinklelis? Jeigu gali būti, tai kokiu tikslu?

7. Kokie parametrai naudojami aprašant komponentes,  automatiniu būdu statomas į tinklelį?

8. Kas tai komponentės atspaudas (Footprint)? Kokie jo privalumai lyginant su pilnu konstruktyvo atvaizdu?

9. Kokios priežąstys gali privesti prie to, kad dalis komponenčių gali likti automatiniu būdu ir neišdėstytos?

10. Kokie  PCAD programos PC-PLACE parametrai gali įvertinti dėstymo kokybę? Kaip juos pamatyti ir kaip jais įvertinti dėstymo kokybę?

11. Kaip galima pagerinti komponenčių išdėstymo kokybę?

11. Į_ koki failą  yra įrašomas komponenčių dėstymo rezultatai?

12. Kas yra pateikiama spausdintinės plokštės surinkimo brėžinyje?

13. Kas yra įrašoma spausdintinės plokštės surinkimo brėžinio techninėse sąlygose?

14. Kaip yra pildoma spausdintinės plokštės surinkimo brėžinio specifikacija?