EA AUTOMATIZUOTO PROJEKTAVIMO LABORATORIJA

2  laboratorinis darbas

ELEMENTINĖS  BAZĖS PCAD'ui  SUDARYMAS

1. Darbo tikslas.  Susipažinti su EA komponenčių simbolinių  ir konstruktorinių technologinių atvaizdų bei kontaktinių aikštelių sudarymo metodologija. Sudaryti dėstytojo nurodytai EA komponentei simbolinį ir jos korpuso konstruktorinius-technologinius atvaizdus bei kontaktinių aikštelių atvaizdus pastariesiems.

- Darbo eiga.

- Įjunkite kompiuterį, paleiskite programą palt.com ir įeikite į savo darbinį katalogą.

- Paleiskite programą PC-CAPS.

- Sudarykite duotos EA komponentė simbolio atvaizdą. Atvaizdo sudarymo nuoseklumas  ir atliekami veiksmai aprašyti darbo 1 priede.

Sudarydami simbolio atvaizdą gerai išsiaiškinkite:

- kaip ir kokie yra nustatomi sistemos darbiniai parametrai,

- kokiu nuoseklumu sudaromas simbolio atvaizdas,

- kaip yra braižomas simbolis,

- kaip yra žymima išvadų vardai, elemento funkcija, tipas,

- kokia informacija suteikiama išvadų kontaktams,

- kas tai yra bazinis taškas,

- kokiu tikslu simbolis “pakuojamas”,

- kas tai simbolio identifikatorius,

- kas tai kontakto tipas, ekvivalentiškumo kodas ir kaip juos galima redaguoti,

- kaip yra įrašomas sudrytas simbolio atvaizdas.

- Įrašę sudaryto simbolio atvaizdą į savo katalogą uždarykite programą PC-CAPS. Paleiskite programą P-CARDS.

- Sudarykite duotai  EA komponentei korpuso su strypiniais išvadais konstruktorinį-technologinį atvaizdą. Šio atvaizdo sudarymo nuoseklumas ir atliekami veiksmai pateikti darbo 2 priede.

Sudarydami korpuso atvaizdą gerai išsiaiškinkite:

- kaip ir kokie yra nustatomi sistemos darbiniai parametrai,

- kokiu nuoseklumu sudaromas korpuso atvaizdas,

- kaip yra įvedami kontaktai,

- kokia informacija priskiriama kontaktams,

- kas tai kontakto tipas ir jo ekvivalentiškumas,

- kokiu tikslu korpusui suteikiamas identifikatoriaus kodas,

- kaip galima redaguoti kontaktų ir korpuso atributus,

- kaip yra įrašomas sudarytas simbolio atvaizdas.

2.6. Įrašę sudaryto korpuso atvaizdą į savo darbinį katalogą tai pačiai komponentei sudarykite korpuso su planariniais išvadais konstruktorinį-technologinį atvaizdą. Šio atvaizdo sudarymo nuoseklumas ir atliekami veiksmai pateikti darbo 3 priede.

Sudarydami tokį atvaizdą gerai išsiaiškinkite, kuo skiriasi korpuso su planariniais išvadais atvaizdas nuo korpuso su strypiniais išvadais atvaizdo:

- ką papildomai reikia konfigūruoti,

- kokia papildoma informacija įvedama į atvaizdą,

- kas skiriasi įvedamoje informacijoje apie kontaktus ir korpusą.

- Įrašykite sudaryto korpuso atvaizdą į savo darbinį katalogą suteikdami tą patį vardą, tik papildytą raide p, pvz. K155LA3P. Primeame, kad komponentės failo vardo ilgis negali viršyti 8 simbolių.

- Duotai komonentei sudarykite bent vieną kontaktinę aikštelę. Jos sudarymo nuoseklumas ir atliekami veiksmai aprašyti darbo 4 priede. Ją sudarydami išsiaiškinkite:

- kuriame projektavimo etape jos bus įvedamos,

- kaip yra konfigūruojama sistema,

- kokiu nuoseklumu yra sudaroma aikštelė,

- kokia technologinė informacija pridedama aikštelės atvaizdui,

- kaip yra įrašoma aikštelė,

- kas papildomai sudaroma ir įrašoma sudarius aikštelę.

- Įrašykite sudarytos aikštelės atvaizdą į savo darbinį katalogą.

- Parodykite savo darbo rezultatus dėstytojui, ir, jeigu gausite leidimą baigti darbą, išjunkite programą PC-CARDS.

- Ataskaitos turinys

- Darbo tikslas.

- Išeities duomenys (duotos komponentės simbolinis atvaizdas, korpuso su strypiniais ir planariniais išvadais, kontaktinės aikštelės brėžiniai su nurodytais visais matmenimis ir būtinais įvesti žymėjimais).

- Darbo rezultatai (patekti visą informaciją apie atliktus veiksmus: kokie konfigūraciniai parametrai buvo keisti, kokiuose sluoksniuose buvo įvedami kontaktų, simbolio ar korpuso atvaizdai, kokie atributai buvo suteikiami sudaromiems atvaizdams).

- Darbo rezultatų apibendrinimas.

1 priedas

REA  komponenčių simbolinių atvaizdų sudarymas

REA komponenčių simboliai sudaromi P-CAD programa PC-CAPS režime SYMB. Primename, kad šiame režime visos meniu komandos pateikiamos  raudonos spalvos raidėmis.

Simbolio atvaizdas sudaromas tokiu nuoseklumu:

- nustatomi sistemos  darbiniai parametrai,

- nubraižomas simbolio atvaizdas ir pažymima jo funkcija,

- pažymimas komponentės tipas,

- įvedami išvadų kontaktai ir pažymimas bazinis taškas,

- suteikiamas identifikatoriaus kodas,

- kiekvienam kontaktui patikrinama, ar teisingai suteiktas tipas ir įvedamas loginio ekvivalentiškumo kodas,

- simbolis “pakuojamas”, t.y. kiekvienas jo simbolis priskiriamas tam tikrai korpuso kojelei,

- įvedami atributai,

-  simbolis įrašomas.

Glaustai aptarsime visus šiuos veiksmus, iliustruodami komponente K155LA3..

Sistemos  darbiniai parametrai.  Rekomenduojame pradžioje veiksmu SCMD/UNITS pereiti į metrinę vienetų sistemą. Kursoriaus koordinatės tuomet pateikiamos milimetrais. Koordinatinio tinklelio žingsnį galima nusistatyti lygiu 25 DBU, t.y. 2.5 mm. Veiksmu VLYR įsijungiame sluoksnių  sąrašą  ir į būseną  ABL pervedame sluoksnius:

- GATE - simbolio atvaizdo,

- PINNAM - kontakto vardo,

- PINNUM - kontakto numerio, atitinkančio jam priskirtos korpuso kojelės numerį,

- PINCON - kontakto atvaizdo

- REFDES - pozicinio žymėjimo (jame, sudarius principinę-elektrinę schemą, bus automatiškai įrašyti komponenčių poziciniai žymėjimai, pvz. R1, C12, VT5, DA1.1 ir pan., o taip pat komponentės išvadus atitinkančių korpuso kojelių numeriai).

- ATTR - matomų atributų,

- ATTR2 - nematomų atributų,

- DEVICE - komponentės tipo.

Darbiniu parenkamas sluoksnis GATE (raidė A turi būti prie jo vardo).

Visus kitus sluoksnius galime pervesti į būseną OFF.

Simbolio atvaizdas braižomas sluoksnyje GATE veiksmais DRAW/LINE, RECT, CIRCLE ir pan.  ištisinėmis (SOLID) minimalaus storio (W=0) linijomis. Tame pačiame sluoksnyje veiksmu DRAW/TEXT pažymima komponentės funkcija (1a pav.).

Komponentės tipas žymimas veiksmu DRAW/TEXT sluoksnyje DEVICE (1b pav.).

Išvadų kontaktai (PIN) įvedami veiksmu  ENTR/PIN. Pradžioje sistema prašo pažymėti kontakto vietą  \

- Select pin location.

Jei sudaromas simbolio atvaizdas bus panaudotas schemose, kurios bus analizuojamos P-CAD programa PC-LOGS, būtina pasitikrinti įvedamo kontakto tip  (antrasis būvio eilutės parametras). Kontaktai gali būti: IN - įėjimo, OUT - išėjimo, I/O - įėjimo/išėjimo,  TRI - trijų būsenų logikos, OE - atviro emiterio, OC - atviro kolektoriaus ir t.t.. Pažymėjus kontakto viet   (išvado gale), joje atsiranda x formos kryželis, o sistema paprašo pasirinkti vietą  kontakto vardui:

1 pav. EA komponentės simbolio sudarymo nuoseklumas

- Select pin name location.

Jeigu vardas neturi būti matomas, pvz. simbolyje K155LA3, tuomet reikia žymėjimą  atšaukti spaudžiant dešinįjį pelytės klavišą . Sistema tuomet prašo įvesti kontakto vardą

- Enter pin name.

Klaviatūra surinkus kontakto vardą, pažymėto kontakto vietoje kryželis keičiamas skrituliuku, o sistema prašo pažymėti kito kontakto vietą.

Atkreipiame dėmesį, kad kontaktų vardai simbolio atvaizde žymimi tik veiksmu ENTR/PIN. Vardai, pažymėti veiksmu DRAW/TEXT, sistema suprasti  nebus.

Bazinis taškas žymimas veiksmu ENTR/ORG. Tai taškas, kuriuo simbolis sudarnt schemą stumdomas kursoriumi grafinio redaktoriaus darbiniame lauke ir kuriuo įstatomas į pažymėtą vietą. Paprastai tai pirmasis kontaktas. Pažymėto taško vietoje atsiranda žiedelis su kryžiuku (1c pav.).

Identifikatoriaus kodas (ID) - tai skaičius, atitinkantis standartinio ventilio modelio programai PC-LOGS numerį. Jis .suteikiamas veiksmu SCMD/SPAT. Sistema praneša, koks kodas komponentei jau suteiktas ir prašo įvesti naują

Symbol Od type=255. New type=

Identifikatoriaus kodų yra labai daug.  Komponentės K155LA3 kodas ID=4. Jei komponentės simbolis nebus naudojamas programoje PC-LOGS, tuomet pakanka 4 kodų:   255 - komponentė priklauso hierarchinei struktūrai, 256 - nepriklauso hierarchinei struktūrai, 0 - komponentė korpusu nekeičiama ir į duomenų bazės plokštės projektavimui sąrašus netraukiama, 1 -  korpusu nekeičiama, bet į sąrašus įtraukiama.

Simbolio kontaktų tipai tikrinami ir loginio ekvivalentiškumo kodai suteikiami veiksmu SCMD/SCAT. Sistema paeiliui pažymi visus kontaktus, nurodo jų vardus, tipus ir  loginio ekvivalentiškumo kodus (LEQ). LEQ - tai skaičius, vienodas kontaktams, kuriuos schemoje galime sukeisti vietomis. Pvz., komponentėje K155LA3 įėjimo kontaktai INA ir INB ekvivalentiški ir jiems suteikiamas kodas 1. Jei kontaktas ekvivalento neturi, jam suteikiamas kodas 0.

Simbolis “pakuojamas”  veiksmu SCMD/PNLC.  Šiuo veiksmu komponentės simbolio kontaktai priskiriami korpuso kojelėms. Pradžioje nurodoma, kiek korpuse bus tokių komponenčių  atsakant į sistemos prašymą

Enter gates per package.

Po to atsakoma į prašymą nurodyti vietas  poziciniams žymėjimams

- Select location for ref designator

ir kontaktus atitinkančių korpuso kojelių numerius:

- Seect location for pin number

Pažymint šias vietas (1d pav.) būtina atkreipti dėmesį į atributų eilutę ir teisingai pasirinkti raidžių aukštį, orientaciją ir “pririšimą”. Raidžių aukštis komponentės poziciniam žymėjimui galėtų būti 3.5 mm, išvadus atitinkantiems korpuso kojelių numeriams - 2 mm. Vieta žymėjimui pasirenkama savo nuožiūra: komponentei - jos atvaizdo viduje (kaip parodyta 1 d pav.), išvadams - virš kiekvieno jų atvaizdo. Komponentės poziciniam  žymėjimui vieta gali būti parinkta ir virš jos simbolio atvaizdo.

Įvedus  vietas poziciniams žymėjimams  sistema nuosekliai žymi kontaktus ir prašo nurodyti juos atitinkančių kojelių numerius:

Enter package pin number for <kontakto vardas>.

Kiekvienas kontaktas žymimas tiek kartų, kiek korpuse yra ventilių (gates). Komponentei LA3 tai būtų 4 kartai.

Atributai suteikiami veiksmu ENTR/ATTR. Tai komponentės modelis ar nominalas, nuorodos į tai, kokiu korpusu bus keičiamas simbolis ar prie kokių grandinių bus prijungtos shemoje neparodytos kopuso kojelės, pvz. maitinimo ir žemės. Manytume, kad šiuos atributus tikslingiau būtų suteikti sudarant elektrinę principinę schemą.

Simbolis įrašomas veiksmu FILE/SAVE. Įrašant pakanka nurodyti tik įrašo bylos vardą, pvz. K155LA3. Vardo priesaga sch bus pridėta automatiškai. Atkreipiame dėmesį, kad vardo ilgis negali viršyti 8 simbolių.

Sudėtingesnių  komponenčių simbolių atvaizdai sudaromi lygiai taip pat. 2 pav. parodytas pavyzdys komponentės su pažymėtais kontaktų vardais. Pradžioje sluoksnyje GATE nusibraižomas simbolio atrvaizdas, pažymima jo funkcija ir  sluoksnyje DEVICE užrašomas tipas (2a pav.). Po to įvedami kontaktai ir pažymimas bazinis taškas (2 b pv.). Įvedant kontaktus jų vardo vieta žymima tam tikroje simbolio atvaizdo vietoje. Žymint

vardo vietą taip pat reikia atkreipti dėmesį į vardo raidžių aukštį.

a				b

2 pav. Sudėtingesnės EA kmponentės simbolio atvaizdas

T

K555TB6

T

K555TB6

J

C

K

R

Q

Q

2 priedas

REA  komponenčių korpusų su strypiniais išvadais

konstruktorinių technologinių atvaizdų sudarymas

Elemento korpuso technologinis-konstruktorinis (TK) atvaizdas -  tai visų pirma elemento įstatymo žymė (atspaudas), nusakantis kontaktinių aikštelių padėtį. Sistemoje šis atvaizdas vadinamas foot print. Virš šio atvaizdo yra sudaromas elemento korpuso atvaizdas. Spausdintinei plokštei ištrasuoti pakanka tik elementų įstatymo žymių. Elementų korpusų atvaizdai naudojami tik komponuojant plokštes ir ruošiant plokštei surinkimo  brėžinius. Todėl  ir elemento TK atvaizdo sudarymo nuoseklumas šiek tiek skiriasi nuo jau aptarto simbolinio atvaizdo sudarymo. TK elemento atvaizdas sudaromas tokiu nuoseklumu:

- nustatomi PC-CARDS darbiniai parametrai,

- sudaromas įstatymo vietos atvaizdas,

-  paruošiamas  korpuso  atvaizdas  ir   įvedamas elemento žymėjimas,

- pažymimimas elemento bazinis (įterpimo) taškas,

- elementas "įpakuojamas",

- elementui suteikiamas identifikatoriaus kodas,

- patikrinama ir suredaguojama įpakavimo informacija,

- elemento TK atvaizdas įrašomas į diską.

Pradžioje visus šiuos veiksmus  pasiaiškinsime  elemento  su strypiniais išvadais pavyzdžiu (K155LA3).

PC-CARDS   grafinio    redaktoriaus    darbinių    parametrų nustatymas.

Išsikvietus PC-CARDS grafinį redaktorių visų pirma yra įjungiamas režimas SYMB ir veiksmu SCMD/UNITS  pasirenkama metrinė vienetų sistema. Toliau veiksmu VLYR  išsikviečiamas sluoksnių sąrašas ir į  būseną  ABL  pervedami sluoksniai: PIN, SLKSCR, DEVICE ir ATTR. Darbiniu nustatomas sluoksnis PIN. Visi kiti sluoksniai  gali būti išjungti. t.y. pervesti į būseną OFF. Tolesniu veiksmu išsikvietus bet kurį komandos DRAW veiksmą,   pvz. LINE, patikrinami būvio eilutės parametrai. Joje turi būti:

- sluoksnis PIN,

- linijos tipas SOLID,

- linijos brėžimo režimas ORTH,

- linijos storis W:0,

- tinklelio žingsnis 100:100 (t.y 1:1 mm),

- S žalios spalvos (tinklelis įjungtas),

- G žalios spalvos (kursorius juda diskretiškai).

Įstatymo  vietos  sudarymas.  Tai  yra   atliekama   veiksmu ENTR/PIN.  Sistema  į  šį   veiksmą   atsako   prašymu   pažymėti kontaktinės aikštelės vietą:

Select pin location:

Prieš pažymint kontaktinės aikštelės vietą būtina  atkreipti dėmesį į būvio eilutės parametrus TYPE ir EQUIV.  Pirmasis parametras rodo kontaktinės aikštelės tipą. Kontaktinės aikštelės (Padstacks) turi specialius atvaizdus, saugomus bylose *.ps,  o į projektą užkraunamos veiksmu  SCMD/GSSF  pagal  specialią bylą *.SSF. Dažniausiai  yra naudojamos tipinės P-CAD kontaktinės aikštelės  (1 lentelė).

1 lentelė

Standartinės kontaktinės aikštelės

| Tipas | Kontaktinė aikštelė | Aikštelės atvaizdas |
| --- | --- | --- |
| 0 | Pereinamoji kiaurymė | VIA.PS |
| 1 | Pirmojo išvado aikštelė |  |
| 2 | Signalinio išvado aikštelė | C60R32.PS |
|  | Neužimta signalinio išvado aikštelė | N60R32.PS |
| 3 | "Žemės" išvado aikštelė |  |
| 4 | "Maitinimo" išvado aikštelė |  |

Kontaktinių aikštelių atvaizdų failų varduose paprastai nurodoma aikštelės išorinis skersmuo ir jos kiaurymės skersmuo. Pvz, varde C60R32 nurodyta, kad aikštelės išorinis skersmuo D=60, o kiaurymės skersmuo D =30 DBU vienetų. Įvertinant tai, kad  panaudota colinė vienetų sistema, kurioje  1DBU=0.001 =0.0254  mm, D=1,5 mm, o D =0.8 mm. Aikštelės ekvivalentiškumo parametras leidžia nustatyti išvadus, kurių aikšteles trasuojant galima sukeisti vietomis. Jei išvadas  unikalus, tai jo kodas  - 0. Jei išvadai turi ekvivalentus, tai visų jų kodas tas pats.  Mikroschemos  K155LA3 išvadams galime suteikti  tipus  ir  kodus  pagal 2 lentelės duomenis. Keičiant  išvado  tipą   ar ekvivalentiškumo kodą kursoriaus stačiakampį būvio eilutėje reikia  užvesti ant  žodžio TYPE ar EQUIV ir paspaudus kairįjį "pelės" klavišą įvesti naują  tipo  ar kodo reikšmę.

2 lentelė

K155LA3 mikroschemos išvadų tipai ir ekvivalentiškumo kodai

| Išvadas | KA tipas | Ekvivalentišk. kodas | Išvadas | KA tipas | Ekvivalentišk. kodas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 0 |
| 2 | 2 | 1 | 9 | 2 | 3 |
| 3 | 2 | 0 | 10 | 2 | 3 |
| 4 | 2 | 2 | 11 | 2 | 0 |
| 5 | 2 | 2 | 12 | 2 | 4 |
| 6 | 2 | 0 | 13 | 2 | 4 |
| 7 | 3 | 0 | 14 | 4 | 0 |

Prieš pažymint kontaktinės aikštelės vietą taip  pat  būtina psitikrinti, ar atyvus sluoksnis PIN. Jeigu taip, tuomet  kursoriumi pasirenkame kontaktinės aikštelės centro tašką  (pageidautina, kad tai būtų koordinatinio tinklelio mazgas) ir  spaudžiame kairįjį  "pelės"  klavišą.  Tuomet  pažymėtame  taške   atsiranda mėlynos spalvos žiedelis, o sistema prašo pažymėti  išvado  vardo vietą:

Select pin name location. (Attrb OK?)...

Prieš pažymėdami vardo vietą būvio eilutėje  turime  pasitikrinti ir, esant reikalui pakeisti, teksto parametrus:  aukštį,  įterpimo būdą, orientaciją. Vardo vieta  fiksuojama  spaudžiant  kairįjį "pelės" klavišą. Jeigu išvado vardas neturi būti matomas, tuomet spaudžiame  dešinįjį "pelės" klavišą. Bet kuriuo atveju sistema po to prašo įvesti išvado vardą ar jo numerį:

Enter pin name (pin number):

Paprastai įvedami išvadų numeriai. Įvedus išvado numerį (mikroshemai K155LA3 pagal 2 lentelės duomenis)  aikštelės atvaizdo žiedelis virsta skrituliuku, o sistema prašo pažymėti kitos kontaktinės aikštelės vietą. Šiuo  veiksmus kartojame visiems elemento išvadams (3a pav.).

Element TK  atvaizdo bazinio  taško  žymėjimas. Elementą statant į plokštę rankiniu būdu jis "pririšamas" prie  kursoriaus baziniu tašku. Elementą statant  į  plokštę automatiniu būdu, jo vieta parenkama taip, kad bazinis taškas sutaptų su elemento dėstymui skirto koordinatinio tinklelio mazgu. Dažniausiai bazinis taškas sutapatinamas su pirmojo išvado kontaktinės aikštelės centru. Jam pažymėti atliekamas veiksmas ENTR/ORG. Tuomet sistema prašo

Select the origin,

o kursoriumi pasirinkus pirmąjį išvadą ir paspaudus kairįjį "pelės" klavišą, bazinis taškas indikuojamas apskritimu   ir kryžiuku.

Elemento atvaizdas  braižomas komandos DRAW veiksmais LINE, RECT, CIRC, ARC ir ARCP. Pradžioje sluoksnyje SLKSCR nubraižomas elmento korpuso atvaizdas (3b pav.). Braižant korpuso atvaizdą būtina pažymėti jo orientaciją. Tai trikampis, rodantis kad korpuso pirmoji kojelė yra šalia trikampio kairėje puėje (3b pav.) arba žiedelis, braižomas šalia pirmosios kojelės (3c pav.). Po to veiksmu DRAW/TEXT sluoksnyje DEVICE  įvedamas elemento tipas (3d pav.). Į sluoksnį DEVICE pereinama rankiniu būdu vienu iš anksčiau aptartų būdų. Įvedant  šiuos  pažymėjimus taip pat būtina atkreipti dėmesį į būvio eilutės parametrus - ar teisingai pasirinktas teksto aukštis, įterpimo būdas ir orientacija.

Atvaizdo  pakavimas.  Tai veiksmas, kurio metu korpuso atvaizdo kontaktinėms aikštelėms  priskiriami  elemento  išvadai. Jam atlikti įvedama komanda SCMD/SPKG  ir  pradžioje atsakoma  į tokius  sistemos klausimus:

Enter number of gates: (Įveskite sekcijų skaičių:)

Enter number of pins per gate: (Įveskite išvadų skaičių).

3 pav. EA komponenčių korpusų su strypiniais išvadais  atvaizdo sudarymo seka

Elementui K155LA3 tai būtų  4 ir 3. Po  to  sistema  prašo  įvesti sekcijos išvadų vardus:

Enter name of gate pin 1 (2, 3):

Įvedami  vardai  būtinai  turi  sutapti  su  elemento  simbolinio atvaizdo sekcijos išvadų  vardais  (5.1  lentelė).  Įvedus  visų išvadų vardus, sistema prašo pažymėti pirmosios sekcijos  pirmąjį išvadą:

Select gate A pin INA:

Kursoriumi  pažymime  pirmąją  kontaktinę  aikštelę,   sulaukiame prašymo pažymėti pirmosios  sekcijos  antrojo  išvado  kontaktinę aikštelę,...,  antrosios  sekcijos  pirmojo   išvado   kontaktinę aikštelę ir t.t. (2 lentelė).     Paprastesnis  atvaizdo  pakavimo  būdas - tai  pasinaudoti programa PC-COMP, kuri tai atliks automatiškai,  pasinaudodama elemento simbolinio atvaizdo įpakavimo duomenimis .

Identifikacijos  kodo suteikimas.  Elemento TK atvaizdas įdentifikuojams tikslu nustatyti elemento tipą   automatiškai žymint juos principinėje elektrinėje schemoje. Kai kurių elementų identifikacijos  kodai  pateikti 3  lentelėje.

3 lentelė

Elementų tipų identifikacijos kodai

| Elemento tipas | Kodas |
| --- | --- |
| Mikroschemos su strypiniais išvadais | 10 000 |
| Mikroschemos su planariniais išvadais | 10 500 |
| Rezistoriai | 11 100 |
| Kondensatoriai | 11 200 |
| Induktyvinės ritės | 11 300 |
| Tranzistoriai | 11 400 |
| Kiti diskretiniai elementai | 11 000 |
| Jungikliai | 12 000 |
| Jungtys | 13 000 |

Jeigu sudarome TK atvaizdą elemento, kurio kodo nežinome, tai galime įvesti skaičių, artimą kuriam nors iš pateiktų  lentelėje. Jo reikšmę bus galima iššifruoti sudarant atitikimo failą. Identifikacijos kodas įvedamas veiksmu  SCMD/SCAT.  Įvedus kodą sistema papildomai prašo patvirtinti, ar  tai elementas su planariniais išvadais:

Is part type SMD? YES NO

Jeigu tai  elementas su strypiniais išvadais, tai kursoriumi pasirenkame žodį NO ir spaudžiame kairįjį "pelės" klavišą.

Atributų įvedimas. Elemento TK paprastai suteikiamas tik vienas atributas - tipinis įstatymo atvaizdas. Tai daroma tikslu supaprastinti automatinį elementų dėstymą, kuomet įvairių elementų TK atvaizdai keičiami tipiniais.   Paprastai   tai atvaizdas, turintis tam tikrą kontaktinių  aikštelių  skaičių  ir vadinamas vardu DIP, pvz. DIP2,DIP14 ir t.t.  Mikroschemos K155LA3 tipinis atvaizdas - DIP14. Atributas įvedamas pereinant į sluoksnį  ATTR  ir atliekant veiksmą ATTR/ACOM.  Sistema į tai atsako prašymu pasirinkti atributovietą:

Select location. (Text attributes OK?)

Prieš  pasirenkant  atributo  vietą  būtina   pasirinkti  teksto parametrus: aukštį, įterpimo būdą, orientaciją. Atributo  vieta pasirenkama kursoriumi ir fiksuojama  kairiojo  "pelės"  klavišo nuspaudimu. Tomet sistema prašo įvesti atributą:

Type in attribute spec.

Įvedamas atributas sudarytas iš dviejų lygybės ženklų  atskiriamų dalių: rakto ir reikšmės. Mikroschemai K155LA3 įvedame FP=DIP14.

Įpakavimo informacijas tikrinima ir redaguojama   veiksmu SCMD/SPAT. Sistema paeiliui išryškina  sudaryto  atvaizdo kontaktines aikšteles ir pateikia kiekvienos tipo ir ekvivalentiškumo kodus. Jeigu pateiktos reikšmės neteisingos,  galime įvesti naujas. Kaip ir pakavimą, šios  informacijos tikrinimą ir redagavimą galima  atlikti  programa PC-COMP

TK atvaizdas įrašomas veiksmu  FILE/SAVE. Į tai sistema atsako prašymu įvesti atvaizdo  bylos vardą:

Enter file name:

Paprastai įvedamas tik vardas, pvz. K155LA3.  ardo  priesaga  prt pridedama automatiškai.

3 priedas

REA  komponenčių korpusų su planariniais išvadais

konstruktorinių-technologinių atvaizdų sudarymas

Elementų  su  planariniais  išvadais  KT atvaizdų  sudarymo nuoseklumas praktiškai toks pat kaip ir elementų  su  strypiniais išvadais:

- nustatomi sistemos darbiniai parametrai,

pažymimi išvadų kontaktai,

- pasirenkamas atvaizdo įterpimo taškas,

- sudaromos aikštelės,

- nubraižomas korpusas,

- atvaizdas įpakuojamas,

- įrašomas į diską.

Skirtingai nuo elementų su strypiniais išvadais, kuriems pažymima tik kontaktinės aikštelės, tiksliau kiaurymės joje, centras, elementams su planariniais išvadais aprašoma ir sritis, sutampanti su pačių aikštelių atvaizdu. Priminsime, kad kontaktas (pin) trasuojant plokštę keičiamas tašku, prie kurio privedama trasa. Kontaktinės  aikštelės įstatomos tik sutrasavus plokštę projektavimo pabaigoje. Elemento su planariniais išvadais  kontakto atvaizdui (tai skrituliukas sluoksnyje PIN) pridedama ženklas rodantis kad tai planarinis kontaktas (stačiakampis sluoksnių PINTOP ir PINBOT poroje), o taip .technologinė informacija litavimo vietai ir aikštelės dengimui lydmetaliu  (stačiakampiai  sluoksnių PSTGTP, PSTGBT ir MSKGTP, MSKGTP porose). Korpusui su planariniais išvadais suteikiami kiti komponentės bei kontaktų idntifikacijos kodai.

Redaktoriaus darbinių parametrų nustatymas. Pradžioje režime DETL veiksmu SCMD/LPAR pasitikrinami sudvejinti sluoksniai. Paprastai sluoksniai buna nustatyti teisingai pradinje sistemos konfigūracijoje (4 pav.). Po to pereinama į režimą SYMB ir veiksmu VLYR aktyvuojami, t.y. pervedami į būseną ABL, sluoksniai  PIN,  ATTR, PINTOP, MSKGTP, PSTGTP, SLKTOP ir DVCTOP. Be  to,  sluoksnis  PIN turi būti darbiniu (šalia jo vardo turi būti raidė A). Sistemos derinimas baigiamas būvio eilutės parametrų (linijų tipo (SOLID), storio (W:0), koordinatinio tinklelio žingsnio (125:125, t.y 1.25:1.25 mm) patikrinimu.

Išvadų  kontaktų  žymėjimas. Tai yra atliekama veiksmu ENTR/PIN. Kaip ir elementams su strypiniais išvadais sistema prašo pažymėti kontakto vietą, kontakto vardo vietą ir įvesti kontakto vardą ar numerį:

Select pin location...

Pin name location...

Enter pin name/number...

Prieš pažymint kontakto vietą būvio eilutėje būtina  paitikrinti kontakto tipą ir ekvivalentiškumo  kodą.  Planariniams  išvadams rezervuoti kontaktų tipai nuo 25 iki 50. Prieš pažymint kontakto vardo vietą būtina pasitikrinti teksto parametrus. Jeigu nenorime, kad kontakto vardas būtų matomas, į šį sistemos prašymą atsakome dešiniojo "pelės" klavišo paspaudimu. Pažymėjus pirmojo išvado kontaktą, sistema vėl prašo pažymėti kontakto vietą ir t.t.

Įterpimo tašas žymimas veiksmu  ENTR/ORG (5a pav.).

Plnarinių kontaktinių aikštelių  sudarymas. Tai atliekama veiksmu DRAW/FREC sluoksnyje PINTOP. Prieš pradedant braižyti, koordinatinis žingsnis užsiduodamas lygiu 5:5 DBU, t.y. 0.05:0.05 mm, kursorius pastatomas šalia pirmojo  kontakto  ir  veiksmu  ZIN  maksimaliai padidinamas šio kontakto  atvaizdas.  Tuomet  šalia jo  nusibraižomas   0.60x1.70 mm dydžio stačiakampis (5b pav.). Po to veiksmu  ZOUT vėl  sumažinamas  kontakto  atvaizdas  ir veiksmu COPY  sudaromos to stačiakampio  kopijos ant visų kontaktų atvaizdų, sutapatinant  kontakto skritulio vaizdaą su stačiakampio centru (5c pav.).

Tolesni veiksmai bus skirti technologinei informacijai automatizuotai statant į plokštę ir lituojant šiuos  elementus.  Pradžioje nurodome vietas elementų išvadų kontaktinėms aikštelėms. Tam įjungiame sluoksnį PSTGTP   ir veiksmu CLYR  į jį  perkeliame  stačiakampį-originalą, esantį šalia pirmojo kontakto. Toliau veiksmu COPY  šiam  stačiakampiui sudarome kopijas ant  kiekvieno  kontakto  virš  anksčiau nukopijuotų kontaktų (5c pav.).. Baigę kopijuoti, veiksmu DEL nutriname kopijuojamą stačiakampį.

4 pav. Porinių sluoksnių būsena PC-CARD

Toliau nurodome vietas litavimui. Tam pereiname  į  sluoksnį MSKGTP, veiksmu ZIN pasididiname  pirmojo  kontakto  atvaizdą  ir šalia  jo  veiksmu  DRAW/FREC   nusibraižome   1.8x0.9  mm   dydžio stačiakampį (5d pav.).  Tuomet  veiksmu  ZOUT  vėl  sumažiname pirmojo kontakto atvaizdą, veiksmu COPY sudarome to  stačiakampio kopijas taip, kad jos uždengtų aikštelių atvaizdus ir veiksmu DEL kopijuojamą stačiakampį nutriname (5e pav.)..

Korpuso  braižymas.  Pradžioje   veiksmu   VLYR   išjungiame sluoksnį MSKGTP (t.y. pervedame  į  būseną  OFF).  Kai  nematomos litavimo  vietos,  kontaktinės   aikštelės vaizdesnės. Tuomet sluoksnyje  SLKTOP veiksmo  DRAW  komandomis nubraižome  korpuso  atvaizdą,  o  sluoksnyje   DVCTOP   veiksmu DRAW/TEXT įrašome elemento vardą (5g pav.).

Elemento pakavimas. Tai  atliekama  tais  pačiais  veiksmais kaip ir pakuojant  elementus  su  strypiniais  išvadais. Pradžioje veiksmu SCMD/SCAT elementui suteikiame  identifikacios  kodą. Suteikus identifikatoriaus kodą, į sistemos klausimą, ar tai elementas su planariniais išvadais

Is part type SMD? YES NO

reikia  atsakyti  YES.  Po  to  atliekamas  veiksmas  SCMD/SPKG  ir atsakoma į sistemos  prašymą  įvesti  sekcijų  skaičių,  kontaktų skaičių  sekcijoje,  sekcijos   kontaktų   vardus   ir   pažymėti kiekvienos kiekvienos sekcijos kiekvieną kontaktą:

5  pav. EA komponenčių korpusų su planariniais išvadais  atvaizdo sudarymo seka

Enter number of gates:

Enter number of pins per gate:

Enter name of gate pin 1:

Enter name of gate pin 2:

..........................

Select gate 1 pin <I vardas>...

Select gate 1 pin <II vardas>...

..........................

Select gate 2 pin <I vardas>...

..........................

Informacijos apie elementą tikrinimas  ir  redagavimas.  Tai galima atlikti veiksmais SCMD/SCAT ir SCMD/SPAT. Pirmuoju veiksmu patikrinamas ir esant reikalui pakeičiamas elemento identifikacijos kodas, o antruoju - elemento kontaktų tipai ir  ekvivalentiškumo kodai.

Atvaizdo įrašymas. Tai atliekama veiksmu FILE/SAVE, į sistemos prašymą

Enter file name:

įvedant elemento atvaizdo bylos  vardą. Vardo priesaga  .prt bus pridėtas automatiškai.

4 darbo priedas

Kontaktinių aikštelių konstruktorinių-technologinių atvaizdų sudarymas

Elementuose su strypiniais išvadais kontaktai - tai  taškai, prie kurių privedamos trasos. Kontaktinės  aikštelės  užkraunamos vėliau veiksmu SCMD/GSSF pagal kontaktų tipus. Ryšys tarp kontaktų tipų ir  kontaktinių  aikštelių  nurodomas  tekstiniame  faile *.ssf.

Kontaktinių aikštelių atvaizdai sudaromi grafiniame redaktoriuje PC-CARDS keturiais etapais:

- nustatomi redaktoriaus darbiniai parametrai,

- sudaromas aikštelės atvaizdas  grafinių  atvaizdų  sluoksniuose,

- sudaromas aikštelės atvaizdas apertūriniuose  sluoksniuose fotobraižikliui,

- aikštelės atvaizdas įrašomas į diską.

Šiuos veiksmus išsiaiškinsime sudarydami atvaizdą 1.5  mm  skersmens kontaktinei aikštelei su 0.8 mm skermens kiauryme.

Darbinių  redaktoriaus  parametrų  nustatymas.   Kontaktinės aikštelės sudaromos režime SYMB. Pradžioje veiksmu VLYR  aktyvuojami (pervedami į  ABL  būseną)  pirmieji  17  sąrašo  sluoksnių (6 pav.):

6 pav. KA  sluoksniai

Primename, kad visi sluoksniai, kuri vardai prasideda  raidėmis FL, bus skirti fotobraižiklio apertūros kodavimui. Likę sluoksniai skirti informacijai apie kontaktinės  aikštelės formą visuose sluoksniuose, tame tarpe ir vidiniuose, skirtuose žemės, maitinimo ar ekranų laidininkams (COM - component - kompoenčių, SOLD - solder - išvadų, , INT - internal - vidinis, GND- ground - žemės, PWR - power - maitinimo, CLEAR - ekranų). . Darbiniu (su raide A) pasirenkamas sluoksnis PADCOM. Taip pat yra  pasirenkama  metrinė vienetų sistema ir pasitikrinami   būvio  eilutės  parametrai:  linijos tipas (turi  būti  SOLID),  storis  (W:75),  koordinatinio tinklelio žingsnis (10:10 DBU, t.y. 0.1:0.1 mm).

Aikštelės grafinių  atvaizdų  sudarymas.     Darbą pradedame sluoksnyje PADCOM veiksmu ZIN. Sistemai prašant pasirinkti vaizdo centrą

Select view center...

kursorių statome į tašką (0,0). Jeigu rankiniu būdu  to  padaryti nepavyksta, galima pasinaudoti būvio  eilute.  Kursorių  užvedame ant koordinačių laukelio, nuspaudžiame kairįjį  "pelės"  klavišą, ir, gavę sistemos kvietimą įvesti taško koordinates

Enter x position...

Enter y position...

įvedame 0  ir  0.  Tuomet  aktyvuojame  veiksmą  ZIN  paspausdami kairįjį "pelės" klavišą. {į klavišą  spaudome  tol,  kol  sistema praneša  apie  maksimalų  vaizdo  padidinimą.  Didinimą  baigiame paspausdami  dešinįjį    "pelės"    klavišą. Tai  atlikę, įvedame veiksmą  DRAW/CIRC. Sistema tuomet pradžioje  prašo pažymėti apskritimo centro tašką, o  po  to  -  tašką  apskritimo lanke:

Center point...

Point on circumference...

Apskritimo centrą pažymime taške (0,0), o  lanko  tašką  -  taške (0.385,0). Tuomet sistema nubrėš 1.5 mm skersmens pilnai užpildytą apskritimą (linijos storis  buvo  nustatytas  lygiu  0.75  mm).  Klavišu [F1] pereiname į sluoksnį PADSLD ir  nubraižome lygiai tokį pat apskritimą virš esančio. Tą patį padarome ir sluoksnyje PADINT. Tokiu būdu esame suformavę  atvaizdus  kontaktinių aikštelių signaliniams laidininkams komponenčių, jų  išvadų ir vidiniuose sluoksniuose. Toliau formuojame kontaktinių aikštelių grafinius atvaizdus žemės, ekranų, maitinimo laidininkams  ir kaukėms. Pradžioje padidiname  linijų  storį  iki  W:125.  Po  to pereiname  į  sluoksnį  GNDCON   ir   vėl   nubraižome   2.5   mm skersmens apskritimą virš jau esančių apskritimų. Šio  apskritimo centras turi būti taške  (0,0),  o  braižymui  pasirinktas  lanko taškas - taške  (0.625,0).  Tą  patį  atliekame  ir  sluoksniuose CLEAR, PWRCON ir SLDMSK.

Sudarę aikštelės  grafinius  atvaizdus  įvedame  informaciją gręžimo staklėms, t.y. pažymime kiaurymės  centrą  ir  skersmenį. Tam  pereiname  į  sluoksnį  DRILL,  nustatome  minimalų  linijos storį (W:0) ir veiksmu DRAW/LINE nubraižome kryžiuką, kurio  centras - aikštelės centre, o brūkšnio ilgis lygus kiaurymės  skersmeniui.

Apertūrinių atvaizdų sudarymas.  Informacija  apertūriniuose sluoksniuose apsprendžia fotobraižiklio  diafragmos  numerį.  Jis gali būti nuo 1 iki 255. Paprastai kiekvienas fotobraižiklis turi savo diafragmų  rinkinį.  Apertūros  priskiriamos kiekvienam aikštelės atvaizdui  visuose  sluoksniuose  ir  žymiai supaprastina programų ruošimą fotobraižikliams.

Pradžioje veiksmu VLYR išjungiami visi grafiniai  sluoksniai, o paliekami įjungti tik PIN sluoksnis ir sluoksniai, kurių vardai prasideda raidėmis FL. Pereiname į sluoksnį FLCOMP ir aktyvuojame veiksmą DRAW/FLSH. Sistema tuomet prašo pažymėti apertūros vietą:

Select location...

Prieš pažymint vietą,  būvio  eilutėje  būtina  įvesti  apertūros numerį. Tam kursorių perstumiame į būvio eilutės zoną ir užvedameant parametro  APER  lauko.  Paspaudus  kairįjį  "pelės"  klavišą sistema prašo įvesti apertūros numerį:

Enter aperture number:

Apertūros numeris parenkamas pagal konkretų fotobraižiklį.  Pvz., turint fotobraižiklį Aristomat-401, 1.5 mm skersmens apvaliai kontaktinei aikštelei apertūros  numeris  21.  Pasirinkus  apertūros numerį, kursorius vedamas  į  aikštelės  centro  tašką  (0,0)  ir spaudžiamas kairysis "pelės" klavišas. Tuomet pažyėmtoje  vietoje atsiranda 1.5 mm skersmens  apskritimas.  Apertūra  visuomet  yra žymima 1.5 mm apskritimu ir skersmens sutapimas nagrinėjamu atveju - atsitiktinis.      Tuos  pačius  veiksmus  pakartojame   sluoksniuose   FLSOLD, FLINT, FLGCON, FLCLER, FLPCON, FLMSK ir FLDRILL.

Papildomos  informacijos  įvedimas.  Sluoksnyje  PIN  galima įvesti papildomą informaciją, kuri leistų skirti vieną nuo  kitos su laidininkais sujugtas (commited) ir  nesujungtas  (uncommited) kontaktines aikšteles. Spausdintinėje plokštėje tokios  aikštelės atitinkamai  žymimos  skrituliu  ir  žiedu.  "Apaunant"   išvadus kontaktinėmis aikštelėmis ši informacija dingsta. Todėl, sudarant kontaktinių aikštelių  biblioteką,  visi  atvaizdai  dubliuojami.

Prijungtoms aikštelėms suteikiami vardai  pradedami  raide  NC,  o laisvoms - N. Abiejų tipų aikštelių atvaizdai  grafiniuose  ir apertūriniuose sluoksniuose  identiški.  Sluoksnyje  PIN  pirmojo tipo aikštelėms jų centre 1 mm storio  (W:100)  linija  nubraižomas

2 mm išorinio skersmens skritulys.  Antrojo  tipo  aikštelėms  jų centre nubraižomas tokio pat išorinio skersmens  apskritimas  0.5 mm storio (W:50) linija.

Aikštelės  sudarymas  baigiamas  veiksmu  ENTR/ORG  nurodant įterpimo tašką. Sistemai prašant

Select the origin...

reikia pažymėti aikštelės centro tašką (0,0).

Aikštelės  įrašymas.  Tai  atliekama  veiksmu  FILE/SAVE.  Į sistemos prašymą įvesti bylos vardą

Enter file name:

atsakoma klaviatūra surenkant failo vardą ir jo  praplėtimą  .ps. Vardas pradedamas raide C arba  N  ir  jame  nurodomas  aikštelės išorinis skersmuo  ir  kiaurymės  skersmuo.  Sudaromai  aikštelei galime suteikti vardus N150R80.PS ir  C150R80.PS.  Pereinamosioms kiaurymėms  suteikiami  vardai  pradedami  raidėmis  VIA.  Reiktų pažymėti,  kad  dauguma  leidinių  apie  P-CAD,  -  tai  sistemos aprašymo (Reference manual, User's Guide)  vertimai.  Todėl  visi pavyzdžiai juose pateikiami colinėje  vienetų  sistemoje.  Minėto tipo  kontaktinės  aikštelės  juose  turi  vardus  N60R32.PS   ir C60R32.PS.

Kontaktinių  aikštelių  atvaizdus   rekomenduojama   saugoti darbiniame kataloge. Be to, darbiniame kataloge  reikia  sudaryti tekstinę bylą, kurioje kontaktinėms aikštelėms suteikiami tipai. Šiai bylai suteikiama vardo priesaga .ssf.  Šią  bylą  galima sudaryti tokio pavidalo:

%-------------------------------------------------------------------------------------

% Tipas   Būsena    KA                       Komentaras

%-------------------------------------------------------------------------------------

0        *           VIA.PS            %     Pereinamosios kiaurymės KA

2        N         N150R80.PS     %     Laisva KA

2        C         C150R80.PS      %     Prijungta KA

%--------------------------------------------------------------------------------------

" % " ženklas  skirtas įvesti komentarams.

Primename, kad kontaktinės aikštelės užkraunamos veiksmu SCMD/GSSF.  Į sistemos prašymą nurodyti bylos vardą įvedamas  minėtos bylos  vardas. Reikia atkreipti dėmesį į tai, kad būtų įjungti (būsenose ABL arba ON) visi informaciniai sluoksniai.  Norint  atjungti  kontaktines aikšteles, pakartotinai įvedamas veiksmas SCMD/GSSF ir į sistemos prašymą įvesti bylos vardą  atsakoma  dešiniojo  "pelės"  klavišo paspaudimu.