Automatizuoto EA 	projektavimo laboratorija

6  laboratorinis darbas

AUTOMATINIS SMP TRASAVIMAS

Darbo tikslas: susipažinti su PCAD spausdintinio montažo plokščių automatinio trasavimo  programa PC-ROUTE metodika,  trasavimo strategijos pagrindiniais parametrais, jos redagavimo metodika. Sutrasuoti savo projekto du spausdintinės plokštės du variantus:  1 - kai komponentės plokštėje buvo išdėstytos  rankiniu būdu, 2 - kai komponentės plokštėje išdėstytos mšriu ar automatiniu būdu.

Vienam iš trasavimo variantų sudaryti spausdintinės plokštės darbo brėžinį.

1. Bendroji dalis.

Trasavimas - tai pats atsakingiausias ir svarbiausias spausdintinio montažo plokščių projektavimo etapas.  Glaustai aptarsime, ką reikia turėti prieš pradedant trasuoti, kaip sudaryti trasavimo strategiją, kaip koreguoti trasavimo rezultatus ir kaip baigti projektą.

Trasavimo išeities duomenys - tai komponenčių  ir jų išvadų kontaktų padėtis plokštėje.  Trasavimui pakanka tik komponenčių kontaktų koordinačių. Kontaktas trasavimo programa suprantamas kaip geometrinis taškas, prie kurio reikia privesti trasą. Vėliau, baigus  trasuoti, kiekvienam kontaktui, sutinkamai su jo tipu, bus “užmauta” kontaktinė aikštelė. Skirtingų tipų aikštelėms  gali būti priskiriamos skirtingų skersmenų, skirtingų kiaurymių, skirtingų vidinių sluoksnių aikštelės. Tarkim, tipinės PCAD aikštelės, priskiriamos kontaktams  2, 3, 4 sudarytos išoriniuose sluoksniuose COMP (komponenčių įstatymo pusės sluoksnis),   SOLDER (komponenčių išvadų litavimo pusės sluoksnis). Jų išorinis skersmuo - 1.5 mm; vidinis skersmuo,  o tuo pačiu ir kiaurymės skersmuo - 0.9 mm.  Tačiau aikštelė, priskiriama kontaktui 3 (žemės kontaktui)  realizuota ir vidiniame GND sluoksnyje, o 4 tipo aikštelė, skirta maitinimo grandinių kontaktams, turi realizaciją vidiniame  sluoksnyje PWR. Antra vertus, prie kiekvieno kontakto privedama trasa gali būti įvairaus pločio. Visa tai reikia žinoti,  ir, sudarant trasavimo strategiją, įvertinti.  Reikia taip pat žinoti reikalavimus ir trasų ilgiui, minimaliam atstumui tarp trasų, trapusavio padėčiai ir orientacijai. Tai susieta su  parazitinių ryšių  įvertinimu, leistinais įtampos kritimu grandinėje ar elektrinio lauko  stiprumu.

Visi šie reikalavimai turi būti įvertinti analizuojant užduotį projektavimui ir elektrinę-principinę schemą. Analizės rezultate gali būti suformuoluota konkreti techninė užduotis (reikalavimai) spuasdintinei plokštei.

Jeigu  projektuojamas įrenginys dirba žemuose dažniuose, srovės jo grandinėse kelių dešimčių miliamperų eilės ar dar silpnesnės, įtampos neviršija kelių dešimčių  voltų, - ypatingų reikalavimų trasų pločiui, atstumui ar padėčiai tuomet nėra. Projektuojant spausdintinę plokštę galima apsriboti tik technologinių plokštės ar jos fotošablono gamybos galimybių įvertinimu. Tarkim, galima priimti, kad minimalus trasos plotis bus 0.5 mm. o minimalus atstumas tarp trasų - taip pat 0.5 mm. Tokio pločio trasomis galima kloti visus signalinius laidininkus.  Maitinimo grandines ir žemės grandines galima kloti platesniais,  tarkim 1 mm pločio, laidininkais. Sudarant strategiją pakanka tipinėje trasavimo strategijoje pakeisti tik šiuos parametrus.

Trasuojama tokiu nuoseklumu. Pradžioje į savo darbinį katalogą persirašoma vienas iš bazinių trasavimo strategijų failų, tarkim  pcad1.ctl    Paleidus trasavimo programą PC-ROUTE, pradžioje redaguojami šios trasavimo strategijos parametrai: pasirenkama vienetų sistema, trasavimo žingsnis, nuoseklumas, trasų tipas ir pan.. Suredaguota strategija įrašoma projekto vardu. Paleidus trasavimo programą, trasavimo eigą galima stebėti monitoriaus ekrane. Jeigu trasavimo eiga netenkina reikalavimų trasoms, ar trasavimas stringa, programą   galima sutabdyti, ir, perėjus į trasavimo strategijos redagavimo veiksmą, suredaguoti naujai strategiją. Jeigu ir tai nepadeda, tenka iš trasavimo programos išeiti, užsikrauti  vieną iš komponenčių dėstymo programų (PC-PLACE ar PC-CARDS) ir koreguoti komponenčių dėstymą. Jeigu ir tai nepadeda, belieka ruošiant spausdintinės plokštės dokumentaciją numatyti būdus nepaklotas trasas realizuoti išoriniais laidininkais.

Programa PC-ROUTE gautas rezultatas įrašomas į tą patį failą, kuriame buvo plokštės ruošinys.

Programa PC-CARDS tą failą galima peržiūrėti, rankiniu būdu pakoreguoti ar  bandyti perkloti kai kurias trasas.

Plokštės projektavimas baigiamas, programoje PC-CARDS komponenčių išvadams “užmaunant” kontaktines aikšteles.

Suprojektuotai plokštei reikia sudaryti darbinę dokumentaciją. Iš sistemos galima gauti plokštės kontūro, trasų, kontaktinių aikštelių, kiaurymių atvaizdus. Ruošiant darbo brėžinį visa tai reikia papildyti gabaritiniais matmenimis, koordinatiniu tinkleliu, lentele su  kontaktinių aikštelių parametrais, techninėmis sąlygomis, formatiniu rėmeliu,  pagrindinio užrašo lentele. Skirtingų skersmenų kontaktines aikšteles reikia pažymėti sutartiniais ženklais. Techninėse sąlygose nurodoma plokštės gamybos būdas, tikslumo klasė, trasavimo tinklelio žingsnis, trasų pločiai, minimalūs atstumai tarp trasų ar tarp trasų ir kontaktinių aikštelių, padengimas, apsauga  nuo išorės poveikių, markiravimo būdas ir pan.

Visa tai pasiaškinsime smulkiau darbo eigoje.

2. Darbo eiga.

2.1. Įjunkite kompiuterį.  C:\PCAD\EXE kataloge susiraskite bazinės trasavimo strategijos bylą  pcad1.ctl ir nukopijuokite ją į  savo darbinį katalogą. Į savo darbinį katalogą persirašykite taip pat iš dėstytojo duoto diskelio failą pinmsk.ssf ir visus  failus, kurių vardams suteiktos priesagos  ps. Įeikite į savo darbinį katalogą.

2.2. Paleiskite programą  PC-ROUTE.  Monitoriaus ekrane atsiranda programos pagrindinis meniu, sudarytas iš antgalvio ir pagrindinių veiksmų. Kaip pasirinkti bet kurį meniu veiksmą ir kaip jį aktyvuoti - nurodyta ekrano apačioje esančioje instruktoriaus eilutėje.

PC-ROUTE programos darbinio meniu antgalvis sudarytas iš dviejų dalių: kvietimo įvesti duomenų bazės failo vardą

Enter database name

ir prašymo pasirinkti trasavimo strategijos vardą

Select routing strategy.

Duomenų bazės failo vardas įvedamas tik pirmą kartą paleidžiant programą PC-ROUTE ar įvedant kitą duomenų bazę. Jeigu duomenų bazės failui  buvo  suteikta vardo priesaga plc, tuomet pakanka nurodyti tik duomenų bazės failo vardą. Jeigu duomenų bazė buvo sudaryta rankiniu būdu programa PC-CARDS, tai jai galėjo būti suteikta vardo priesaga pcb. Duomenų bazei galėjo būti palikta ir pradinė vardo priesaga pkg. Abiem šiais atvejais programai PC-ROUTE būtina nurodyti ne tik įvedamos duomenų bazės vardą, bet ir vardo priesagą.

Įvedus duomenų bazės vardą, šalia atsiranda užrašas

Database reference name

ir įvestos duomenų bazės vardas. Tai reiškia, kad visi trasuotojo darbo rezultatai bus įvesti į failus duomenų bazės vardu.

Trasavimo strategija  pasirenkama iš turimų darbiniame kataloge. Pradžioje darbiniame kataloge yra tik vienos - bazinės  strategijos failas  pcad1.ctl. Jos vardas PCAD1 ir matomas meniu antgalvyje.  Vėliau, redaguojant bazinę strategiją, gaunamos ir kitų strategijų failai. Juos peržiūrėti galima spaudant klavišą [Space Bar], o pasirinktą strategiją  užfiksuoti - spudžiant klavišą [Enter].

Pagrindinė meniu dalis sudaryta iš trijų veiksmų:

- Route (trasavimas),

- Edit routing strategy (trasavimo strategijos redagavimas),

- Exit PC-ROUTE (išėjimas iš programos PC-ROUTE).

Pirmą kartą trasuojant (t.y. turint tik bazinę strategiją PCAD1), būtina pasirinkti strategijos redagavimo veiksmą Edit routing strategy  ir pakeisti bent vienetų sistemą - iš colinės (English) vienetų sistemos pereiti į metrinę vienetų sistemą. Jeigu duomenų bazė sudaryta colinėje vienetų sistemoje, galima bandyti trasuoti ir bazine PCAD1 strategija.

2.4. Redaguojant trasavimo strategiją gaunamas naujas - trasavimo strategijos meniu. Jis sudarytas iš tokių veiksmų:

- Edit routing parameters (trasavimo parametrų redagavimas),

- Edit ripup parameters (reikalavimų jau pravestų trasų perklojimui redagavimas),

- Edit pad descriptions (kontaktinių aikštelių aprašymo redagavimas),

- Edit wiring rules (trasavimo taisyklių redagavimas),

- Edit net class definitions (grandinių priskyrimo klasėms redagavimas),

Edit layer descriptions (sluoksnių aprašymo redagavimas).

Kaip pasirinkti veiksmus, kaip juos aktyvuoti ar kaip išeiti iš šio meniu, parodyta ekrano apačioje esančioje instruktoriaus eilutėje. Atkreipiame dėmesį į tai, kad instruktorių galima išsikviesti pasirinkus bet kurį šio meniu veiksmą.

Trasavimo strategijos parametrų redagavimo veiksmas savo ruožtu aktyvuoja naują - parametrų -  meniu. Kiekvienu parametrų meniu veiksmu galima arba pasirinkti parametro reikšmę iš galimų (spaudant [Space Bar] klavišą),  arba įvesti naują skaitinę parametro vertę:

- Units (vienetai) - pasirinkite MM (metrinę).

- Routing grid (trasavimo žingsnis) - įveskite X:1.25, Y:1.25.

- Number of routing layers (trasuojamų sluoksnių skaičius). Pradžioje palikite  pradinį skaičių 2.

- Route type (trasų tipas) - pasirinkite Steiner, t.y. trasas su atšakomis bet kurioje trasos vietoje. Kiti galimi trasų tipai - Daisy Chain (trasos vedamos nuosekliai nuo kontaktinės aikštelės prie kontaktinės aikštelės, nesudarant atšakų), Min-Span (trasos su atšakomis tik kontaktinėse aikštelėse), Steiner Min-via (trasos su atšakomis bet kurioje trasos vietoje, perinamąsias kiaurymes tapatinant su kontaktinėmis aikštelėmis).

- Route order (trasavimo nuoseklumas) - pasirinkite Short-Long, t.y. užsiduokite, kad pradžioje bus trasuojamos trumpiausios trasos, o baigiama - ilgiausiomis trasomis. Galimas ir priešingas variantas - Long-Short.

- Display type (rodomos informacijos tipas). Monitoriaus ekrane gali būti rodoma: pravedamos trasos (Route), statistika (Status) ir skleidžiamos bangos frontas (Wavefront). Pradžioje pasirinkite kombinaciją Status+Route+Wavefront. Vėliau apsiribokite kombinacija Status+Route. Atsiminkite, kad kuo daugiau informacijos pateikiama ekrane, tuo ilgiau dirba trasuotojas. Įgudusiems   projektuotojams pakanka režimo Status.

- Perform memory route (leisti pravesti "atminties" tipo trasas).  Galima pasirinki tokius šio tipo  trasų pravedimo būdus: Vertical (vertikaliai), Horizontal (horizontaliai), Horizontal+Vertical, None (tokios trasos neleidžiamos). Pasirinkite None.

- Perform diagonal route (leisti pravesti trasas 45 laipsniu kampu). Pradžioje pasirinkite No (Ne), vėliau galite pabandyti ir - Yes (Taip).

- Perform VIA minimization (leisti minimizuoti pereinamųjų kiaurymių skaičių). Pradžioje pasirinkite No, vėliau - Yes.

- Perform beveling (leisti vertikalių ir horizontalių trasų sujungimams sudaryti nuožulas). Pasirinkite Yes.

- Perform Arc beveling (leisti sudaryti trasų sujungimų nuožulas lankais). Pasirinkite No.

Paskutinis parametrų meniu pirmojo puslapio veiksmas - Define detailed parameters (ar nustatyti išsamius  parametrus) - paspaudus klavišą [Enter], atverčia naują parametrų meniu puslapį.

-Routing grid definition (trasavimo tinklelio nustatymas) veiksmas  leidžia įvesti papildomus (Minor) tinklelius, kurie turi tuos pačius, kaip ir pagrindinis (Mayor) žingsnius X ir Y.  Papildomi trasavimo tinkleliai, sudaromi perstumiant x ir y ašių kryptimis pagrindinį tinklelį.  Šio parametro nekeiskite.

- VIA types (pereinamųjų kiaurymių tipai). Galimi tipai -ištisinės (Through) ir tarpsluoksninės (Intersitial). Pasirinkite Through.

- VIA sites (pereinamųjų kiaurymių galimos padėtys). Ppasirinkite All grid points (pereinamosios kiaurymės gali būti bet kuriame trasavimo tinklelio mazge). Gali būti ir VIA Lattice (pereinamųjų kiaurymių tinklelis) - tuomet pereinamosios kiaurymės dėstotomos specialaus tiklelio mazguose, pradžioje nurodant tinklelio X ir Y žingsnius, o po to - sritį (Region).

- Route search area size (trasų paieškos srities dydis). Vedant  trasą tarp dviejų kontaktinių aikštelių, joms sudaromas stačiakampis gretasienis taip, kad šios būtų  šio stačiakampio priešingose viršūnėse. Trasa klojama tik šio stačiakampio viduje. Šiuo parametru nurodoma, keliais tinklelio žingsniais reikia padidinti trasos stačiakampį kiekvienos kraštinės kryptimi. Pradžioje pasirinkite 3.

- Number of maze router passes (trasuotojo praėjimų skaičius prieš bandant perkloti trasas). Pradžioje pasirinkite  1. Galimos reikšmės - nuo 0 iki 3. Jeigu bus pasirinkta 0, trasuotojas, nepavykus pravesti trasos, iškart perklos jau pravestas trasas.

- Open route search area to full board on last pass (trasavimo sritį paskutinio praėjimo metu padidinti iki trasavimo zonos ribų). Pasirinkite Yes. Tuomet paskutinio trasavimo metu trasuotojas bandys pravesti nepaklotas trasas visoje trasoms skirtoje srityje, o ne tik stačiakampyje, sudarytame iš sujungiamų kontaktinių aikštelių ir šiek tiek  padidintame veiksmu Route search area size.

- Route area clearance from board edge (mažiausias leidžiamas trasos atstumas nuo tasavimo srities kontūro). Pradžioje įveskite 1.

- Through VIA cost (pereinamosios kiaurymės kaina). Palikite esamą reikšmę 30. Kuo didesnė VIA kaina, tuo mažiau plokštėje bus pereinamųjų kiaurymių.

- Bevel size (nuožulos dydis). Įveskite 2.5, t.y.  dvigubą trasavimo tinklelio žingsnį.

- Orientation  predominant component (pagrindinių komponenčių orientacija). Pasirinkite Unspecified (neapibrėžtą). Galimi variantai - Horizontal, Vertical. Teisingai nurodžius komponenčių orientaciją, šiek tiek pagreitėja trasuotojo darbas.

- Route window (trasavimo langas). Pasirinkite Entire board (visą trasavimo sritį). Galima pasirinkti ir Region (atskirą sritį).

- Generate stringers (formuoti elementus, peršokančius elementų planarinius išvadus). Pasirinkite No.

- Eliminate acute angles (trasų  linkio  taškų mažinimas). Pasirinkite Yes.

Perėjus  visus strategijos parametrų meniu veiksmus, reikia grįžti į strategijos redagavimo pagrindinį meniu. Tam reikia paspausti klavišą [Esc] tiek kartų, kiek buvo atversta parametrų meniu puslapių.

Reikalavimų jau pravestų trasų perklojimui veiksmas aktyvuoja naują meniu, sudarytą iš tokių veiksmų:

- Number of maze routing passes (trasuotojo praėjimų skaičius):

- Normal (paprastas trasavimas - šis parametras atkeliavęs iš parametrų meniu),

- Ripup (bandymai  perkloti trasas) - įveskite 1 (galimos reikšmės nuo 0 iki 99),

- Optimize (optimizavimas perklojant trasas) - įveskite 2.

- Perform trace hugging (trasų glaudinimas). Pasirinkite No. Jei pasirinktumėte Yes, tuomet trasos būtų vedamos apgaubiant jau paklotas trasas. Pastarasis  režimas rekomenduojamas labai tankiai užpildomoms plokštėms ar trasuojant duomenų ar adresų šinas.

- Penalize corners (kampų baudavimas). Pasirinkite No. Jei būtų pasirinkta Yes, tai kiekvienam kampui būtų suteikti baudos taškai - kuo smailesnis kampas, tuo didesnė bauda. Pastarasis režimas taikomas aukštadažnėms plokštėms.

- Cost (kaina):

- Cost to rip  up 1  subnet (1 trasos perklojimo kaina) - palikite 300,

- Cost to re-use ripped up grid (trasų perklojimo tinklelio panaudojimo kaina). Palikite 20.

- Optimizer VIA cost (pereinamosios kiaurymės panaikinimo skatinimas). Palikite 200.

Mažinant pirmąsias dvi kainas, gaunamas esminis topologijos keitimas perklolant trasas. Didinant trečiąjį  parametrą, gali didėti nepravestų trasų skaičius.

Pakeitus  ar peržiūrėjus šio meniu parametrus, į pagrindinį strategijos redagavimo meniu grįžtama paspaudus klavišą [Esc].

Kontaktinių aikštelių aprašymo veiksmas Edit pad descriptions iškviečia meniu su tokiais parametrais:

- Pin type (kontakto tipas) - pradžioje palikite 0. Primename, kad 0 tipo kontaktinė aikštelė skirta pereinamąjai kiaurymei, 1 - pirmąjam komponentės išvadui, 2 - signaliniams išvadams, 3 - įžeminimo, 4 - maitinimo.

- Pad shape (kontaktinės aikštelės forma) - pasirinkite Circle (apvalią). Galimos ir kitos formos: Square (kvadratinė), Rectangle (staččiakampė), Complex (sudėtingos formos, t.y. apvalios, kvadratinės ar stačiakampės, kuomet kiaurymės centras nesutampa su aikštelės geometriniu centru).

- Diameter (skersmuo) - įveskite 1.5 mm  (jeigu strategijoje buvo palikta colinė vienetų sistema - įveskite 60 DBU).

Pakartokite šiuos veiksmus kontaktinėms aikštelėms 2, 3  ir 4 tipo. Kontaktinėms aikštelėms 1 tipo pasirinkite kvadratinę formą. Tuomet vietoje parametro Diameter gausite kvietimą įvesti parametrą Side (kraštinę). Įveskite 1.5 mm. Jeigu būtumėte pasirinke stačiakampę aikštelės  formą, gautumėte kvietimą įvesti aukštį (Height) ir plotį (Width).

Kontaktinės aikštelės gali būti jungiamos su vidiniais netrasuojamais sluoksniais, pvz. maitinimo, įžeminimo, ekranavimo ir pan. Tokioms kontaktinėms aikštelėms meniu yra specialus parametras - Connected to inner plane (ar sujungti su vidiniu sluoksniu), galintis priimti reikšmes Yes arba No.

Trasų pravedimo taisyklių redagavimo veiksmas Wiring rules  iškviečia tokį meniu:

- Pad/Pad clearance (minimalūs atstumai tarp kontaktinių aikštelių). Įveskite 0.25 mm.

- Rule name (taisyklės vardas).  Palikite esamos taisyklės vardą Default (t.y. taisyklė galios  trasoms, neaprašytoms kitomis taisyklėmis). Pakeiskite šios taisyklės parametrų vertes.

- Trace width (trasos plotis). Įveskite 0.5 mm.

- Line/Line clearance (minimalus atstumas tarp gretimų trasų). Įveskite 0.5.

- Line/pad clearance (minimalus atstmas tarp trasos ir kontaktinės aikštelės). Įveskite 0.5.

Kursoriumi pasižymėję vietą po pirmosios taisyklės vardu Default, įveskite antrosios taisyklės vardą Mait. Šiai taisyklei parinkite tokius parametrus: laidininkų plotį - 1 mm,  atstumą tarp laidininkų - 0.5 mm, tarp laidininkų ir kontaktinių aikštelių - 0.5 mm.

Trasų priskyrimo klasėms redagavimo veiksmas Net Class Definition  iškviečia sistemos prašymą įvesti grandinių klasės vardą (Net class name). Pradžioje tai vardas Default (t.y. visos kitos). Palikime šį vardą ir paspauskime klavišą [Enter]. Tuomet gauname klasės parametrų sąrašą:

- Wiring rule - spausdami klavišą [Space Bar] galime peržiūrėti turimas taisykles. Paliekame taisyklės vardą Default.

-  Priority (prioritetas). Šis parametras gali įgyti tokias reikšmes:

- None - prioriteto neturi,

-High -aukštas prioritetas,

- Ignore -šios klasės  grandinės visai netrasuojamos,

- Medium - vidutinis prioritetas,

- Low - žemas prioritetas.

Šis parametras padeda pasirinkti grandinių trasavimo nuoseklumą: pradžioje trasuojamos aukšto prioriteto grandinės, po to - vidutinio, žemo ir tik po to neturinčios  prioriteto grandinės. Grandinės, kurioms suteiktas prioritetas Ignore,  visai netrasuojamos (jas vėliau bus galima pakloti rankiniu būdu ar realizuoti “kabančiais” laidininkais).  Klasei Default pasirinkime žemą prioritetą (Low).

- Layers (sluoksniai). Galima pasirinkti: All layers (visi sluoksniai), Comp (viršutinis - komponenčių sluoksnis), Solder (apatinis - komponenčių išvadų -  sluoksnis). Default klasei pasirinkite All layers.

- Allow roter to alter preroute (leisti pertrasuoti jau  pravestas trasas). Pasirinkite No.

- Type of class (klasės tipas). Galimos dvi šio parametro reikšmės: Net list (grandinių sąrašas), ar All nets not in other classes (visos  grandinės, neįtrauktos į kitų klasių sąrašus).  Pasirinkime pastarąjį užrašą ir paspauskime klavišą [Esc]. Tuo gįžtame į klasių sąrašą. Paspauskime klavišą [Insert] ir įveskime naujos klasės vardą Mait. Pereikime į klasės parametrų meniu ir pasisrinkime:

- trasavimo taisyklės vardą Mait,

- prioritetą - aukštą,

- sluoksnius - Solder.

Paskutiniąjam parametrui - type of class - pasirinkime reikšmę Net list. Tuomet paspaudę klavišą [Insert], įveskime maitinimo grandinės vardą (pvz. +5V), o po to - žemės (GND).

Sluoksnių aprašymo redagavimo veiksmas iškviečia tokį meniu:

- Total layers (bendras sluoksnių skaičius),

- Routing layers (trasuojamų sluoksnių  skaičius),

- Through VIA cost (pereinamosios kiaurymės kaina),

- Layer table (sluoksnių lentelė).

Pirmieji trys parametrai turi reikšmes, suteiktas ankstesniais veiksmais. Aišku, juos galima pakeisti ir šiame meniu. Paskutinysis parametras pateikia sluoksnių sąrašą ir trasų pravedimo krypčių kainas. Galimos kryptys - East/West (trasos horizontalios), North/South (trasos vertikalios). Jeigu leidžiama trasas pravesti 45 laipsnių kampu, tai krypčių  sąrašas būna papildytas kryptimis E-W/N-S ir    S-N/W-E. Kiekviena kryptis turi savo kainą. Prioritetinės kryptys turi mažiausią kainą. Įveskite prioritetinei horizontaliai ar vertikaliai krypčiai kainą 1, antraeilei - 2,    45 laipsniu kampu  vedamai trasai - 4.

Tuo trasavimo strategijos redagavimas ir baigiamas. Paspaudus klavišą [Esc], grįžtama į pagrindinį trasavimo parametrų meniu, kurio apačioje atsiranda sistemos klausimai:

- Save under current name (ar įrašyti tuo pačiu vardu),

- Save under new name (ar įrašyti nauju vardu),

- Do not use or save (nebus naudojama ir įrašoma).

Redaguojant bazinę strategiją jos įrašyti tuo pačiu vardu negalima. Pasirinkite antrąjį veiksmą ir suteikite strategijai projekto vardą. Tuomet grįžtama į pagrindinį trasuotojo meniu - į veiksmą, siūlantį pasirinkti trasavimo strategiją. Pasirinkite naująją strategiją.

2.5. Pagrindinėje trasuotojo meniu dalyje pasirinkite veiksmą Route. Ekrane gausite naują meniu, sudarytą iš veiksmų:

- Start (paleisti trasuotoją),

- Extract data (nuskaityti išeities duomenis),

- Route (trasavimo būsena),

- Create routed database (sudaryti trasavimo rezultatą bylą).

Pirmą kartą trasuojant parametras Extract data turi reikšmę Yes. Pakartotinai trasuojant šis parametras įgauna reikšmę No. Parametras Route turi reikšmę New (naujai trasuoti). Pakartotinai trasuojant jis įgauna reikšmes Restart (tęsti) arba No. Paskutinysis parametras Create routed database pradžioje turi reikšmę Yes, vėliau įgauna reikšmę No. Todėl, pakartotinai trasuojant, būtina pereiti šiuos parametrus ir nustatyti pradines būsenas.

2.6. Pasirinkus veiksmą  Route,  sistema praneša, kad nuskaito duomenų bazę. Jeigu strategija sudaryta teisingai, tai po kurio laiko  monitoriaus ekrane atsiranda trasavimo srities kontūras, kontaktinių aikštelių kontūrai ir pradedamos pravedinėti trasos., Jeigu projekte ar trasavimo strategijoje yra klaidų, tai sistema stringa, išduoda pranešimą, kad  rasta klaidų ir siūlo peržiūrėti klaidų failą. Tipinės klaidos - tai neteisingai pasirinkta vienetų sistema ar neaprašytos kontaktinės aikštelės.

Trasuojant  šalia trasuojamos srities kontūro pateikiama informacija apie pravedamas trasas:

Database - duomenų failo vardas,

Strategy - strategijos vardas,

Total layers - bendras sluoksnių skaičius,

Number of passes - užsiduotas praėjimų skaičius,

Total subnets - bendras grandinių skaičius,

Elapsed - trasavimo trukmė,

Routed subs - pravestų trasų skaičius,

- Completed - pravestų trasų dalis procentais nuo bendro trasų skaičiaus,

- Route layers - sluoksnių pora, kurioje pravedinėjuama trasa,

- Algorithm - esamo etapo algoritmas,

- Current subnet - klojamos grandinės vardas,

- Keyboard status - nurodomi "karštieji" tam tikrų veiksmų aktyvavimo klavišai.

Jeigu duomenų bazė paruošta gerai ir trasavimo strategija sudaryta teisingai, tai po kurio laiko trasos paklojamos, o ekrano apatiniame kampe pateikiamas pranešimas Route completed (Trasavimas baigtas). Paspaudus klavišą [Esc] tuomet grįžtama į pagrindinį trasuotojo meniu. Trasavimo rezultatai įrašomi į bylą, nurodytą įvedant duomenų bazės vardą. Primename, kad tai byla su spausdintinės plokštės atvaizdu, turinti tokį pat, kaip ir projektas vardą, ir vardo priesagą pcb.

2.7. Trasavimo rezultatus peržiūrėti galima programa PC-CARDS. Šia programa galima bandyti pravesti programa PC-ROUTE nepravestas trasas. Šia programa “užmaunomos” ant komponenčių išvadų kontaktinės aikštelės. Tam veiksmu SCMD/GSSF  užkraunamas kontaktinių aikštelių failas pinmsk.ssf.   Jeigu projekte yra komponenčių, kurių išvadų kontaktams suteikti tipai, vyresni nei 4, tumet , grįžus į DOS terpę, papildyti failą pinmsk.ssf    įrašais, priskiriančiais tiems kontaktams reikiamos formos ir dydžio kontaktines aikšteles.

Programa PC-CARDS taip pat yra ruošiami duomenys išvedimui. Ruošiant duomenis spausdintinės plokštės surinkimo brėžiniui, reikės išjungti sluoksnius LAT1, COMP, SOLDER ir meniu veiksmu SYS/PLOT pasirinkus plokštės atvaizdą ekrane įrašyti į darbinį  katalogą. Ruošiant spausdintinės plokštės darbo brėžinius, išjungiami visi sluoksniai, kuriuose pateikta komponenčių atvaizdai ir juos lydinti informacija ir įjungiamas arba COMP, arba SOLDER sluoksnis. Plokštės surinkimo  ar trasų viršutinėje plokštės pusėje brėžiniai išvedami normaliu atvaizdu, o trasų apatinėje plokštės pusėje  atvaizdas - veidrodiniu atspindžiu,  t.y. apverstas. Tam, kad PC-ROUTE gautas plokštės su komponentėmis atvaizdas ar trasų atvaizdai taptų brėžiniais, juos būtina papildyti matmenimis, techniniais reikalavimais ir pagrindinio užrašo lentele. Tai galima daryti paties PCAD grafiniu redaktoriumi PC-CARDS arba darbo rezultatą perduoti galingesniam redaktoriui, skirtam automatizuotam braižymui, pvz. AutoCAD.   PCAD turi specialią programą NX-ACAD, PCAD,  plt formatą verčiantį į  dxf  formatą.

2.8. Jeigu duomenų bazėje ar strategijoje yra klaidų, tai trasuotojas gali iš viso nepradėti dirbti. Tuomet sistema pateikia pranešimą apie klaidas ir siūlo peržiūrėti klaidų bylą *.rep. Dažniausiai pasitaikančios klaidos - tai duomenų bazės ir trasavimo strategijos skirtingos vienetų sistemos, nenurodytos trasavimo strategijoje kontaktinės aikštelės, kurių tipas vyresnis nei 4. Jeigu klaidų iškart ištaisyti nepavyksta, tai *.rep 	byla, paliekant ir prieš tai buvusių klaidų sąrašą.

2.9. Sutrasuokite du savo plokštės variantus: 1 - kai komponentės išdėstytos rankiniu būdu, 2 - kai komponentės išdėstytos mišriu ar automatiniu būdu. Gautus rezultatus pabandykite pagerinti, keisdami strategijos parametrus. Jeigu tai pavyksta, pabandykite plokštę sutrasuoti viename sluoksnyje.

3. Ataskaitos turinys.

3.1. Darbo tikslas.

3.2. Sudarytos trasavimo strategijos parametrai.

3.3. Sutrasuotos plokštės geresniojo varianto atspaudai.

3.3. Sutrasuotos plokštės darbo brėžiniys (su techniniais reikalavimais).

3.4. Išvados (palyginkite abu  spausdintinės plokštės variantus - kai komponentės buvo išdėstytos rankiniu ir mišriu būdu, aptarkite, kuriuos trasavimo strategijos parametrus keičiant pavyko pagerinti trasavimo kokybę).

K O N T R O L I N I A I    K L A U S I M A I

1. Kokius duomenis reikia perduoti programai PC-ROUTE?

2. Iš kokių skyrių sudarytas trasavimo strategijos redagavimo meniu?

3. Išvardinkite pagrindinius trasavimo strategijos parametrus.

4. Kokias žinote trasų pravedimo taisykles?

5.. Kas yra užsiduodama strategijos redagavimo veiksmu Pad descriptions?

6. Kokie trasų parametrai užsiduodami trasavimo strategijos redagavimo veiksmu Wiring rules?

7. Kas yra užsiduodama trasavimo strategijos redagavimo veiksmu Net class definitions?

8. Ką galima užsiduoti trasavimo strategijos redagavimo veiksmu Layer descriptionn?

9. Kur yra įrašoma trasavimo rezultatai?

10. Kaip reikia išvesti spausdintinės plokštės surinkimo ar darbo brėžinius?

11. Kuo reikia papildyti PC-ROUTE guautus trasų atvaizdus, kad juos galėtume pateikti kaip darbo brėžinius? Ar tai numatyta PCAD'e?

12. Kokios techninės sąlygos įrašomos spausdintinės plokštės darbo brėžinyje?

13. Kokios techninės sąlygos įrašomos spausdintinės plokštės surinkimo brėžinyje?

14. Kaip nustatyti, kokios klaidos yra duomenų bazėje ar trasavimo strategijoje, jei trasuotojas nedirba?

15. Kokia programa galima peržiūrėti trasavimo rezultatus? Kokias programas galima panaudoti jų grafiniam papildymui, pvz. pagrindinio užrašo lentelei nubraižyti ar techninėms sąlygoms įrašyti?