Automatizuoto EA projektavimo laboratorija

4 laboratorinis darbas

DUOMENŲ BAZĖS  AUTOMATIZUOTAM SMP PROJEKTAVIMUI RUOŠIMAS

1. Darbo tikslas:    susipažinti su duomenų bazės automatizuotam spausdintinio montažo plokščių (SMP) sudėtimi ir sudarymo metodika. Sudaryti duomenų bazę savo projektui.

2. Darbo eiga.

- Įjunkite kompiuterį  ir įeikite  į savo darbinį katalogą. Paleiskite programą  palt.com.

2.2. Iš sudarytos principinės schemos išskirkite grandinių sąrašą. Tam išsikvieskite  programą PC-NODES. Į programos  klausimą Database  name atsakykite įvesdami schemos bylos vardą (vardo priesaga .sch  bus pridėta automatiškai).  Patvirtinkite, kad išsskiriamo grandinių  sąrašo bylos vardas  (Netlist filename)  bus toks pat, kaip ir schemos bylos vardas.

Darbą programa PC - NODES baikite spausdami klavišą [Esc].

Peržiūrėkite naująją bylą <projekto vardas>.nlt. Išsiaiškinkite, ar galima pagal ją rasti schemos grandinių ir komponenčių vardus.

2.3. Sudarykite SMP ruošinį. Tam išsikvieskite programą PC-CARDS. Pagrindiniame programos meniu  pasirinkite veiksmą "Edit database". Darbą šios programos grafiniame redaktoriuje  pradėkite nustatydami redaktoriaus darbinius parametrus:

- iš "English" vienetų sistemos pereikite į metrinę vienetų sistemą (meniu veiksmas  SCMD/UNITS),

-  sluoksnius SLKSCR ir BRDOUT perjunkite į būseną ABL (meniu veiksmas VLYR),

- nustatykite minimalų linijos storį (būvio eilutėje turi būti W:0).

Režime DETL veiksmu DRAW/LINE (arba DRAW/RECT) sluoksnyje BRDOUT nubrėžkite spausdintinės plokštės kontūrą. Sluoksnyje SLKSCR nubrėžkite kontūrą srities, kurioje bus dėstomi elementai ir pravedamos trasos. Gali būti, kad  toje srityje yra uždraustos vietos  elementų dėstymui ar trasavimui. Tokias sritis bus galima pžymėti vėliau, sutvarkytą duomenų bazę perdavus programai PC-PLACE. Atkreipiame dėmesį, kad sluoksnyje BRDOUT nubrėžtas kontūras būtinai turi būti uždaras.

Plokštės ruošinį įrašykite (veiksmas FILE/SAVE) projekto vardu, t.y. tokiu pat, kaip ir sudarytos schemos  (vardo priesaga .pcb bus pridėta automatiškai).

P.S. Plokštės kontūras sluoksnyje BRDOUT - tai tarnybinė informacija: sritis trasavimui ir kontūras, pagal kurį bus išpjauta plokštė. Kontūras sluoksnyje SLKSCR -    konstruktorinis atvaizdas.

2.4. Sudarykite atitikimo bylą. Tuo tikslu  išsikvieskite bet kurį ASCII kodų ("dosinį") redaktorių (tai gali būti NORTON EDITOR ar pan.). Jei kompiuteryje tokio redaktoriaus nėra, tai galima pasinaudoti operacinės sistemos redaktoriumi ar DOS komanda copy. Primename, kad tam reikia klaviatūra surinkti komandą

copy  con  <bylos vardas>.<priesaga> [Enter]

ir įvesti reikiamą tekstą. Teksto  įvedimas baigiamas spaudžiant klavišą [F6], o po to - klavišą  [Enter].     Vėliau įvestą tekstą galima tvarkyti operacinės sistemos apvalkalo vidiniu tekstų redaktoriumi.

Į atitikimo bylą įvedama tokia informacija:

1.  Nurodoma kelias į katalogą su komponenčių korpusų atavaizdų bylomis, pvz.

$PATH  [C:\PCAD\PRT0]

2. Nurodoma, kokiose  bibliotekose  saugomos komponenčių konstruktyvų  bylos (būtinai nurodant bylų vardus ir priesagas), pvz.

$LIBRARY [155.PLB

REZ.PLB]

arba tiesiog

$LIBRARY  [*.PLB]

3.  Nurodoma, kokie poziciniai žymėjimai bus suteikiami komponentėms.

Įrašas

$PREFIX  [10 000:10 500 = DD]

[11400=VT

11410=VD]

reikš, kad komponentėms, kurių konstruktyvų identifikatoriaus kodai yra nuo 10000 iki 10500, bus suteiktas pozicinis žymėjimas DD, komponentėms su identifikatoriaus kodu 11 400 - pozicinis žymėjimas VT, o 11410 - VD. Identifikatoriaus kodai suteikiami sudarant komponentės konstruktyvo atvaizdą.

4. Nurodoma, kokiais konstruktyvais  bus pakeičiami komponenčių simboliai ir kaip bus prijungiami elektrinių sujungimų schemoje nenurodyti išvadai. Pvz., komponentei K155LA3 reikėtų sudaryti tokį įrašą:

4    K155LA3    K155LA3.PRT     (7=+5V, 14=+5V)       K155LA3.SYM

Šis įrašas sudarytas iš 5 laukų.

Pirmąjame lauke nurodoma, iš kelių ventilių sudarytas komponentės korpusas (nepadarykite klaidos, nurodydami bendrą ventilių skaičių  schemoje).

Antrąjame lauke nurodoma komponentės vardas.

Trečiąjame lauke nurodoma komponentės konstruktyvo  atvaizdo bylos vardas (būtinai nurodant vardo priesagą).

Ketvirtąjame lauke nurodoma, prie kokių grandinių jungiami schemoje nepažymėti komponenčių išvadai. Pateiktame pavyzdyje nurodyta, kad  komponentės korpuso 7 kojelė  bus jungiama prie "žemės" grandinės pavadintos GND, o 14 kojelė - prie maitinimo grandinės  +5V .  Atkreipiame dėmesį, kad šių grandinių vardai turi būti įvesti į schemą ją sudarant.

Penktąjame lauke nurodoma bylos, kurioje saugomos konstruktyvu keičiamo simbolio atvaizdas, vardas ir priesaga.

Ketvirtojo lauko įrašas neprivalomas. Tarp laukų gali būti bet koks tarpo ženklų skaičius. Atkreipiame dėmesį, kad tarpų  tarp laukų negalima formuoti tabuliatoriaus klavišu [Tab]. Sistema tarpą, suformuotą šiuo klavišu, priims kaip eilutės pabaigos ženklą.  Atitikimo bylą galima sudaryti taip, kad visi laukai būtų surikiuoti stulpeliais, pvz.

4       K155LA3 	K155LA3.PRT       (7=GND, 14=+5V) 	K155LA3.SYM

1 	REZ       	OMLT_125.PRT				OMLT_125.SYM
	1 	KT315A	KT315A.PRT					KT315A.SYM

1 	C		AC105.PRT					AC105.PRT

8 	X		X8.PRT					X.SYM

2.5. Sudarykite duomenų bazę automatiniam komponenčių dėstymui ir trasavimui.  Tam išsikvieskite programą PC-PACK ir jos pagrindiniame meniu pasirinkite veiksmą PACKAGE PCB. Tuomet sistema nuosekliai prašo įvesti įėjimo duomenų bylų vardus ir patvirtinti vardus išėjimo duomenų bylų. Visų bylų vardų priesagos pridedamos automatiškai.

Įėjimo duomenys:

- Schematic netlist - grandinių sąrašas, išskirtas programa PC-NODES,

- Part/Cross reference - atitikimo byla,

- Compiled Part Reference - sukompiliuota atitikimo byla (sistema turi programą PREPACK, kuri, į šį prašymą atsakius klavišo [Enter] paspaudimu, automatiškai sukompiliuoja į mašininius kodus  atitikimo bylą),

- Parts Library Path - kelias į katalogą su korpusų atvaizdais (sistema prašo patvirtinti, kad kelias nurodytas atitikimo byloje - As in Reference file, jei ne - reikia įvesti, pvz. C:\PCAD\PRT0.

- Input PCB file - įėjimo duomenų bylos vardas - nurodykite vardą bylos, kurioje įrašyta spausdintinės plokštės ruošinys.

Išėjimo duomenų eilutėse pateikiama išejimo duomenų tipas ir bylos, į kurią jie bus įrašomi, vardas ir vardo priesaga. Vardai šioms byloms automatiškai suteikiami tokie patys, kaip ir bylos su grandinių sąrašu (įvestos pirmuoju veiksmu):

- Packaged PC Board - byla su duomenų baze (vardo priesaga pkg),

- Packaged Netlist - duomenų bazės grandinių sąrašas (vardo priesaga pnl),

- Packaging command file - "pakuojanti" komandinė byla (vardo priesaga cmd) - ji gali būti panaudota automatiniam schemos komponenčių ir jų išvadų vardininmui,

- annotated Netlist - anotacijos grandinių sąrašas (vardo priesaga bnl),

- PCB atributes - duomenų bazės atributai - nurodoma, ar į duomenų bazę įtraukiami schemoje panaudoti atributai, pvz. elementų nominalai, ar ne. Jei įtraukiami, tuomet ši eilutė baigiama pranešimu All, jei ne - No

Perėjus visus šio meniu veiksmus, monitoriaus ekrane pasirodo tarnybiniai pranešimai apie duomenų bazės ruošimą. Jei viskas tvarkoje, gaunamas pranešimas, kad duomenų bazė paruošta. Jei yra smulkių netikslumų, pvz. schemoje yra elementų su identifikatoriaus kodu 255, sistema apie tai perspėja ir siūlo peržiūrėti bylą PCPACK.ERR su pranešimais apie netikslumus (Check PCPACK.ERR for warnings)

Jei duomenų bazėje yra klaidų, sistema stabdo darbą ir išduoda pranešimą Errors detected....check PCPACK.ERR  file, t.y. siūlo peržiūrėti bylą PCPACK.ERR su pranešimais apie klaidas. Kaip taisyklė, tai pranešimai apie nerastas bylas su komponenčių korpusų atvaizdais. Tuomet būtina pasitikrinti, ar teisingai buvo nurodytas kelias į katalogus su elementtų bibliotekomis, ar nurodyti bibliotekų vardai, ar aplamai yra tų komponenčių korpusų atvaizdai.

Jei PC-PACK programa baigia darbą pranešimu apie tai, kad suformuota byla, projekto vardu ir vardo priesaga pkg, reiškia, duomenų bazė automatiniam elementų dėstymui ir trasavimui paruošta.

2.6. Patikrinkite, ar duomenų bazė sėkmingai paruošta.   Išsikvieskite programą PC-PLACE. Pagrindiniame meniu pasirinkite veiksmą  Run PC-PLACE.  Meniu veiksmu FILE/LOAD užsikraukite sudarytą duomenų bazę. Jeigu duomenų bazė sudaryta teisingai, tai redaktoriaus darbiniame lauke turi atsirasti plokštės konstruktyvo atvaizdas, o šalia jo - komponenčių konstruktyvų  atvaizdai.  Dalis komponenčių gali būti ir ant plokštės atvaizdo. Jeigu būvio eilutės parametras R žalios spalvos, tai ekrane matyti elektriniai ryšiai - baltos spalvos linijos, jungiančios komponenčių  konstruktyvų išvadus.išvadus.

Darbą šia programa baikite meniu veiksmu SYS/QUIT ir pagrindinio meniu veiksmu Exit PC -PLACE.

2.7. Suteikite sudarytos schemos komponentėms pozicinius žymėjimus. Tuo tikslu vėl grįžkite į programą PC-CAPS ir klaviatūra aktyvuokite veiksmą EXE. Primename, kad valdymas klaviatūrai perduodamas nuspaudus klavišą [/]. Sistemai prašant įvesti vykdomojo failo vardą, surinkite programa PC-PACK gauto komandinio failo vardą <projekto vardas>.cmd.  Sistema tuomet užkraus sudarytos schemos atvaizdą, suteiks komponentėms pozicinius žymėjimus ir pažymės, kurioms korpuso kojelėms bus priskirti komponenčių išvadai.

3. Ataskaitos turinys.

3.1. Darbo tikslas.

3.2. Duomenų bazės ruošimo eiga.

3.3. Plokštės ruošinio brėžinys.

3.4. Atitikimo byla.

3.5. Išvados.

K o n t r o l i n i a i    k l a u s i m a i:

1. Kokiu tikslu yra ruošiama duomenų bazė? Kas ją sudaro?

2. Kokiu nuoseklumu ruošiama duomenų bazė? Kokios PCAD programos naudojamos jai ruošti?

3. Kokia programa naudojama grandinių sąrašui išskirti? Ar galima iš bylos <projekto vardas>.nlt nustatyti, kokie elementai panaudoti schemoje ir kokie vardai suteikti grandinėms?

4. Ką reikia iš anksto atlikti prieš sudarant plokštės ruošinį? Kokia programa ir kokiu režimu jis ruošiamas? Kas ir kokiuose sluoksniuose yra braižoma jį sudarant?

5. Kokia programa galima sudaryti atitikimo bylą? Kokia informacija joje pateikiama?

6.Kaip atitikimo byloje nurodyti kelią į katalogą su komponenčių konstruktyvų  atvaizdais?

7. Kaip atitikimo byloje nurodyti, kokiose bibliotekose yra saugomi konstruktyvų  atvaizdai.

8. Iš kelių laukų sudaryti elementų įrašai atitikimo byloje? Kas nurodoma kiekviename lauke? Kurie laukai neprivalomi?

9. Kokiu nuoseklumu įvedama informacija programai PC-PACK ?

10. Kaip patikrinti, ar duomenų bazė sėkmingai paruošta?