EA  AUTOMATIZUOTO  PROJEKTAVIMO  LABORATORIJA

1 laboratorinis darbas

PCAD GRAFINIAI REDAKTORIAI

1. Darbo tikslas: susipažinti su paketo PCAD struktūra, instaliavimu, atskirų paketo programų paleidimu, grafiniais redaktoriais. Atlkti duotos elektrinės principinės schemos analizę ir sudaryti techninę užduotį konstravimui.

- Darbo eiga.

2.1. Įjunkite kompiuterį. Susiraskite katalogą PCAD ir išsiaiškinkite jo struktūrą.  Susiraskite pakataogį PCAD\EXE ir peržiūrėkite  jo turinį. Išsiaiškinkite, kam yra skirta  PCAD kataloge įrašyta programa palt.com, pagrindiniame disko C: kataloge įrašyta byla pcaddrv.sys.

2.2.  Išsiaiškinkite, kaip yra paleidžiamos PCAD programos. Pradžioje atidarykite PCAD kataloge naują pakatalogį savo grupės vardu, pvz. RP_x, ir įeikite į jį. Visas programas paleidinėkite tik iš savo darbinio katalogo.  Paleiskite PCAD grafinį redaktorių PC-CAPS. Išsiaiškinkite šio redaktoriaus pagrindinio meniu veiksmus, grafinio redaktoriaus elementų (darbinio lauko, meniu, komandinės zonos, būvio eilutės, kursoriaus)  sudėtį ir valdymą. Pagrindinio meniu opcijos Configure... veiksmai aprašyti darbo 1 priede, redaktoriaus meniu komandų sąrašas pateiktas darbo 2 priede.

2.3. Išsiaiškinkite, kaip yra baigiamas darbo seansas PC-CAPS'e.  Išsiaiškinkite, kam yra skirta ir kaip yra paleidžiama byla pccaps.cmd.

2.4. Paleiskite programą PC-CARDS, o po to - ir programą PC-PLACE. Išsiaiškinkite, kokia šių programų paskirtis ir kuo jos skiriasi nuo programos PC-CAPS.

2.5. Atlikite duotos ar pasirinktos elektrinės principinės  schemos, jos elementų ir konstruojamos plokštės pradinę analizę:

-  sudarykite sąrašą elementų, kurie bus statomi į plokštę,

- nusibraižykite kiekvieno jų korpuso supaprastintą atvaizdą ir nurodykite kiekvienam gabaritinius ir įstatymo matmenis,

- numatykite plokštės tvirtinimo būdą ir jos formą,

- apskaičiuokite plokštės plotą, parinkite matmenis ir  nubraižykite jos eskizą, išskirdami sritį, kurioje bus dėstomos komponentės ir pravedamos trasos,

- sudarykite reikalavimus komponenčių dėstymui (pvz.,  nurodykite, kur turės būti kontaktinės aikštelės išorinių laidininkų prijungimui),

- išskirkite silpnų, stiprių ir vidutini signalų grandines ir apytiksliai įvertinkite, kokio stiprumo srovės tekės šiomis grandinėmis, nustatykite kiekvienos šių grupių prioritetą,

- numatykite reikalavimus grandinių tarpusavio padėčiai.

- Ataskaitos turinys.

3.1. Darbo tikslas.

3.2. PCAD sudėtis  ir struktūra (nubraižykite medį su  PCAD katalogo pakatalogiais,  nurodydami, kokio tipo bylos į juos įrašomos. EXE pakatalogyje išvardinkite  tas programas, kurios bus naudojamos laboratorinių darbų cikle. Parodykite, kur įrašomos bylos pcaddrv.sys ir palt.com).

3.3. Užduoties  analizė:

- duotos elektrinės-principinės schemos brėžinys,

- elementų, statomų į plokštę sąrašas, jų konstruktyvų atvaizdai,

- reikalavimai plokštės konfigūracijai, tvirtinimui, plokštės ploto skaičiavimas ir matmenų parinkimas, plokštės eskizas.,

- reikalavimai elementų dėstymui, jų tarpusavio padėčiai,

- grandinių skirstymas į grupes ir srovių, tekančių jomis, įvertinimas,

- reikalavimai plokštėje pravedamų grandinių tarpusavio padėčiai.

3.4. Apibendrinimas.

Kontroliniai klausimai.

1. Kokia PCAD paketo sudėtis?

2. Kaip paketas instaliuojamas diske?

3. Kokia bylos pcaddrv.sys sudėtis ir paskirtis?

4. Kokia bylos palt.com paskirtis? Kas atsitiks, jei ji nebus paleista?

5. Kaip yra paleidžiamos PCAD programos?

6. Kokie veiksmai įrašyti PCAD grafinių redaktorių pagrindiniuose meniu?

7.  Išvardinkite pagrindinius PC-CAPS redaktoriaus konfigūracijos meniu  veiksmus.

8. Išvardinkite PC-CAPS grafinio redaktoriaus meniu pagrindinius veiksmus. Kaip jie pasirenkami ir kaip aktyvuojami?

9. Kokie redaktoriaus parametrai pateikiami būvio eilutėje. Kaip juos galime keisti?

10. Kokiu tikslu prieš įvedant elektrinę principinč schemą yra atliekama užduoties analizė?

11. Kaip yra nustatoma plokštės konfigūracija ir matmenys?

12.  Kokie reikalavimai keliami elementų tarpusavio padėčiai?

13. Į kokias grupes galima suskirstyti grandines?

14. Kokie reikalavimai yra keliami trasų tarpusavio padėčiai ir pravedimo nuoseklumui?

15. Kaip apytiksliai galima nustatyti sroves, tekančias grandinėmis?

1  LABORATORINIO DARBO  1 PRIEDAS

PC-CAPS KONFIGŪRAVIMAS

1 pav. PC-CAPS užsklanda

2 pav. PC-CAPS pagrindinis meniu

Įvedus veiksmą  Configure PC-CAPS, pagrindinis meniu  keičiamas konfigūravimo meniu. Šiuo meniu įjungiami tam tikri veiksmai (On arba Off), nustatomos parametrų skaitinės reikšmės,  nurodomi darbiniai katalogai ar specialių  bylų  vardai.  Vardai  ir skaitinės reikšmės renkami klaviatūra, o režimai įjungiami/išjungiami spaudžiant klavišą [Space bar].

3 pav. PC-CAPS konfigūravimo meniu

Pirmasis šio meniu veiksmas

Database filename :                    Projekto vardas:

nurodo, kokia schema ar komponentė bus  užkraunama  redaguoti. Jei nurodyta None, t.y. neužduota, schema ar komponentė bus  užkraunama vėliau specialia komanda.

Library filename :                     Bibliotekos vardas :

veiksmu nurodomos bibliotekos bylos, kuriose saugomi suarchyvuoti elementų simboliai.  Įrašas  Noname  reiškia, kad bibliotekos nenurodytos.  Jos gali būti nurodomos taip :

155.slb    -  nurodyta  155  serijos   mikroschemų   biblioteka    darbiniame kataloge ,

155.slb

531.slb    - nurodytos dvi bibliotekos ,

*.slb        -   nurodytos  visos  bibliotekos, esančios  darbiniame  kataloge .

Pfkey filename :           "Aktyvių" klavišų bylos vardas :

veiksmas nurodo vardą bylos,  kuriame  aprašyti  "aktyvūs",  t.y. specialios paskirties klavišai.  Šią bylą sudaro pats vartotojas.

Kitas veiksmas

Directory path :                   Kelias į katalogą :

nurodo kelią į vieną ar kelis  katalogus, kuriuose  saugomi  elementų atvaizdai arba schemos. Curent - tai nuoroda į darbinį  katalogą. Jei duomeų bazė saugoma ne darbiniame kataloge, tai  kelias į ją gali būti nurodytas taip :

C:/PCAD/SYM/155

C:/PCAD/SYM/155;C:/PCAD/SYM/531  ir pan.

Veiksmu

Security Device port:           Aparatūrinės apsaugos prijungimo portas :

nurodomas portas, prie kurio prijungiamas firmos  CADAM  Company elektroninis įtaisas programos apsaugai  nuo  perrašymo.  Esami  portai  COM1 ar COM2 pasirenkami klavišu [Space bar].

Mouse port:                      Pelytės ar digitaizerio portas :

veiksmu nurodomi standartiniai portai COM1,  COM2 arba  speciali plokštė prijungti pelei ar digitaizeriui .

Veiksmu

Video save to disc :       Vaizdo    ekrane  įrašymas į diską :

nurodoma, kad, norint pagreitinti sistemos darbą, ekrano vaizdas įrašomas į diską.

Automatic layer switching:           Automatiškas sluoksnių perjungimas:

veiksmas  sudaro   galimybę  atliekant   tam   tikrus   veiksmus automatiškai pereiti į reikiamą sluoksnį.

Veiksmais

Pin size:                       Kontakto dydis:

ir

Solder dot size:            Sujungimo taško dydis:

nurodomi komponenčių išvadų kontaktų  ženklų  ir  schemos  linijų sujungimo taškų dydis duomenų  bazės vienetais. Kiti du veiksmai

Component scale:                Komponentės mastelis:

ir

Component text scale:          Komponentės teksto mastelis:

nustato įvedamų komponenčių  ir  jas  aprašančio  teksto  mastelį procentais nuo originalo dydžio.

Rotate Component Text in Four Directions:               Pasukti komponenčių

tekstą keturiomis kryptimis:

veiksmas nurodo, kad sukant komponentę tekstas gali būti  sukamas kartu su ja.

Paskutinysis meniu veiksmas

Pan Bars:                         Panoramos ribos:

nurodo, kad vaizdas ekrane gali būti stumdomas kursorių  užvedant ant brėžinį ribojančio  dvigubo  rėmelio  ir  spaudžiant  kairįjį "pelės" klavišą.

Perėjus visą konfigūracijos meniu sistema prašo atsakyti, ar šią konfigūraciją reikia išsaugoti:

Save this configuration?  No                 Išsaugoti šią konfigūraciją? Ne

Atsakant  No  pasirinkta  konfigūracija  bus  įsiminta   tik darbinio seanso metu. Jeigu norime, kad sistema šią konfigūraciją išsaugotų ir kitiems seansams,  tuomet  būtina  į  šį  užklausimą atsakyti Yes.

1 LABORATORINIO DARBO 2 PRIEDAS

PC-CAPS  GRAFINIO REDAKTORIAUS MENIU KOMANDOS

4 pav. PC-CAPS grafinis redaktorius

Komanda  Pakomandė               Atliekamas veiksmas                                                                 Režimas

Režimo pasirinkimas

SYMB            		      Schemos komponenčių atvaizdų sudarynas ir redagavimas

DETL          		       Principinės-elektrinės schemos sudarynas ir redagavimas

Veiksmai su failais

FILE     /SAVE                          Įrašymas į diską                                                                        SYMB,  DETL

/LOAD                         Įvedimas iš disko                                                                	                   - " -

/ZAP                             Monitoriaus ekrano valymas                   			                    - " -

/BKLD                          Bylos *.sch su schemos fragmentu įvedimas  		  	 DETL

/BKSV                          Bylos *.sch su schemos fragmentu įrašymas   			     - " -

Sisteminės komandos

SYS     /STAT                             Projekto parametrų išvedimas                  			   SYMB, DETL

/DOS                               DOS komandų emuliavimas                                 		    	     - " -

/PLOT                             Failo *.plt grafiniam išvedimui  sudarymas        			      - " -

/QUIT                             Darbo grafiniame redaktoriuje pabaiga             			       - " -

Informacija apie pažymėtus

QRY    /COMP                           Komponentę                                  			   SYMB, DETL

/PIN                                 Kontaktą                                                  			     DETL

/NET                                Grandinę                                                               			    - " -

/APTH                            Kritinį kelią                                                        			    - " -

/AGAP                            Elementų grupę                                                      			     - " -

Informacija apie elementų įpakavimą ir jų pakavimas

SCMD    /SCAT                          Komponenčių tipo identifikatorių                        		                 - " -

/SPAT                           Kontaktų tipą ir loginį ekvivalentą

/PNLC                            Komponentės pakavimo paleidimas                   			       - " -

/EPNL                            Komponentės įpakavimo informacijos redagavimas		       - " -

/SNAT                             Globalinių grandinių atributų įvedimas                  		       - " -

/PNUM                           Sekcijų ir kontaktų numerių įvedimas                     		       - " -

/GSSF                              Kontaktinių aikštelių bylos  *.ssf paleidimas       		                  - " -

/UNIT                              Vienetų sistemos pasirinkimas                			  SYMB, DETL

Grafinis įvedimas

ENTR    /PIN                                Kontakto padėties ir tipo bei  vardo                 	 	      SYMB

/ORG                              Įterpimo taško pasirinkimas                               	     	     - " -

/SEQ                              Kontaktų eiliškumo redagavimas                         	    	     - " -

/COMP                           Komponentės  *.sym  įvedimas                             	 	  DETL

/WIRE                            Grandinės (laidininko) įvedimas                        	   	       - " -

/BUSB                            Šinos atvaizdo įvedimas                                         	           - " -

/UCOM                         Kontakto atjungimas nuo  grandinės                   	                       - " -

Hierarchinių lygių nustatymas

LEVL    /PUSH                           Perėjimas į žemesnį lygį                            			   SYMB, DETL

/POP                             Perėjimas į aukštesnį lygį     			            	          - " -

Braižymas, įvedant

DRAW    /LINE                         tiesės atkarpą                                                   		SYMB, DETL

/RECT                        stačiakampio kontūrą                                               	    - " -

/FRECT                      užpildytą stačiakampį                                                	      - " -

/CIRC                          apskritimą                                                                    	      - " -

/ARC                          lanką (užsidavus spindulį ir du taškus)                  	                    - " -

/ARCP                         lanką (per tris taškus)                                              		      - " -

/TEXT                         tekstą                                                                          		        - " -

Vardo suteikimas

NAME    /COMP                      komponentei                                                               		 DETL

/NET                         grandinei (laidininkui)                                                 		   - " -

/PIN                            kontaktui                                                                    		  SYMB

/SUBN                       grandinės pervardinimas                                              		  DETL

Veiksmai su atributais

ATTR    /SCHG                       Atributo reikšmės pakeitimas                           	 	  SYMB,  DETL

/ACOM                       Atributo reikšmės suteikimas                                                             - " -

/DATR                        Atributo naikinimas               				            - " -

Schemos brėžinio redagavimas

EDIT    /ADDV                        Viršūnės įterpimas                                              SYMB,  DETL

/DELV                         Viršūnės naikinimas                                                        - " -

/MOVV                       Viršūnės perstūmimas                                                      - " -

/MOVVA                    Viršūnės su segmentais perstūmimas                                - " -

/DELS                          Segmento trynimas                                                           - " -

/ MOVS                        Segmento perkėlimas                                                         - " -

/WIRE                          Laidininko įvedimas                                                            - " -

Brėžinio elementų redagavimas

MOVE                                         Pažymėto elemento perstūmimas                            SYMB,  DETL

/WIN                         Langu pasirinktų elementų perstūmimas                       - " -

/IDEN                      Pažymėtų elementų perstūmimas                                    - " -

/ATRB                     Pasirinkto atributo perstūmimas                                    - " -

/APTH                    Elementų, apjungtų kritiniu   perstūmimas                    DETL

/AGRP                   Elementų, apjungtų grupe,  perstūmimas                                 - " -

ROT                                           Pasirinkto elemento pasukimas                    	    SYMB,  DETL

/COMP                               Komponentės pasukimas                                        	              DETL

/WIN                                   Komponenčių, pasirinktų langu, pasukimas        	                 - " -

/IDEN                                 Pažymėtų komponenčių pasukimas                       	                  - " -

COPY                                                   Pažymėtos komponentės kopijavimas             	  SYMB, DETL

/WIN                                  Langu psirinktų komponenčių  kopijavimas         	                 - " -

/IDEN                                Grupe pasirinktų komponenčių  kopijavimas           	                 - " -

DEL                                                   Pasirinkto elemento trynimas                                     	              - "  -

/WIN                                  Langu pasirinktų elementų trynimas                                                - " -

/IDEN                              Grupe pasirinktų elementų  trynimas                                               - " -

/UNDO                           Paskutinio DEL veiksmo naikinimas                                               - " -

CLYR                                                   Pažymėto elemento perkėlimas į kitą sluoksnį                             - " -

/WIN                                    Langu pasirinktų elementų perkėlimas                                           - " -

/IDEN                                 Grupe pasirinktų elementų perkėlimas                                           - " -

Elementų grupės sudarymas

GRP     /TAG                                    Elementų įjungimas  į grupę                                        		 DETL

/UTAG                                Elementų šalinimas iš grupės                                        		 - " -

/RTAG                                Grupės vardo pakeitimas                                                  	 - " -

/RSET                                  Elementų  apjungimo į grupę  atšaukimas                         	 - " -

Kritinio kelio išskyrimas

CPTH    /TAG                                 Elementų grupės priskyrimas                                          		DETL

/UTAG                             Elementų grupės atjungimas                                              	 - " -

/RNAM                              Kritinio kelio pakeitimas                                                   	 - " -

/RSET                                Kritinio kelio naikinimas                                                    	 - " -

/UNLK                               Kritinio kelio elementų išjungimas                                    	  - " -

Vaizdo ekrane valdymas

ZIN                                                   Vaizdo ekrane didinimas

ZOUT                                              Vaizdo ekrane mažinimas                                                		 - " -

VWIN                                               Vaizdo ekrane didinimas langu                                     		 - " -

REDR                                               Vaizdo ekrane atnaujinimas                                               	- " -

PAN                                                  Vaizdo ekrane perstūmimas                                                	- " -

STO                                                   Vaizdo ekrane įsiminimas                                                  	 - " -

RCL                                                    Įsiminto vaizdo iškvietimas                                                	- " -