Automatizuoto EA projektavimo laboratorija

3  laboratorinis darbas

ELEKTRINIŲ PRINCIPINIŲ SCHEMŲ  SUDARYMAS IR REDAGAVIMAS

Darbo tikslas: susipažinti su elektrinių principinių schemų sudarymo ir redagavimo PCAD grafiniu redaktoriumi PC-CAPS metodika,  įvesti duotą elektrinę principinę schemą.

1. Bendroji dalis.

Kiekvieno EA ar įtaiso funkcionavimas nusakomas schema: struktūrine, funkcine, elektrine-principine ar sujungimų. Konstruktoriniu požiūriu iš jų pilniausiai gaminį atspindi elektrinė principinė schema. Tai grafinis atvaizdas, kuriame  pateikiami visi elektro-radijo elementai ir nurodomi elektriniai ryšiai tarp jų. Elektrinė-principinė schema pateikiama kartu su elementų sąrašu, kuriame nurodomi elementų parametrai, kaip tipas, nominalas, tikslumas, maksimali įtampa ir pan. Kartu nurodomas ir standartas, reglamentuojantis  elemento parametrus. Tiek schemos, tiek  jų elementų sąrašai sudaromi griežtai pagal standartus. Automatizuojant REA projektavimą , schemos grafinis atvaizdas keičiamas arba jos komponenčių sąrašu  (pvz. perduodant schemą analizei PSPICE), arba grandinių  sąrašu (perduodant  paketui PCAD). Tačiau kokiu būdu bebūtų projektuojama REA - ar automatizuotais metodais ar ne, schemos grafinis atvaizdas visuomet bus svarbiausiu išeites dokumentu konstruktoriui. Tai pagrįsta tuo, kad žmogus objektą lengviausiai suvokia vaizdu.

REA projektavimas visuomet pradedamas gaminio komponavimu.  Pradžioje išeities elektrinėje principinėje schemoje išskiriami elementai, kurie bus statomi ant gaminio priekinio ar užpakalinio panelių (valdymo, indikacijos ar prijungimo elementai), montuojami ant tam tikrų  tvirtinimo detalių (trasformatoriai, kaistantys elementai) ir pan. Likusi schema skaidoma į modulius, realizuojamus spausdintinėmis plokštėmis ar kitomis konstruktyvinėmis išraiškomis. Šie atskiri fragmentai papildomi elementais elektriniams ryšiams su kitomis schemos dalimis realizuoti: kontaktinėmis aikštelėmis, jungtimis, lizdais ir pan. Po to atliekama elektrinė principinės schemos ar jos fragmentų elektrinė analizė tikslu nustatyti sroves, leistinas parazitines talpas ir induktyvumus grandinėse, leistinus įtampos kritimus, reikalavimus elementų tarpusavio padėčiai siekiant išvengti elektromagnetinių ryšių. Apytiksliai apskaičiuojamas šiluminis režimas ir nustatomas schemos elektrinis patikimumas. Dažnai bžna, kad naujai projektuojamuose gaminiuose po tokių skaičiavimų tenka keisti elementinę bazę ar imtis specialių priemonių šiluminiam režimui ar elektromagnetiniam suderinamumui pagerinti.  Tokių skaičiavimų rezultate nustatomi reikalavimai elementų dėstymui ir spausdintinių plokščių konstrukcijai. Apskaičiuojami takelių pločiai, galimi mažiausi atstumai tarp jų, maksimalūs takelių ilgiai ir pan.

Jeigu pažintį su P-CAD grafiniais redaktoriais pradedate tik dabar (tai kas bus aiškinama toliau, reikėjo padaryti baigus 1-ąjį laboratorinį darbą) tai iš dėstytojo gausite nesudėtingas schemas. Jas reikės realizuoti  viena spausdintine plokšte. Tam pradžioje gautose schemose išskirsite elementus, kurie nebus statomi ant spausdintinės plokštės. Po to numatysite, kaip šiuos elementus sujungsite su likusiais elementais. Tuomet apytiksliai atliksite schemos elektrinę analizę: apskaičiuosite sroves grandinėse, išsklaidomas galias elementuose, nustatysite, ar yra kokie nors reikalavimai maksimaliai laidininkų talpai ir pan. Jeigu schemoje yra grandinių, kuromis teka labai stiprios srovės, joms suteiksite vardus. Kaip taisyklė, tai maitinimo ar žemės grandinės ‘+5V’, ‘GND’ ir pan. Jeigu schemoje yra mikroschemų, pateiktų atskiromis sekcijomis, tai pasitikrinkite, ar plokšte realizuojamame jos fragmente tikrai yra maitinimo ir žemės grandinės. Jeigu tokių nėra, tuomet schemą papildykite kontaktais, prie kurių šias grandines privesite iš išorės.

Tik atlikę tokius parengiamuosius darbus galėsite sudaryti  schemą   PCAD’e. Ją sudarysite tokiu nuoseklumu:

- nusistatysite sistemos darbinius parametrus,

- išdėstysite elementų simbolius,

- įvesite elektrinius ryšius tarp elementų,

- suteiksite elementams ir grandinėms vardus,

- įvesite atributus,

- paruošite bylą grafiniam išvedimui,

- darbo rezultatus įrašysite,

- sudarytą schemą  išvesite spausdintuvu.

Ruošdami darbo ataskaitą turėsite papildomai  nubraižyti išeities elektrinės principinės schemos brėžinį ir  sudaryti elementų sąrašą.

2. Elektrinės principinės schemos sudarymas.

2.1 Įjunkite kompiuterį ir įeikite į savo darbinį katalogą. Paleiskite programą PC-CAPS.

2.2.  Įjunkite konfigūracijos meniu ir nustatykite tokius parametrus:

- elementų bibliotekų bylų vardus ( *.slb),

- kelią į katalogus su elementų atvaizdų ir jų bibliotekų bylomis

( C:\PCAD\SYM;C:\PCAD\SYM0),

- išvadų kontaktų  dydį ( pin size  - 15),

-  sujungimų taškų dydį  (solder dot size  - 20),

Patikrinkite, ar įjungtas automatinio sluoksnių perjungimo režimas (Automatic layes switching), vaizdo panoravimo rėmeliu režimas (Pan bars). Gautą konfigūraciją išsaugokite (1 pav.)..

1 pav. PC-CAPS konfigūracija schemos sudarymui

2.3. Pereikite į grafinį redaktorių.  Redaktorius turi būti įjungtas DETL režime (visos meniu komandos pateiktos žalios spalvos raidėmis). Veiksmu SCMD/UNITS colinę vienetų sistemą (English) perjunkite į metrinę vienetų sistemą (Metric).

2.4. Veiksmu VLYR į būseną ABL perjunkite sluoksnius: WIRES, BUS ATTR, SDOT, NOTES, NETNAM,   CMPNAM. Sluoksniai  GATE,    PINNAM, PINNUM, PINCON, REFDES, DEVICE gali būti būsenoje On. Sluoksnis WIRES turėtų būti darbiniu, t.y. pažymėtas raide A (2 pav.).  Išsiaiškinkite, kas yra pateikiama kiekviename sluoksnyje.

2 pav. Sluoksnių sąrašas

2.5. Veiksmu ENTR/COMP įstatykite elementus (komponentes). Elementus galite pasirinkti jų bylų vardais (tuomet galima kiekvieno elemento atvaizdą padidinti ar sumažinti nepriklausomai nuo konfigūracijoje nurodyto mastelio), arba iš meniu. Meniu  kviečiamas paspaudus klavišą [F1].  Įstatant elementą galima keisti jo orientaciją (pasirenkant būvio eilutėje tam tikros orientacijos F raidę arba įvedant pasukimo kampo skaitinę vertę - parametro A, atsirandančio vietoje sluoksnio vardo, reikšmę). Elementą galima įvesti veidrodiniu atspindžiu (būvio eilutėje įjungiant režimą Mirror - M raidė tuomet turi būti žalios spalvos). Tai patogu daryti,  kai norima elementą orientuoti taip, kad įėjimo ir išėjimo išvadai būtų sukeisti vietomis. Įvedant elementus sistema gali prašyti leidimo įjungti sluoksnius (panaudotus sudarant elemento atvaizdą, bet neįjungtus darbo pradžioje), o taip pat leidimo konvertuoti elemento atvaizdą iš colinės į metrinę vienetų sistemą. Įstatytų elementų padėtį galima keisti meniu veiksmais  MOVE ir ROT.  Meniu veiksmu COPY galima sudaryti jų kopijas, o veiksmu DEL - ištrinti. Be schemos komponenčių reikia  įvesti ir elementus  ryšiui plokštėje statomiems  elementams  su likusais elementais. Kaip taisyklė ,  tai  papildomos kontaktinės  aikštelės, vaizduojamos simboliais PIN.

2.5. Meniu veiksmu ENTR/WIRES įveskite elektrinių ryšių linijas. Ryšių linijos vedamos nuo vieno elemento išvado kontakto (Pin) iki kito išvado kontakto arba jau įvestos ryšio linijos (norint pažymėti ryšių linijų sujungimo tašką), būtinai pažymint linijų linkio taškus.  Laisvas išvado kontaktas būna pažymėtas x formos kryželiu. Kontaktą prijungus prie ryšio linijos, kryželis dingsta. Norint lengviau pasigauti komponentės išvado kontaktą, kursorius papildomas taikiniu. Taikinys  įjungtas, kai būvio eilutės parametras L  yra žalios spalvos. Ryšio linijos tašką pažymėjus jau paklotoje kito ryšio linijoje, pastaroji pabala, o sistema praneša, kad grandinė egzistuoja ir prašo leidimo ją prijungti. Jei tai patvirtinate, pažymėto taško vietoje atsiranda sujungimo taškas.

Įvestų ryšio linijų padėtį galima redaguoti tik meniu skyriaus EDIT veiksmais - prasidedančiais raidėmis ADD (papildyti),  DEL (naikinti),  MOV (perkelti). Paskutinės veiksmų raidės nurodo:

- A - viską (All),

- V - ryšio linijos viršūnę - pradžios, pabaigos ar linkio tašką (Vertex),

-  S - ryšio linijos atkarpą tarp dviejų viršūnių (Segment).

2.7.  Meniu veiksmu NAME/COMP suteikite elementams pozicinius žymėjimus. Įvesdami juos būvio eilutėje patikrinkite įvedamo užrašo raidžių aukštį (parametras Siz turėtų būti lygus 35 DBU) ir orientaciją (raidės F padėtį). Būvio eilutėje galima pasirinkti ir teksto įterpimo taško orientaciją. Įvedus elemento vardą, kursorius keičiamas stačiakampiu, kurio dydis rodo įvedamo vardo dydį. Papildomai galima įvesti ir elementų nominalus. Tam reikia įjungti sluoksnį  NOTES, o nominalų reikšmes įvesti veiksmu DRAW/TEXT.  Jeigu sudarytą schemą  numatoma perduoti elektrinių principinių schemų analizės programai  PSPICE, tai elementų nominalai įvedami kaip atributai specialiu meniu veiksmu ATTR/ACOM.  Šiuo veiksmu įvedami ir  mikroschemų ar aktyvinių elementų modelių vardai. Atkreipiame dėmesį, kad poziciniai žymėjimai gali būti suteikti ir automatškai, panaudojant specialų failą, gautą ruošiant duomenų bazę automatiniam komponenčių dėstymui ir trasavimui.

2.8. Meniu veiksmu NAME/NET suteikite pasirinktoms grandinėms vardus.  Prieš tai  išsiaiškinkite, kokiu tikslu vardinamos grandinės, ir pasirinkite grandines, kurias vardinsite. Vardindami grandines taip pat pasitikrinkite įvedamų įrašų raidžių aukštį (Siz:35) ir oientaciją.

2.9. Meniu veiksmu FILE/SAVE įrašykite sudarytą schemą, suteikdami projekto vardą, pvz. STIPR, GEN, LAIKR ir pan. Vardo priesaga SCH bus pridėta automatiškai. Meniu veiksmu SYS/PLOT sudarykite bylą grafiniam išvedimui.  Sudarant šią bylą sistema prašo išvedamą grafinę informaciją pasirinkti  langu. Langą reikia sudaryti proporcingą lapui, kuriame bus atspausdintas ar nubraižytas išvedamas vaizdas. Pageidautina nepalikti plačių tuščių laukų, nes ir jie bus išvesti. Sudaromai bylai patvirtinkite tą patį, kaip ir schemos bylos, vardą. Šios bylos vardui  automatiškai bus pridėta priesaga PLT.

2.10. Išsiaiškinkite, kaip į elektrinę principinę schemą galima įvesti pynes. Tuo tikslu padidinkite  braižomų linijų storį iki 30 DBU ir  šalia sudarytos schemos atvaizdo sluoksnyje BUS veiksmu DRAW/LINE nubrėžkite ištisinės linijos atkarpą (tai bus pynės atkarpa).  Atstatykite buvusį linijos storį (W:0) ir veiksmu ENTR/WIRE nuo pažymėtos  pynės nubrėžkite dvi  10..20 mm ilgio linijas (tai bus į pynę įeinantis ir išeinantis laidininkai).  Veiksmu NAME/NET vienam iš į pynę patenkančių laidininkų suteikite vardą, pvz. A1/1. Tą patį vardą suteikite ir antrąjam laidininkui. Įvedus grandinei vardą, kuris buvo jau suteiktas kitoms grandinėms, tuo vardu pavadintos grandinės pabąla, sistema praneša, kad tokios grandinės jau egzistuoja ir prašo leidimo prie jų prijungti vardinamą grandinę. Taigi, ryšių linijos gali turėti ir trūkius. Elektriškai sujungtos jos gali būti vardu. Tie patys principai naudojami prijungti schemoje nepažymėtoms komponenčių korpusų kojelėms, pvz. mikroschemų maitinimo ir įžeminimo išvadams. Prie kokių grandinių bus jungiamos tokios kojelės, nurodoma specialioje atitikimo byloje.

Ištrinkite nubrėžtos pynės fragmento atvaizdą. (Nepamirškite, kad elektrinių ryšių linijos trinamos veiksmu EDIT/DELS, o visos kitos - vienu iš meniu skyriaus DEL veiksmų).

2.11. Meniu veiksmu SYS/QUIT grižkite į pagrindinį meniu ir jo veiksmu Exit baigite darbą programa PC-CAPS. Patikrinkite, ar darbiniame kataloge tikrai yra bylos  su priesagomis SCH ir PLT. Bylą su priesaga PLT įrašykite į savo arba dėstytojo duotą lankstų diskelį.

2.12. Pereikite į darbo vietą, kurioje prie kompiuterio prijungtas spausdintuvas. Diskelį įstatykite į diskasūkį ir į spausdintuvą įdėkite popieriaus lapą. Paleiskite programą PC-PRINT.   Gautame pagrindiniame meniu pasirinkite veiksmą brėžinio išvedimui (Plot a file). Tuomet atsakykite į sistemos išduodamus prašymus nurodyti:

- brėžinio bylos vardą (įvesdami vardą būtinai nurodykite ir diskasūkio vardą, vardo priesagos nurodyti nereikia),

- patvirtinkite ar pakeiskite spausdintuvo tipą (spausdintuvo tipą nurodys dėstytojas, jį pakeisti galima peržiūrint galimus tipus ),

-  lapo formatą,

- lapo maksimalius  matmenis,

- išvedamo vaizdo orientaciją,

- vaizdo išvedimo būdą (normalų ar veidrodiniu atspindžiu).

Baigus spausdinti brėžinį, peržiūrėkite programos PC-PRINT konfigūracijos meniu ir išsiaiškinkite, kokius parametrus papildomai buvo galima pakeisti prieš spausdinant brėžinį.

3. Ataskaitos turinys.

3.1. Darbo tikslas.

3.2. Išeities elektrinės-principinės schemos.   brėžinys ir elementų sąrašas.

3.3. Elektrinės-principinės schemos analizės rezultatai (komponavimas, srovių, išsklaidomos galios skaičiavimai, reikalavimų takeliams, elementų dėstymui formulavimas, grandinių vardinimas  ir pan.).

3.3.  Elektrinės-principinės schemos  brėžinys.

3.4. Apibendrinimas (palyginkite schemos automatizuotą braižymą su rankiniu, palyginkite programą PC-CAPS su kitais Jums žinomais grafiniais redaktorias, pvz. Micro CAP, EWB, OrCAD, AutoCAD ir kt., nurodykite, kas, apart schemos grafinio atvaizdo, perduodama tolesnei analizei ir projektavimui).

K o n t r o l i n i a i   k l a u s i m a i.

1.  Kokie PC-CAPS grafinio redaktoriaus konfigūracijos meniu parametrai ar nuorodos yra tikrinamos ar keičiamos prieš pradedant sudarinėti elektrinę-principinę schemą?

2.  Kokie PC-CAPS grafinio redaktoriaus darbiniai parametrai tikrinami ir keičiami darbo pradžioje?  Kas tai DBU ir kam jis lygus įvairiose PC-CAPS vienetų sistemose? Kaip nustatyti, kurioje vienetų sistemoje dirbama?

3.  Kokiu nuoseklumu sudaroma elektrinė principinė schema PC-CAPS'e?

4. Kaip įvedamos schemos komponentės? Kokios komandos naudojamos joms įvesti, kaip galima keisti jų orientaciją, dydį?

5. Kokie meniu veiksmai naudojami  jau įstatytų komponenčių padėties redagavimui, jų kopijavimui ar trynimui?

6. Kaip įvedamos elektrinių ryšių  linijos?  Kaip nustatyti,  kad ryšių linija tikrai prijungta prie komponentės išvado kontakto?

7.  Kaip yra sujungiamos atskiros ryšių linijos?  Kaip  galima įvesti ryšių linijų sujungimo taškus?

8. Kokiais meniu veiksmais   redaguojamos  jau paklotos ryšių linijos?

9. Kokiu tikslu ir kokiais meniu veiksmais vardinamos komponentės?

10. Kokiu tikslu ir kaip yra vardinamos grandinės?

11. Kaip į elektrinę-principinę schemą yra įvedamos pynės?

12. Ką reikia daryti, jei įvedamoje schemoje nepažymėtos  komponenčių maitinimo ar įžeminimo grandinės?

13. Ką reikia atlikti, kad galėtume atspausdinti sudarytos schemos atvaizdą?

14. Kokio tipo byla turi būti perduota programai PC-PRINT spausdinant PCAD grafiniais redaktoriais sudarytą brėžinį?  Kas papildomai gali būti nurodyta  PC-PRINT programos konfigūracijos meniu?

15. Kas turi būti pateikta elektrinės principinės schemos brėžinyje? Kas pateikiama kartu su elektrinės principinės schemos brėžiniu?