Imtuvinės-stiprintuvinės ir lygintuvinės lempos

| Sąlyginis žymėjimas | Lempos tipas | Kaitinimo įtampa, V | Kaitinimo srovė, A | Anodo įtampa, V | Ekranuojančio tinklelio įtampa, V | Priešįtampis valdančiame tinklelyje, V | Anodo srovė, mA | Ekranuojančio tinklelio srovė, mA | Išėjimo galia, W |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Batarėjinės imtuvinės-stiprintuvinės radiolempos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1А1П | Heptodas-keitiklis | 1,2 | 0,06 | 90 | 45 | 0 | 0,8 | 1,9 | – |
| 1А2П | Heptodas-keitiklis | 1,2 | 0,03 | 60 | 45 | 0 | 0,7 | 1,1 | – |
| 1Б1П | Diodas-pentodas | 1,2 | 0,06 | 90 | 60 | 0 | 1,6 | 0,4 | – |
| 1Б2П | Diodas-a. d. pentodas | 1,2 | 0,03 | 60 | 45 | 0 | 0,9 | 0,2 | – |
| 1К1П | AD pentodas | 1,2 | 0,06 | 90 | 45 | 0 | 1,8 | 0,65 | – |
| 1К2П | AD pentodas | 1,2 | 0,03 | 60 | 45 | 0 | 1,4 | 0,4 | – |
| 1Н3С | Dvigubas išėjimo triodas | 1,2 | 0,12 | 120 | – | -5,5 | 2,3 | – | 0,4 |
| 2Ж2М | AD pentodas | 2,0 | 0,06 | 120 | 70 | -1,0 | 1,0 | 0,3 | – |
| 2К2М | AD pentodas | 2,0 | 0,06 | 120 | 70 | -1,0 | 2,0 | 0,6 | – |
| 2П1П | Spindulinis tetrodas | 1,2 | 0,12 | 90 | 90 | -4,5 | 9,5 | 2,1 | 0,27 |
| 2П2П | Spindulinis tetrodas | 1,2 | 0,06 | 60 | 60 | -3,5 | 3,5 | 0,8 | 0,09 |
| 2П9М | Spindulinis tetrodas | 2,0 | 1,0 | 250 | 150 | -6,0 | 35 | 1,5 | 6,0 |
| СО-242 | Heptodas-keitiklis | 2,0 | 0,16 | 120 | 70 | 0 | 2,2 | 2,3 | – |
| СО-243 | Dvigubas išėjimo triodas | 2,0 | 0,24 | 120 | – | 0 | 6,3 | – | 0,8 |
| СО-244 | Išėjimo pentodas | 2,0 | 0,85 | 120 | 120 | -2,5 | 4,1 | 0,75 | 0,13 |
| Tinklo imtuvinės-stiprintuvinės lempos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6А2П | Heptodas-keitiklis | 6,3 | 0,3 | 250 | 100 | -1,5 | 3,0 | 7,0 | – |
| 6А7 | Heptodas-keitiklis | 6,3 | 0,3 | 250 | 100 | 0 | 3,5 | 9,0 | – |
| 6А8 | Heptodas-keitiklis | 6,3 | 0,3 | 250 | 100 | -3,0 | 3,3 | 2,7 | – |
| 6А10С | Heptodas-keitiklis | 6,3 | 0,3 | 250 | 100 | 0 | 3,5 | 9,0 | – |
| 6Б2П | Diodas-AD pentodas | 6,3 | 0,3 | 250 | 100 | -1,5 | 6,5 | 1,8 | – |
| 6Б8С | Diodas-AD pentodas | 6,3 | 0,3 | 250 | 100 | -3,0 | 9,0 | 2,3 | – |
| 6Г1 | Dvigubas diodas-triodas | 6,3 | 0,3 | 250 | – | -9,0 | 9,5 | – | – |
| 6Г2 | Dvigubas diodas-triodas | 6,3 | 0,3 | 250 | – | -2,0 | 1,1 | – | – |
| 6Г7 | Dvigubas diodas-triodas | 6,3 | 0,3 | 250 | – | -3,0 | 1,1 | – | – |
| 6Е1П | Derinimo indikatorius | 6,3 | 0,3 | 100 | – | -2,0 | 2,0 | – | – |
| 6Е5С | Derinimo indikatorius | 6,3 | 0,3 | 250 | – | -4,0 | 5,3 | – | – |
| 6Ж2П | AD pentodas | 6,3 | 0,175 | 120 | 120 | -2,0 | 5,5 | 5,5 | – |
| 6Ж3 | AD pentodas | 6,3 | 0,3 | 250 | 150 | -1,0 | 10,8 | 4,0 | – |
| 6Ж4П | AD pentodas | 6,3 | 0,3 | 250 | 100 | -1,0 | 11,0 | 4,2 | – |
| 6Ж7 | AD pentodas | 6,3 | 0,3 | 250 | 100 | -3,0 | 2,1 | 0,6 | – |
| 6Ж8 | AD pentodas | 6,3 | 0,3 | 250 | 100 | -3,0 | 3,0 | 0,8 | – |
| 6И1П | Heksodas-keitiklis | 6,3 | 0,3 | 250 | 100 | -2,0 | 6,0 | 3,0 | – |
| 6К3 | AD pentodas | 6,3 | 0,3 | 250 | 100 | -3,0 | 9,2 | 2,5 | – |
| 6К4П | AD pentodas | 6,3 | 0,3 | 250 | 100 | -1,0 | 11,0 | 4,2 | – |
| 6К7 | AD pentodas | 6,3 | 0,3 | 250 | 100 | -3,0 | 7,0 | 1,7 | – |
| 6К9С | AD pentodas | 6,3 | 0,3 | 250 | 100 | -3,0 | 9,2 | 2,5 | – |
| 6Н1П | Dvigubas triodas | 6,3 | 0,3 | 250 | – | -4,8 | 8,0 | – | – |
| 6Н2П | Dvigubas triodas | 6,3 | 0,3 | 250 | – | -1,5 | 2,3 | – | – |
| 6Н5С | Dvigubas triodas | 6,3 | 2,5 | 135 | – | -30,0 | 110 | – | – |
| 6Н7С | Dvigubas triodas | 6,3 | 0,81 | 300 | – | -6,0 | 3,5 | – | – |
| 6Н8С | Dvigubas triodas | 6,3 | 0,3 | 250 | – | -8,0 | 9,0 | – | – |
| 6Н9С | Dvigubas triodas | 6,3 | 0,3 | 250 | – | -2,0 | 2,3 | – | – |
| 6Н15П | Dvigubas triodas | 6,3 | 0,45 | 100 | – | -2,0 | 9,0 | – | – |
| 6П1П | Spindulinis tetrodas | 6,3 | 0,45 | 250 | 250 | -12,5 | 45,0 | 7,0 | 3,8 |
| 6П3С | Spindulinis tetrodas | 6,3 | 0,9 | 250 | 250 | -14,0 | 72,0 | 8,0 | 5,4 |
| 6П6С | Spindulinis tetrodas | 6,3 | 0,45 | 250 | 250 | -12,5 | 45,0 | 7,5 | 3,6 |
| 6П14П | Išėjimo pentodas | 6,3 | 0,76 | 250 | 250 | -6,4 | 50,0 | 7,0 | 4,5 |
| 6С1П | ŽD triodas | 6,3 | 0,15 | 250 | – | -7,0 | 6,1 | – | – |
| 6С2С | ŽD triodas | 6,3 | 0,3 | 250 | – | -8,0 | 9,0 | – | – |
| 6С5С | ŽD triodas | 6,3 | 0,3 | 250 | – | -8,0 | 8,0 | – | – |
| 6Ф5С | ŽD triodas | 6,3 | 0,3 | 250 | – | -2,0 | 1,0 | – | – |
| 6Ф6С | Išėjimo pentodas | 6,3 | 0,7 | 250 | 250 | -12,5 | 34,0 | 6,5 | 3,1 |
| 6Х2П | Dvigubas diodas | 6,3 | 0,3 | Naudojamos kaip detektoriai |  |  |  |  |  |
| 6Х6С | Dvigubas diodas | 6,3 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
| 30П1С | Spindulinis tetrodas | 30,0 | 0,3 | 110 | 110 | -7,5 | 45,0 | 4,0 | 1,6 |

Lygintuvinės lempos

| Sąlyginis žymėjimas | Lempos tipas | Kaitinimo įtampa, V | Kaitinimo srovė, A | Didžiausia leistina įtampa kiekviename anode, V | Didžiausia lyginama srovė, mA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5Ц3С | Dviejų anodų kenotronas | 5,0 | 3,0 | 400 | 225 |
| 5Ц4С | Dviejų anodų kenotronas | 5,0 | 2,0 | 400 | 125 |
| 6Ц4П | Dviejų anodų kenotronas | 6,3 | 0,6 | 300 | 75 |
| 6Ц5С | Dviejų anodų kenotronas | 6,3 | 0,6 | 300 | 75 |
| 30Ц1М | Vieno anodo kenotronas | 30,0 | 0,3 | 250 | 90 |
| 30Ц6С | Dviejų anodų kenotronas | 30,0 | 0,3 | 250 | 90 |
| В0-188 | Dviejų anodų kenotronas | 4,0 | 2,0 | 500 | 150 |

Išėjimo transformatoriai

| Imtuvas, kuriame įstatytas transformatorius | Išėjimo lempos tipas | Garsiakal- bio garso ritės varža, Ω | Šerdies pjūvis, cm2 | Pirminė apvija |  | Antrinė apvija |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Vijų skaičius | Laido skersmuo, mm | Vijų skaičius | Laido skersmuo, mm |
| АРЗ-54 | 6П6С | 5,5 | 2,56 | 2500 | 0,12 | 81 | 0,41 |
| „Байкал“ | 6П14П | 5,6 | – | 2600 | 0,12 | 64 | 0,51 |
| „Баку“ | 6П3С | 3,0 | 6,6 | 2300+1001 | 0,2 | 67+32 | 0,74 |
| „Балтика“ ВЭФ М-697 | 6П6С | 2,4 | – | 2150 | 0,15 | 58 | 0,8 |
| „Балтика-52 | 6П3С | 1,6 | – | 2150 | 0,15 | 45 | 0,8 |
| „Балтика М-254“, „ВЭФ-Аккорд“ | 6П6С | 1,6 | – | 2650 | 0,12 | 45+6503 ir 34 | 0,8+0,12 ir 0,8 |
| „Беларусь“ | 2×6П3С | 11,0 | 8,3 | 2×1525 | 0,14 | 105 | 0,72 |
| „Восток-49“ | 6П6С | 3,2 | 3,6 | 2800 | 0,12 | 79 | 0,64 |
| ВЭФ М-557 | 6Ф6С | 2,0 | – | 3200 | 0,13 | 66 | 0,7 |
| „Даугава“ | 6П3С | 2,7 | 6,0 | 2000 | 0,16 | 65+7003 | 0,7+0,1 |
| „Днепропетровск“ | 6П3С | – | 4,0 | 2530 | 0,12 | 50+850 | 0,69+0,12 |
| „Дорожный“ | 2П1П | – | 1,0 | 3550 | 0,12 | 60 | 0,51 |
| „Искра“ | 2П1П | 3,25 | 2,5 | 3500 | 0,1 | 80 | 0,51 |
| „Искра-53“ | 2П1П | 5,5 | – | 2650 | 0,1 | 75 ir 7005 | 0,51 ir 0,1 |
| „Ленинградец“ | 30П1С | 3,8 | – | 1225+1256 | 0,12 | 45 | 0,69 |
| „Минск-55“ | 2×6П6С | 3,4 | – | 2×1700 | 0,12 | 120 ir 6503 | 0,74 ir 0,12 |
| „Москвич“ | 30П1С | 3,8 | 2,88 | 2500 | 0,12 | 55 | 0,69 |
| „Москвич-В“, „Кама“ | 6П6С | 3,25 | 2,56 | 2850+1506 | 0,1 | 60 | 0,64 |
| „Москвич-3“, „Огонек“ | 6П6С | 3,25 | 2,56 | 2850 | 0,1 | 60 | 0,64 |
| „Нева-52“ | 6П3С | 3,4 | 6,4 | 2600 | 0,23 | 80 | 1,0 |
| „Нева-55“ | 6П3С | 3,4 | 6,4 | 2500+4006 | 0,2 | 80 ir 6003 | 0,8 ir 0,15 |
| „Октябрь“ | 2×6П6С | 3,5 | 5,28 | 2×1200 | 0,15 | 38 | 1,35 |
| „Рекорд-47“, АРЗ-49 | 30П1С | 3,25 | 2,56 | 2000+2006 | 0,12 | 87 | 0,59 |
| „Рекорд-52“ | 6П6С | 3,25 | 2,56 | 2600+2006 | 0,12 | 66 | 0,51 |
| „Рекорд-53“ | 6П6С | 5,6 | 2,88 | 2600+2006 | 0,12 | 90 | 0,41 |
| „Рига Б-912“ | 2П1П | 2,8 | 3,5 | 2360 | 0,12 | 28 | 0,6 |
| „Рига-6“ | 6П6С | 2,65 | 3,8 | 2800 | 0,15 | 70 | 0,64 |
| „Родина“, „Родина-47“ | 2×2Ж2М | 3,0 | 3,2 | 2×3000 | 0,1 | 33 | 0,8 |
| „Родина-52“ | 2×2П1П | 3,0 | 2,16 | 2×1750 | 0,1 | 50 ir 12003 | 0,64 ir 0,1 |
| „Таллин Б-2“ | 2П1П | – | 5,0 | 4800 | 0,15 | 83 | 0,8 |
| „Тула“ | 2П1П | 4,0 | – | 2500 | 0,09 | 60 | 0,55 |
| „Урал-52“ | 6П3С | 3,4 | – | 2045+6551 | 0,15 | 73 | 0,8 |
| „Чайка“ | 6П3С | 3,4 | 7,25 | 1650+6001 | 0,15 | 64 | 0,8 |
| „Электросигнал-2“ | 6П3С | 3,0 | 5,0 | 1360+8401 | 0,13 | 56 | 0,9 |
| „Эстония“ | 2×6П1П | 1,2 | – | 2×800 | 0,18 | 13 | 1,0 |

1 Išvadas dėl papildomo garsiakalbio.

2 Atgalinio neigiamo ryšio sekcija.

3 Papildomo garsiakalbio apvija.

4 Atgalinio neigiamo ryšio apvija.

5 Apvija dėl automatinio priešįtampio reguliavimo valdančiajame išėjimo lempos tinklelyje.

6 Kintamos srovės fono kompensacijos sekcija.

Jėgos transformatoriai ir autotransformatoriai

| Imtuvas, kuriame įstatytas transformatorius | Galia, W | Šerdies plotas, cm2 | Tinklo apvija |  | Paaukštinanti apvija |  | Kenotrono kaitinimo apvija |  | Lempų kaitinimo apvija |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vijų skaičius | Laido diametras, mm | Vijų skaičius | Laido diametras, mm | Vijų skaičius | Laido diametras, mm | Vijų skaičius | Laido diametras, mm |
| АРЗ-54 | 40 | 7,2 | 693+520 | 0,27+0,23 | 1330 | 0,15 | 40 | 0,51 | 39 | 0,8 |
| „Баку“1 | 60 | 14,8 | 363+56+307 | 0,51+0,51+0,33 | 2830 | 0,2 | 19 | 1,0 | 24 | 1,0 |
| „Балтика“ | 70 | – | 2×(338+52) | 0,38 | 2×865 | 0,2 | 17 | 0,8 | 21 | 1,0 |
| „Балтика-52“ | 65 | – | 2×(350+52) | 0,35 | 2×900 | 0,23 | 17 | 0,8 | 21 | 1,0 |
| „Балтика M-254“ | 65 | – | 2×(397+62) | 0,31 | 2×920 | 0,2 | 20 | 0,8 | 26 | 0,74 |
| „Беларусь“1 | 180 | – | 2×(310+54) | 0,51 | 2×955 | 0,35 | 16 | 1,25 | 20 | 1,4 |
| „Восток-49“ | 80 | 14,4 | 2×(414+55) | 0,33 | 2×820 | 0,18 | 18 | 1,0 | 23 | 1,0 |
| ВЭФ М-557 | 65 | – | 372+58+315 | 0,5+0,5+0,35 | 2×1060 | 0,16 | 18 | 0,8 | 22 | 0,9 |
| ВЭФ М-697 | 70 | – | 2×(338+52) | 0,38 | 2×900 | 0,2 | 17 | 0,8 | 21 | 1,0 |
| „ВЭФ-Аккорд“ | 65 | – | 2×(392+62) | 0,31 | 2×900 | 0,2 | 20 | 0,74 | 26 | 0,74 |
| „Даугава“ | 85 | 14,1 | 2×(365+56)+3352 | 0,35+0,2 | 2×870 | 0,2 | 18 | 1,0 | 23 | 1,0 |
| „Днепропетровск“1 | 65 | 12,8 | 415+61+344 | 0,51+0,51+0,35 | 2×960 | 0,2 | 19 | 1,08 | 23 | 1,16 |
| „Минск-55“ | 120 | – | 2×(230+38) | 0,51 | 2×550 | 0,25 | 11 | 1,25 | 14,5 | 1,25 |
| „Москвич-В“, „Кама“ | 35 | 5,6 | 779+345+2553 | 0,25+0,2+0,2 | Nėra |  | Nėra |  | 444 | 0,8 |
| „Москвич-3“1 | 40 | – | 667+490 | 0,35+0,25 | 1250 | 0,15 | 38 | 0,45 | 38 | 0,83 |
| „Нева-52“, „Нева-55“ | 80 | 17,2 | 2×(363+57) | 0,51 | 2×960 | 0,25 | 18 | 1,0 | 23 | 1,25 |
| „Огонек“ | 30 | 9,68 | 600+440 | 0,35+0,25 | 965 | 0,15 | 34 | 0,49 | 34 | 0,87 |
| „Октябрь“ | 85 | 13,5 | 2×(340+53) | 0,49 | 2×880 | 0,25 | 17 | 0,8 | 205 | 1,35 |
| „Рекорд-52“ | 40 | – | 621+2843+169 | 0,35 | Nėra |  | 33 | 0,44 | 33 | 0,85 |
| „Рекорд-53“ | – | – | 660+102+558 | 0,25 | 1250 | 0,15 | 42 | 0,51 | 41 | 0,93 |
| „Рига-6“ | 55 | 10,9 | 450+69 | 0,31 | 2×1100 | 0,16 | 22 | 1,0 | 28 | 1,0 |
| „Урал-52“ | 80 | 12,5 | 2×(400+60) | 0,31 | 2×1200 | 0,2 | 19 | 0,8 | 21 | 1,0 |
| „Чайка“ | 90 | 13,5 | 2×(315+48) | 0,41 | 2×780 | 0,2 | 16 | 0,86 | 20 | 1,0 |
| „Электросигнал-2“ | 70 | – | 2×(400+60) | 0,33 | 2×865 | 0,18 | 20 | 0,93 | 26 | 1,0 |
| „Эстония“ | – | 10,0 | 2×(366+56) | 0,41 | 850 | 0,29 | 23 | 1,0 | 23 | 1,0 |

1 Tarp tinklo ir likusių apvijų yra elektrostatinis ekranas – viensluoksnė neuždara apvija iš 0,13-0,2 mm diametro laido, kurios išvadas įžeminamas montuojant.

2 Sekcija dėl radiolos elektros variklio maitinimo.

3 Išvadas į lygintuvą.

4 Įeina į tinklo apviją.

5 Padarytas išvadas nuo vidurio dėl apvijos įžeminimo.

Plokštuminiai lygintuvų diodai

| Diodo tipas | t=+20°C |  |  | t=+50°C |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lyginama srovė, mA | Didžiausia atgalinė įtampa, V | Šuntuojanti varža, kOm | Lyginama srovė, mA | Didžiausia atgalinė įtampa, V | Šuntuojanti varža, kOm |
| ДГ-Ц21 | 300 | 50 | 15–18 | 200 | 40 | 4,7–5,6 |
| ДГ-Ц22 | 300 | 100 | 33–39 | 200 | 90 | 8,2–10 |
| ДГ-Ц23 | 300 | 150 | 47–56 | 200 | 110 | 12–15 |
| ДГ-Ц24 | 300 | 200 | 56–68 | 200 | 145 | 15–18 |
| ДГ-Ц25 | 100 | 300 | 120–180 | 100 | 200 | 22–27 |
| ДГ-Ц26 | 100 | 350 | 180–220 | 100 | 230 | 27–33 |
| ДГ-Ц27 | 100 | 400 | 220–270 | 100 | 280 | 33–39 |
| Д7А | 300 | 50 | 22–27 | 200 | 35 | 5,6–6,8 |
| Д7Б | 300 | 100 | 39–56 | 200 | 60 | 12–15 |
| Д7В | 300 | 150 | 68–100 | 200 | 90 | 18–22 |
| Д7Г | 300 | 200 | 100–150 | 300 | 125 | 22–27 |
| Д7Д | 300 | 300 | 150–180 | 300 | 190 | 33–39 |
| Д7Е | 300 | 350 | 180–220 | 300 | 220 | 33–39 |
| Д7Ж | 300 | 400 | 220–270 | 300 | 250 | 39–47 |