KAUNO KOLEGIJA

TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS

Mikrovaldiklis PIC16F84A

Atliko: AV-2 gr. studentas

Andrius Jasiulionis

KAUNAS 2004

PIC16F84A

FPIC16F84A priklauso 8- bitų mikrokontrolerių klasei. Harvard architekūtra yra naujesnė nei Von-Neumann's. Ši technologija buvo kuriama norint pagreitinti mikrovaldiklio darbo greitį. Harvard architektūroje, duomenų ir adresų magistralės yra atskirtos. Dėl to pasidarė didesnis duomenų pralaidumas centriniame procesoriuje ir pagreitėjo programos veikimas. Išskyrus programos ir duomenų atmintis atsirado galimybė komandas rašyti ne aštuonių bitų žodžiais. PIC16F84A mikrokontroleris naudoja keturiolikos bitų žodžius komandoms rašyti, tai sąlygojo, jog vienai komandai užtenka vieno žodžio atminties. Taip pat tipiškai Harvard architektūrai būdinga tai, kad visas komandas galima atlikti per vieną ciklą.

Mikrokontroleriai su Harvard architektura dar vadinami "RISC mikrokontroleriai". RISC tai „Reduced Instruction Set Computer“ (sumažinto komandų rinkinio kompiuteris) . Mikrokontroleriai su von-Neumann architektura yra vadinami „CISC mikrokontroleriai“ (kompleksinio komandų rinkinio kompiuteris).

Nuo tada kai  PIC16F84A yra RISC mikrovaldiklis, tai reiškia, kad yra sumažinto komandų rinkinio kompiuteris, tiksliau 35 komandos . (pvz.: Intel ir Motorola mikrovaldikliai turi šimtus komandų). Visos šios komandos yra įvykdomos viename cikle išskyrus „jump“ ir „branch“ komandas. Dėl to galime sakyti, kad PIC16F84A dažniausiai pasiekia  2:1 kodo suspaudimo, 4:1 geičio rodiklius negu kiti 8- bitų mikrokontroleriai.

Programos atmintis (FLASH)- skirta išsaugoti parašytai programai. 
Kadangi atmintis yra pagaminta FLASH technologija todėl ji gali būti užprogramuota ir ištrinta daugiau nei vieną kartą, tai padaro mikrokontrolerį tinkamą įrenginio plėtojimui.
EEPROM- naudojama programos ar duomenų išsaugojimui. Dažniausiai naudojama išsaugojimui duomenims kurių negalima prarasti jei dingtu maitinimas.(jungiama išoriškai).
RAM -  informacijos atmintis naudojama per programos vygdymą. RAM atmintyje saugoma visi tarpiniai ar laikini duomenys programos vykdymo metu.

PORTA ir PORTB yra fizinė sąsaja tarp mikrokontrolerio ir išorinio pasaulio. PORTA turi penkis įėjimus/išėjimus, PORTB turi aštuonis įėjimus/išėjimus.

FREE-RUN TIMER  yra 8- bitų registras mikro kontrolerio viduje, kuri dirba nepriklausomai nuo programos. Kas keturis generatoriaus impulsus skaitliukas didinasi vienetu savo reikšmę tol kol pasiekia maksimalę (255) reikšmę ir vėl pradeda skaičiuoti reikšmę nuo nulio. Taimeris  gali būti naudojamas skaičiuoti laiką ir tai yra labai naudinga kaikuriuose prietaisuose.

CPU  centrinis procesorius atlieka pagrindinę rolę mikrokontroleryje. Jis apjungia visus sisteminius blokus mikrokontroleryje. Jis kordinuoja kitų sisteminių blokų darbą ir atlieka vartotojo programą.

Detali PIC16F84A mikrovaldiklio veikimo principinė schema

Pritaikymas

PIC16F84A: idealiai tinka daugeliui panaudojimų, nuo automatinių industrijų ir valdomų namų apyvokos daigtų, iki pramoninių įrankių, nuotolinių jutiklių, elektrinių durų užraktų ir sauguno prietaisų. Jis taip pat idealiai tinka „Smart card“ kortelių palaikymui, dėl savo labai mažo energijos naudojimo.

EEPROM atmintis padeda lengviau pritaikyti mikrokontrolerį ten kur reikalingi ilgalaikiai duomenų saugojimai (kodai siustuvams, variklio greičiui, imtuvo dažniams saugoti, ir t.t.). Žema kaina, mažos energijos sąnaudos, lengvai naudojamas ir pritaikymo lankstumas leidžia PIC16F84A mikrokontrolerį panaudoti ten kur mikrokontroleriai dar nebuvo panaudoti (pvz.: taimerio funkcija, sąsajų keitikliai didelėse sistemose ir t.t.).

Mikroschemos kojų aprašymas

PIC16F84A iš viso turi 18 kojų. Dažniausiai galime sutikti DIP18 tipo mikroschemų, bet galime rasti ir SMD tipo kurios yra ženkliai mažesnės už DIP tipą. DIP tai sutrumpinimas  „Dual In Package“. SMD tai sutrumpinimas „Surface Mount Devices“, tai paviršinės technologijos tipas, šiam tipui nereikia grežti skilučių montažinėje plokštėje.

PIC16F84A kojų aprašimas:

| Koja | Žymėjimas | I Funkcija | II Funkcija |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | RA2 | Antras port A bitas |  |
| 2 | RA3 | Trečias port A bitas |  |
| 3 | RA4 | Ketvirtas port A bitas | TOCK1 Taimeris |
| 4 | MCLR | atskirti programavimą nuo paleidimo |  |
| 5 | Vss | Maitinimo šaltinio žemė. |  |
| 6 | RB0 | Nulinis port B bitas. | Įėjimas priskiriamas kaip trūkis |
| 7 | RB1 | Pirmas port B bitas |  |
| 8 | RB2 | Antras port B bitas |  |
| 9 | RB3 | Trečias port B bitas |  |
| 10 | RB4 | Ketvirtas port B bitas |  |
| 11 | RB5 | Penktas port B bitas |  |
| 12 | RB6 | Šeštas port B bitas | 'Clock' linija programavimo metu |
| 13 | RB7 | Septintas port B bitas | 'Data' linija programavimo metu |
| 14 | Vdd | +5V maitinimo šaltinis |  |
| 15 | OSC2 | Jungiama kvarcinis(a) generatoriaus |  |
| 16 | OSC1 | Jungiama kvarcinis(b) generatoriaus |  |
| 17 | RA2 | Antras port A bitas |  |
| 18 | RA1 | Pirmas port A bitas |  |

Centrinis procesorius

Centrinis procesorius (CPU) yramikrokontrolerio smegenys. Ši dalis yra atsakinga už teisigos insturkcijos (komados) suradimą ir įkrovimą, komados atkodavimą, ir galiausiai  jos įvygdymą.

Centrinis procesorius sujungia visas valdiklio dalis į visumą. Be abejo naudingiausia funkciją tai programos komados atkodavimas. Kada programatorius įrašinėja programą, komandos yra papraščiausio formos kaip MOVLW 0x20. Kad mikrokontroleris suprastų tą papraščiasuią komandą tuos simbolius reikia paversti mašininiu kodu (vienetukai, nuliukai). Šį konvertavimą nuo raidžių iki mašininio kodo atlieka „vertėjai“ (translators) tokie kaip „assembler translator“ (žinomas kaip asembleris). Komandos tokiu būdu išvedamos iš programos atminties RAM  turi būti centrinio procesoriaus atkoduotos.  Tada mes galime pasirinkti iš visų lentelėje esančių komandų sudaryti programą kuri įvygdys norimą užduotį. Kadanfi komandos gali savyje sudaryti priskyrimus kurie reikalauja skirtingų duomenų perkelimų iš vienos atminties ląstelės į kitą , iš atminties į „portus“, arba kitiems skaičiavimams, centrinis procesorius turi būti sujungtas su visomis mikrovaldiklio dalymis. Ši galimybė yra išspręsta sujungus dalis per duomenų ir adresų magistrales.

Aritmetinis loginis įrenginys yra atsakingas už operacijų atlikimą: sudėjimas, atėmimas , eiti į (kairę ar dešinę per registrą) ir loginės operacijos. Duomenų nešiojimas registro viduje yra vadinamas „shifting“. PIC16F84A sudaro 8-bitų aritmetinis loginis įtaisas ir 8-bitų darbinis registras.

Komandose su dviem operandais, vienas operandas yra saugomas į darbinį regisrą (W registras), o kitas yra saugomas į spec. registrus arba kaip konstanta. GPR  tai sutruminimas „General Purposes Registers“ pagrindinės paskirties registrai , ir SFR  „Special Function Registers“ specialios funcijos registrai. Komandose su vienu operandu, operandas yra saugomas į darbinį registrą.

Portai

Terminas "portas" reiškia grupę mikrokontrolerio kojų  kurios gali būti prieinamos vienu metu, arba į kurį mes galime užduoti norimą vienetų, nulių kombinaciją, arba nuskaityti jų turimą kombinaciją. Fiziškai, portas yra registras mikrokontrolerio viduje kuris yra prijungtas laidais prie mikroschemos kojų. Portai atstovauja fizinę sąsają tarp centrinio procesoriaus ir išorinio pasaulio. Mikrokontroleris naudoja juos stebėti ar valdyti kitus komponentus ar įtaisus. Funkcionalumo prasme kaikurios mikrovaldiklio kojos turi dvi roles (funkcijas): PortA4/TOCKI koja(3), ji tuo pačiu metu ir portoA ketvirtas bitas ir išorinis įėjimas nepriklausomui skaitliukui. Šių funkcijų pasirinkimą lemia registro sukonfiguravimas.

Visi porto bitai gali būti nustatyti kaip įėjimai arba išėjimai, priklausomai nuo to ką ir kaip jungsime prie mikrokontrolerio. Kad nustatyti bitą kaip įėjimą ar išėjimą reikia įrašyti vienetų ir nulių kombinaciją į TRIS registrą. Jeigu TRIS registras yra loginis „1“ tai porto bitas bus naudojamas kaip įėjimas, jei atvirkščiai tai bitas bus naudojamas kaip išėjimas. Kiekvienas portas turi savo TRIS registrą. Tai portas A turės TRISA registrą, portas B turės TRISB registrą. Bito kriptis taip pat gali būti pakeista atliekant komadą  programoje.

PORTB ir TRISB
PORTB susietas aštuonias kojas. Atitinkamas bito krypties registras bus TRISB. Įjungiant bitą TRISB registre atitinkamai PORTB porte tas bitas bus įėjimas, ir išjungus bitą TIRSB registre atitinkamas bitas PORTB porte bus išėjimas.

Port A elektrinė schema

Kiekviena PORTB koja turi silpaną vidinę palaikymo varžą (varža kuri nustato loginį vienetą) kuri gali būti aktivuota atstatant septintą bitą  RBPU   OPTION registre. Šios palaikymo varžos automatiškai išjungiamos kai porto koja yra sukonfiguruota kaip išėjimas. Kai mikrovaldiklis startuoja šios varžos yra išjungtos.

Keturios PORTB kojos, RB7:RB4 gali sukelti pertraukimą, kuris atsiranda kai pasikeičia jų statusas iš loginio „1“ į loginį „0“ ir atvirkščiai. Tiktai šios mikrokontrolerio kojos sukonfiguruotos kaip įėjimai gali įtakoti pertraukimą (jei betkuri iš RB7:RB4 kojų  yra sukonfiguruota kaip išėjimai pertraukimo galima išvengti keičiantis loginėms reikšmėms.)

RB7:RB4 kojų schema:

PORTA ir TRISA

PORTA turi penkias susietas kojas. Atsakingas už duomenų krypti registras yra TRISA registras. Kaip ir port B įjungiant bitą TRISA registre atitinkamai bus nukreipti duomenys port B registre. Loginis „1“ atitiks įėjimą, o loginis „0“ aitiks išėjimą.

Port A kojos elektrinė schema:

Labai svarbu, kad PORTA koja RA4 būti tiktai įėjimas. Taip pat kita šios kojos funkcija yra ta kad ji turi išorinį taimerio TMR0 įėjimą. Ar RA4 bus standartinis įėjimas ar įėjimas skaitliukui priklauso nuo T0CS bito registruose (TMR0 Clock Source Select bit). Ši koja leidžia taimeriui TMR0 kuris gali būti prijungtas nuo vidinio laikrodžio ar per impulsus gautus iš RA4/T0CKI kojos  didinti reikšmę vienetu.

RA4 koja gali būti suprojaktuota kaip išėjimas, bet dėl to reikia prijungti lygegrečiai varžą prie +5V, kad susidarytu loginis vienetas.

Atminties tvarkymas

PIC16F84A mikrokontroleris turi dvi atskirtus atminties blokus, vienas skirtas duomenų saugojimui, o kitas skirtas programai. EEPROM atmintis su GPR ir SFR registrais  RAM atmintyje laiko duomenų bloką, kol FLASH dirba su programos bloku. 

Programos atmintis

Programos atmintis buvo sukurta pagal FLASH technologiją kuri leidžia perprogramuoti mikrovaldiklį daug kartų. Programos atminties dydis yra 1024 pozicijos su 14 bitų pločio eilutėmis. 

Duomenų atmintis

Duomenų atmintis susideda iš EEPROM ir RAM atminčių. EEPROM atmintis sudeda iš 64 pozicijų po aštuonis bitus, išjungus maitinimo šaltinį iš EEPROM atminties duomenys neišsitrina, juos galime ištrinti tik elektriškai. EEPROM nėra tiesiogiai adresuojama atmintis, bet prisijungiama netiesiogiai per EEADR ir EEDATA registrus. Kadangi EEPROM atmintis dažnaiusiai naudojama išsaugoti reikalingiems parametrams (pvz.: temperaturos parodymus termoreguliatoriuje) , yra grieštos procedūros norint įrašyti į EEPROM atmintį ir išvenkti atsitiktinių įrašymų. RAM atmintis  užima duomenims vietą atminties žemėlapyje, 68 atminties pozicijas. RAM atminties pozicijos dar vadinamos GPR registrais „General Purpose Registers“ pagrindinės paskirties registrai.

SFR registrai
Tai registrai kurie užima 12 viršutinių atminties pozicijų. Jie vadinami „Special Function Registers“ specialios funcijos registrai.

Mikrovaldiklio panaudojimas

LED diodes

Šviesdiodžius galime prijungti dviem būdais.Vienas kad užsidegtu nuo loginio „0“, kitas, kad užsidegtų nuo loginio „1“.

Šviesos diodų jungimo schema

Mygtukai

Mygtukus kaip ir šviesos diodus, juo galime jungti dviem būdais. Tai priklauso kokio signalo įėjime mums reikia. Žemiau pateiktoje schemoje mygtukai paduoda loginį „0“. Galime ir tiesiogiai per mygtukus paduoti +5V TTL signalą, viskas priklausys nuo programos.

Relė

Relė taip pat galime valdyti su mikrovaldikliu. Jeigu  relei reikalingas didesnis nei +5V maitinimas, ją galime pajungti per stiprnimo pakopą. Jeigu valdoma schema yra galinga, patartina reles jungti per optines poras.

Septynių segmentų LED ekranas

LCD ekranas

LCD ekranai labai daznai naudojani duomenims iš mikrovaldiklio išvesti. Integruotas simbolių procesorius leidžia lengvai 8 arba 4 bitų sąsaja greitai sugeneruoti simbolius.

Serial RS323 komunikacija

Panaudojus žemiau pateiktą schemą, yra galimybė gauti abipusį ryšį tarp kompiuterio ir mikrovaldiklio, siūsti, bei duomenis.