Klaviatūrinis    šnipas

Šiek tiek istorijos:

Kažkada turėjome priėjimą prie vieno kompiuterio su prijungtu internetu, bet jame buvo dažnai keičiami vartotojų slaptažodžiai. Kadangi internete „pasėdėti“ norėjosi, tai teko kažkaip tą problemėlę spręsti.

Naršydami internete radome platų klaviatūros šnipų pasirinkimą. Softvarinės versijos netiko, nes joms įdiegti kompiuteryje privalėjome turėti  Administratoriaus teises. Hardvarinių versijų irgi radome,  bet mokėti už jas nemažus pinigus nesinorėjo, nes jautėme, kad galime patys pasidaryti tokį prietaisą.

Prie darbo:

Klaviatūra bendrauja su PC skankodų pagalba. Nuspaudus klavišą, host‘ui nusiunčiamas „Make“ kodas (dažniausiai vieno baito), o atleidus - nusiunčiamas „Brake“ kodas (dažniausiai du baitai – F0 ir „Make“ kodas). Pavyzdžiui, trumpai paspaudus „a“ klaviatūroje, host‘as gauna  tris baitus: 1C F0 1C. Funkcinių klavišų skankodai yra ilgesni.

"Q" klavišo skankodas. Kanalas A yra Clock signalas, kanalas B yra Data signalas. Autorius - Adam Chapweske.

Pirmas prietaiso variantas buvo juokingas ir nepatogus naudojimui. Tiesiog panaudodavom Clock ir Data signalų laidus iš klaviatūros kabelio ir pravesdavom laidą iki kito PC LPT porto. Tame kompiuteryje mano programa sinchroniškai įrašydavo Clock ir Data lygius į tekstinius failus „nuliukų-vienetukų“ pavidalų. Po 30 sekundžių skenavimo failai užimdavo apie 60 MB. Taigi programą reikėjo paleisti tik slaptažodžio įvedimo metu, o tai  ne visada buvo įmanoma. Po to programa analizuodavo gautus failus ir  išskirdavo klavišų paspaudimus. Jie buvo paverčiami  iš skankodų į ASCII simbolius pagal lentelę.

Iš pat pradžių buvo aišku, kad tai yra tik laikinas sprendimas.

Pirmo prietaiso varianto duomenų dekodavimo programa.

Sekantis variantas jau turėjo AVR mikrokontrolerį. Nesukau galvos dėl pavadinimo ir pavadinau jį Loggeriu. Jis jungiamas prie Clock ir Data signalų laidų tarp klaviatūros ir kompiuterio. AVR kontroleris įrašo skankodus į savo vidinę atmintį (128 baitai). Vidinės AVR‘o atminties užtenka įrašyti apie 40 klavišų paspaudimų, nes  skankodai yra nuo 3 iki 5 baitų ilgio. Buvo idėja prijungti išorinę EEPROM atmintį, bet vėliau nusprendžiau to atsisakyti, nes man nereikėjo tokio atminties kiekio. Pridėjus programinį filtrą host‘o valdymo ir klaviatūros inicializavimo komandoms, login-password lengvai sutelpa į vidinę AVR atmintį.

Loggerio schema.

Loggerio veikimo principas:

Loggeris gauna maitinimą per PS/2 jungtį, t.y. įsijungia kartu su PC. Kompiuterio įjungimo metu vyksta klaviatūros inicializavimo procedūra, kurios aš neaprašinėsiu. Beveik visus šios procedūros skankodus Loggeris išfiltruoja taupydamas vietą atmintyje. Spaudžiant klaviatūros mygtukus, skankodai įrašomi į Loggerio atmintį. Kai  atmintis persipildo, Loggeris veikia toliau tik tam, kad atpažintu teisingai įvesta slaptą klavišų kombinacija. Jei aptinkamas teisingas kodas, Loggeris nustato High būseną Control linijoje, kuria valdo 4066 mikroschemą. Taip Loggeris  nutraukia ryšį tarp PC ir klaviatūros, pats likdamas prijungtas prie Clock ir Data linijų, einančiu į PC.

Toks veiksmas leidžia Loggeriui imituoti klaviatūros veikimą ir išsiusti sukauptą informaciją į bet kokį tekstinį redaktorių. Jei AVR pradėtų siusti duomenis neatjungus klaviatūros, tie duomenys patektų ne tik į PC, bet ir į klaviatūrą, kuri supras juos kaip valdymo komandas iš PC ir mėgins į jas reaguoti. Gaunasi visiška betvarkė ir PC dažniausiai „pakimba“.

Modifikacijos:

Padarėme du  Loggerio variantus:

1. Išorinis. Jis  jungiamas į PC PS/2  portą ir prie jo jungiama klaviatūra. Privalumai - galima greitai prijungti / atjungti. Trūkumai - matomas (nors ne kiekvienas  kasdien pasižiūri į  savo kompiuterio galinę panelę, tuo labiau jei kompiuteris pakištas po stalu).

Duomenų nuskaitymas: išimame Loggerį ir prijungiame jį prie kito kompiuterio su PILNAI užkrauta operacine sistema. Atidarome key.exe ir surenkame slaptą kodą. Pagal nutylėjimą trijų simbolių kodas yra  „Tarpas“,“`“,“Num+“. Jį galima pakeisti programiškai. Po sekundės viršutiniame key.exe lange pasirodys skankodu seka iš AVR atminties. Spaudžiame GO (slapto kodo simboliai turi būti ištrinti ). Programa paverčia skankodus į ASCII simbolius ir apatiniame lange matome rezultatą. Jei rezultatas atrodo įtartinas, atidarykite gautą failą notepad’e. Visos simbolių poros turi būti atskirtos tarpais. Priekyje neturi būti slapto kodo simbolių. Programa gali suklysti, jei  Loggerio darbo metu  ilgesnį laiką buvo paspaustas kuris nors klavišas (buvo įsijungęs “autorepeat”). Jei failas atrodo tvarkingai, o programa jo vis tiek nesupranta, pamėginkite dekoduoti skankodus rankiniu būdu pasinaudojus ASCII lentele.

Key.exe duomenų dekodavimo programa.

2. Vidinis. Loggeris įmontuojamas į klaviatūros vidų. Privalumai – niekas net neįtars, kad jo klaviatūroje padaugėjo detalių. Trūkumai - ilgesnis montavimas.

Duomenų nuskaitymas: jei galima pasinaudoti tuo pačiu kompiuteriu  su PILNAI užkrauta operacine sistema, tai tiesiog atidarome notepad’a  ar key.exe,  suvedame slaptą kodą ir dekoduojame vietoje. Arba galima prijungti „patobulintą“ klaviatūrą prie kito kompiuterio su PILNAI užkrauta operacine sistema. Toliau veiksmai kaip ir su Loggerio išoriniu variantu.

Užbaigtas Loggerio variantas. Autorius -  Vaicekas

Išvada:

Loggerio gamyba buvo gera patirtis. Teko išstudijuoti PS/2 protokolą, susipažinti su AVR (tai buvo mano pirmasis AVR projektas), net paprogramuoti su Borland Builder C++ (nemažai nervu man kainavo). Tačiau sukurtas prietaisas nėra tobulas. Norint gauti tikrai universalu įrenginį, galima būtų:

1. Prijungti norimos talpos išorinę EEPROM atmintį;

2. Panaudoti AT90S2323 vietoj 2313 – sumažinsime įrenginio matmenis;

3. Suprojektuoti PCB plokštę su SMD komponentais – tada matmenys dar labiau sumažės;

4. Patobulinti ar visai perrašyti key.exe algoritmą, įgyvendinti slapto kodo pakeitimą per notepad’ą, cut, copy, paste funkcijas;

5. Perrašyti AVR programą C+ kalboje pasinaudojant jau esama PS/2 klaviatūros emuliavimo biblioteka;

6,7.. Sugalvokite patys.

Jūs tai galite!!!   Sekmės!!!

Nuorodos:

- http://www.computer-engineering.org/ps2protocol/

geras PS/2 protokolo aprašymas.

- http://www.computer-engineering.org/ps2keyboard/scancodes2.html

klaviatūros skankodų lentelė.

Failai:

1132.BAS - programa BascomAVR‘ui;

1132.HEX – sukompiliuotas hex failas AVR‘ui;

key.EXE – Loggerio duomenų dekodavimo programa;

xxx_16_09_2004.TXT – Loggerio darbo pavyzdys, užkraukit jį į key.exe;

WinXPstart.TXT , WinXPstartNO_FA.TXT – dar Loggerio darbo pavyzdziai;

Logger1.LAY – eksperimentinio Loggerio plokštes (pcb) išdėstymas SprintLayout‘ui;

Logger_by_Vaicekas.LAY - užbaigtas Loggerio pcb – Autorius:Vaicekas

logger.JPG,logger2.JPG – eksperimentinio Loggerio nuotraukos;

logger-Finished1.JPG,2,3 – užbaigtas Loggerio variantas – Autorius:Vaicekas;

Logger-alfaFAQ.DOC – klausimai-atsakymai;

logger.PNG – Loggerio schema;

scancodetable.PNG – Klaviatūros skankodų lentelė. Autorius - Adam Chapweske.

Užkrauti visus failus vienu metu galima [čia].