Specifikacijos: „Speedlite 580EX II“

| Maksimalus nr. (ISO100/m) |  |  | 58 (105mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| Automatinio didinimo diapazonas |  |  | 24-105mm |
| Maksimalus peržiūros kampas, kai naudojama vidinis plačiakampis ekranas (mm) |  |  | 14 |
| Automatinis blykstės aprėpties nustatymas fotoaparato atvaizdo dydžiui |  |  | Taip |
| Blykstės režimas | Įprastinis |  | E-TTLII/E-TTL/TTL |
|  | FP |  | Taip |
|  | Neautomatinis | Blykstės išvestis | 1/1-1/128 |
|  |  | Žingsnis | 1/3 žingsnio |
|  | Keli | Blykstės išvestis | 1/4-1/128 |
|  |  | Dažnis | 1-199Hz |
| Su blykste susijusios funkcijos | FE užraktas |  | Taip |
|  | Blykstės išlaikymo kompensavimas |  | Taip |
|  | FEB |  | Taip |
|  | Antros užsklandos blykstės sinchronizavimas |  | Taip |
|  | Spalvų temperatūros informacijos ryšys |  | Taip |
| Bevielis | Siųstuvas |  | Taip |
|  | Pagalbinis mechanizmas |  | Taip |
| Vaizdas | Vaizdo kampo fiksavimas | Viršuje | 45, 60, 75 ir 90 laipsnių |
|  |  | Apačioje | 7 laipsniai |
|  |  | Kairėje | 60, 75, 90, 120, 150 ir 180 laipsnių |
|  |  | Dešinėje | 60, 75, 90, 120, 150 ir 180 laipsnių |
| AF pagalbinis spindulys | AF palaikymas: vienas taškas centre iki 45 taškų sritis |  | Taip |
| Informacijos įvestis | Įvesties sąlyga |  | Mygtukas + rinkimas |
|  | Pasirinktinė funkcija |  | 14 (32 elementai) |
|  | Fotoaparato blykstės valdymas |  | Taip |
| Maitinimo šaltinis | Įdėtos baterijos |  | 4 x AA dydžio baterijos |
|  | Minimalus perdirbimo laikas |  | Apytiksliai 3,8 sek. |
|  | Baterijų skyriaus dangtelio fiksavimo mechanizmas |  | Taip |
|  | Atsparumas vandeniui ir dulkėms, kai prijungiamas išorinis srovės šaltinis |  | Taip |
| Patikimumas | Atsparus dulkėms ir vandeniui |  | Taip |
|  | Stovo medžiaga |  | Metalas |
|  | Saugos matavimai naudojant kitų gamintojų srovės šaltinius |  | Taip |
| Kita | Išorinis blykstės išlaikymas |  | Taip |
|  | PC terminalas |  | Taip |
|  | Laikiklis |  | Taip |
| Dydis (P x A x G), mm |  |  | 76×137×117* *Išskyrus apsaugos nuo vandens ir dulkių adapterį |
| Svoris (išskyrus akumuliatorių), g |  |  | 405 |