„LV-7365“ SPECIFIKACIJOS

| Daugiafunkcinis projektorius | Produkto klasė | patogiai nešiojamas |
| --- | --- | --- |
| LCD skydelis |  |  |
|  | Tipas | Perduodamas LCD, polisilicio TFT aktyvioji matrica |
|  | Dydis ir skaičiai | 0,63" įstrižainė su mikrolęšiais, 3 skydeliai |
|  | Santykio koeficientas | 4:3 |
|  | Nedirbtinė raiška | 1024 x 768 (XGA), 786432 vaizd. el. |
| OPTIKA |  |  |
|  | Šviesos šaltinis | 210 W NSH lempa |
|  | F lęšių skaičius ir židinio nuotolis | F1,6 - F2,5; f=17,7 – 28,3 mm |
|  | Didinimas ir valdymas | 1,6x neautomat. |
|  | Fokusavimo kontrolė | Neautomatinis |
|  | Objektyvų keitimas | 8.4 : 1,6 (fiksuotas) |
| VAIZDAS IR GARSAS |  |  |
|  | Ryškumas | 3000 liumenų (2400 liumenų tyliuoju režimu) |
|  | Šviesos srauto vienodumas | 85% |
|  | Kontrasto santykis | 500:1 (visiškai įjungto / visiškai išjungto) |
|  | Projektavimo atstumas | 1,1 m – 8,4 m (2,8 m – 4,3 m 100 colių vaizdui) |
|  | Ekrano dydis | 25” - 300” (51 x 38 cm – 610 x 457 cm) |
|  | Skaitmeninis vaizdo didinimas | 1x – 4x (16x srities koeficientas) |
|  | Pagrindo korekcijos diapazonas | Vertikal.: +/-30° (autom. / neautomat.) |
|  | Suderinamumas su skaitmeniniu RGB | SXGA+ / SXGA / XGA / SVGA / VGA / MAC |
|  | Suderinamumas su analoginiu RGB | UXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA / MAC |
|  | „Digital Video Scan“ sistemos | 1080i / 720p / 575p / 480p |
|  | „Component Video Scan“ sistemos | 1080i / 720p / 575p / 575i / 480p / 480i |
|  | „Video“ / „S-Video“ spalvų sistemos | PAL / PAL-M / PAL-N / PAL-60 / NTSC / NTSC4.43 / SECAM |
|  | Skaitmeninio nuskaitymo dažnis | Horizont.: 31 – 90 kHz, vertikal.: 50 – 85 Hz, laik.: 108 MHz |
|  | Analoginio nuskaitymo dažnis | Horizont.: 15 – 100 kHz, vertikal.: 50-120 Hz, laik.: 108 MHz |
|  | Ekrano režimai | „standartinis“, „pristatymo“, „kino“, „video“, „sRGB“, „pasirinktinis“ |
|  | Vaizdo didinimas | Skaitmeninė gamos korekcija |
|  | Įmontuotas garsiakalbis | 5 W RMS, monofoninis |
| JUNGTYS |  |  |
|  | Analoginė RGB 1 įvestis | Mini D-Sub 15-os adatėlių („Component Video“ įvestis su pasirenkamu kabeliu) |
|  | Skaitmeninis RGB / analoginis RGB 2–uose | DVI-I 29-ių adat., suderinamas su HDCP |
|  | Analoginė RGB išvestis | „Mini D-Sub“ 15-os adatėlių |
|  | „S-Video“ įvestis | Mini DIN 4-ių adatėlių |
|  | Mini DIN 4-ių adatėlių | RCA x 1 |
|  | 1 garso įvestis | 3,5 mm² stereo minilizdas x 1 |
|  | 2 garso įvestis | RCA x 2 (L/R) |
|  | Garso išvestis | 3,5 mm² stereo minilizdas x 1 (keičiamo lygio) |
|  | Tech. priežiūros lizdas / projektoriaus valdymas | „Mini DIN“ 8-ių adatėlių |
| ĮRANGA |  |  |
|  | Priekio pakėlimo mechanizmas | Mechaninė kojytė, vaizdas maksimaliai pakeliamas 10° |
| NAŠUMAS |  |  |
|  | Matmenys (P x A x G) | 310 x 109 x 265 mm |
|  | Svoris | 3,3 kg |
|  | Maitinimo šaltinis | 100 – 240 V AC, 50/60Hz |
|  | Energijos sąnaudos | Įprastu režimu: 295 W / tyliuoju režimu: 240 W / budėjimo režimu: 9 W |
|  | Triukšmo lygis | Įprastu režimu: 35 dBA / tyliuoju režimu: 29 dBA |
|  | Darbo aplinka | nuo +5°C iki +40°C |
|  | Laikymo aplinka | nuo -10°C iki +50°C |
|  | Garantija | 3 metų |