Taimeris su Attiny2313

Taimeris skirtas apkrovos įjungimui nustatytam laikui (laiko ribos 0s÷999min) . Praėjus nustatytam laikui apkrova automatiškai išjungiama.

Indikacija

Indikacijai panaudotas trejų skilčių 7-ių segmentų  šviesos diodų indikatorius.

7-ių segmentų indikatorius ( rodomas laikas):

jei laikas mažiau už 10 minučių – sekundžių tikslumu( 1 pav.).

1 pav.

jei laikas nuo  10 minučių iki 100 minučių – dešimties sekundžių tikslumu (2 pav.).

2 pav.

jei laikas nuo  100 iki  999 minučių  – minutės tikslumu ( 3 pav.).

3 pav.

Valdymas

Valdymui (apkrovos įjungimui/išjungimui, laiko nustatymui) naudojami trys mygtukai:

4 pav.  Valdymo mygtukai

Mygtukas Įjungti/Išjungti  skirtas apkrovos įjungimui/išjungimui.

Mygtukas  +    didina darbo laiką. Vienas mygtuko paspaudimas padidina laiką 1 sekunde  jei laikas 0 ÷ 9.99 ,  10 sekundžių jei laikas 10.0 ÷ 99.5,  1 minute  jei laikas 100 ÷ 999.  Palaikius nuspaustą mygtuką laikas pradedamas idinti automatiškai kol mygtukas laikomas nuspaustas arba kol pasiekiama 999 minutės. Automatinis laiko didinimas keičia žingsnį priklausomai nuo įvesto laiko ir mygtuko paspaudimo trukmės.  Galimi žingsniai – 1 s, 10s, 1 min.,  10 minučių.

Mygtukas  -  mažina darbo laiką. Valdymas analogiškas +  mygtukui.

Paspaudus kartu + ir  - indikatoriuje rodomas laikas išsaugojamas EEPROM atmintyje.  Jei nustatytas laikas neišsaugojamas EEPROM atmintyje, nustatymas galioja iki taimerio maitinimo išjungimo. Įjungus maitinimą bus automatiškai užkrautas paskutinis išsaugotas nustatymas.

Įjungus taimerio maitinimą apkrova būna išjungta, indikatoriuje rodomas paskutinis EEPROM atmintyje išsaugotas laikas. Paspaudus mygtuką Įjungti/Išjungti įjungiama apkrova, pradedamas skaičiuoti laikas, indikatoriuje laikas mažeja kol pasiekia 0.00.  Tada apkrova automatiškai išjungiama ir indikatoriuje vėl parodomas nustatytas laikas.

Vėl paspaudus mygtuką  Įjungti/Išjungti ciklas kartojamas.

Jei mygtukas Įjungti/Išjungti paspaudžiamas esant įjungtai apkrovai(vykstant laiko skaičiavimui), apkrova išjungiama, indikatoriuje rodomas paspaudimo momentu buvęs ( t.y. iki apkrovos išjungimo likęs) laikas  ir,  vėl paspaudus mygtuką Įjungti/Išjungti, apkrova bus įjungiama o laiko skaičiavimas bus pratęstas nuo sustabdymo momento. Pasibaigus nustatytam laikui apkrova išjungiama, indikatoriuje rodomas nustatytas laikas.