Aukšto dažnio galingi tranzistoriai

Lentele 1

| 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TO-92L | TO-202 | TO-202N | TO-126 | TO-220 | TO-39 | TO-60 | T-31E |
| Bipoliniai NPN tranzistoriai |  |  |  |  |  |  |  |
| Tranzistorius | Galia | Stiprinimas | Įtampa | Dažnis | Režimas | Korpusas | Išvadai |
| 2N3375 | 10W | 5dB | 28V | 400MHz | FM/AM/SSB | TO-60 |  |
| 2N3553 | 2,5W | 10dB | 28V | 175MHz | FM/AM | TO-39 | C B E |
| 2N3632 | 20W | 7dB | 28V | 175MHz | FM | TO-60 |  |
| 2N3866 | 5W | 10dB | 28V | 400MHz | WINTransceiver | TO-39 | C B E |
| 2N3924 | 4W | 6dB | 13,6V | 175MHz | WINTransceiver | TO-39 |  |
| 2N4427 | 2W | 10dB | 12V | 175MHz | WINTransceiver | TO-39 |  |
| 2N5108 | 1W | 5dB | 24V | 1200MHz | WINTransceiver | TO-39 |  |
| 2N5109 | 3,5W | 11dB | 15V | 200MHz | WINTransceiver | TO-39 |  |
| 2N5421 | 3W | 9dB | 13,5V | 175MHz | WINTransceiver | TO-39 |  |
| 2N5913 | 2W | 7dB | 12,5V | 175MHz | WINTransceiver | TO-39 |  |
| 2N5943 | 1W | 8dB | 15V | 400MHz | FM | TO-39 |  |
| 2SC730 | 0,8W | 10dB | 13,5V | 175MHz | FM | TO-39 | C B E |
| 2SC1096 | 10W |  |  | 60MHz | FM | TO-220 |  |
| 2SC1173 | 10W |  |  | 100MHz | FM/AM/SSB | TO-220 |  |
| 2SC1306 | 16W |  |  | 30MHz | FM/AM/SSB | TO-220 | B C E |
| 2SC1307 | 16W | 12dB | 12V | 30MHz | FM/AM/SSB | TO-220 | B C E |
| 2SC1590 | 5W | 10dB | 12,5V | 136-174MHz | FM | TO-220 | B E C |
| 2SC1591 | 14W | 7,5dB | 12,5V | 136-174MHz | FM | TO-220 | B E C |
| 2SC1678 | 5W |  |  | 30MHz | WINTransceiver | TO-220 | B C E |
| 2SC1728 | 8W |  |  | 80MHz | WINTransceiver | TO-202 | E B C |
| 2SC1729 | 14W | 10dB | 13,5V | 175MHz | FM | T-31E |  |
| 2SC1909 | 10W | 14,5dB | 13,5V | 50MHz | FM/AM/SSB | TO-220 | B C E |
| 2SC1944 | 13W | 11,1dB | 12V | 30MHz | WINTransceiver | TO-220 | B C E |
| 2SC1945 | 16W | 14,5dB | 12V | 30MHz | FM/AM/SSB | TO-220 | B E C |
| 2SC1946 | 25W | 6,7dB | 13,5V | 175MHz | FM | T-31E |  |
| 2SC1946A | 30W | 10dB | 13,5V | 175MHz | FM | T-31E |  |
| 2SC1947 | 3W | 10dB | 13,5V | 175MHz | FM | TO-39 | C B E |
| 2SC1957 | 1,8W | 17dB | 12V | 30MHz | WINTransceiver | TO-126 | E C B |
| 2SC1966 | 3W | 7,8dB | 13,5V | 470MHz | FM | T-31E |  |
| 2SC1967 | 7W | 6,7dB | 13,5V | 470MHz | FM | T-31E |  |
| 2SC1968 | 14W | 3,7dB | 13,5V | 470MHz | FM | T-31E |  |
| 2SC1968A | 14W | 5,4dB | 13,5V | 470MHz | FM | T-31E |  |
| 2SC1969 | 18W | 12dB | 12V | 30MHz | FM/AM/SSB | TO-220 | B C E |
| 2SC1970 | 1,5W | 10dB | 13,5V | 175MHz | WINTransceiver | TO-220 | B E C |
| 2SC1971 | 7W | 10dB | 13,5V | 175MHz | WINTransceiver | TO-220 | B E C |
| 2SC1972 | 14W | 10dB | 13,5V | 175MHz | WINTransceiver | TO-220 | B E C |
| 2SC1973 | 1W |  |  | 50MHz | WINTransceiver | TO-92L | B C E |
| 2SC1974 | 13W | 10dB | 13,5V | 30MHz | WINTransceiver | TO-220 | B C E |
| 2SC1975 | 4W | 10dB | 13,5V | 30MHz | WINTransceiver | TO-220 | B C E |
| 2SC2028 | 1,8W |  |  | 30MHz | WINTransceiver | TO-126 | E C B |
| 2SC2029 | 6W |  |  | 30MHz | WINTransceiver | TO-220 | B C E |
| 2SC2036A | 1,4W |  |  |  | WINTransceiver | TO-202 | B C E |
| 2SC2050 | 10W | 12dB | 13,5V | 30MHz | FM/AM/SSB | TO-220 | B C E |
| 2SC2053 | 0,2W | 15,7dB | 12V | 175MHz | FM/AM | TO-92L | B C E |
| 2SC2055 | 0,25W | 15,3dB | 12V | 175MHz | FM/AM | TO-92L | B C E |
| 2SC2056 | 1,5W | 9dB | 12V | 175MHz | FM | TO-39 | C B E |
| 2SC2075 | 4W |  | 13,5V | 27MHz | WINTransceiver | TO-220 | B C E |
| 2SC2078 | 4W | 13dB | 12V | 100MHz | FM/AM | TO-220 | B C E |
| 2SC2086 | 0,45W | 13dB | 12V | 175MHz | FM/AM | TO-92L | B C E |
| 2SC2092 | 4W | 13dB | 12V | 100MHz | FM/AM/SSB | TO-220 | B C E |
| 2SC2094 | 15W | 8,8dB | 13,5V | 175MHz | FM/AM/SSB | T-31E |  |
| 2SC2166 | 6W | 13,8dB | 12V | 30MHz | FM/AM/SSB | TO-220 | B C E |
| 2SC2207 | 16W |  |  |  | WINTransceiver | TO-220 | B C E |
| 2SC2237 | 6W | 13,8dB | 13,5V | 175MHz | FM | T-31E |  |
| 2SC2312 | 18,5W |  |  | 27MHz | FM/AM/SSB | TO-220 | B C E |
| 2SC2314 | 1,8W | 17dB | 12V | 180MHz | FM/AM | TO-126 | E C B |
| 2SC2509 | 13W | 14dB |  | 30MHz | WINTransceiver | TO-220 | B C E |
| 2SC2527 | 60W |  |  |  | WINTransceiver | TO-220 |  |
| 2SC2538 | 0,6W | 10dB | 12V | 175MHz | FM/AM | TO-92L | B C E |
| 2SC2539 | 14W | 14,5dB | 13,5V | 175MHz | FM | T-31E |  |
| 2SC2660 | 30W |  |  | 30MHz | WINTransceiver | TO-220 |  |
| 2SC2695 | 23W | 1,9dB | 13,5V | 520MHz | FM | T-31E |  |
| 2SC3001 | 6W | 13dB | 7,2V | 175MHz | FM | T-31E |  |
| 2SC3017 | 1W | 11dB | 13,5V | 175MHz | FM | TO-39 | C B E |
| 2SC3018 | 3W | 13dB | 7,2V | 175MHz | FM | T-31E |  |
| 2SC3020 | 3W | 10dB | 12,5V | 520MHz | FM | T-31E |  |
| 2SC3021 | 7W | 7,7dB | 12,5V | 520MHz | FM | T-31E |  |
| 2SC3022 | 18W | 4,8dB | 12,5V | 520MHz | FM | T-31E |  |
| 2SC3103 | 2,8W | 6,7dB | 7,2V | 520MHz | FM | T-31E |  |
| 2SC3104 | 6W | 4,8dB | 7,2V | 520MHz | FM | T-31E |  |
| 2SC3133 | 13W | 14dB | 12V | 1,5-30MHz | FM/AM/SSB | TO-220 | B E C |
| 2SC3297 | 15W |  |  | 100MHz | WINTransceiver | TO-220 |  |
| 2SC3299 | 20W |  |  |  | WINTransceiver | TO-220 |  |
| 2SC3668 | 1W |  |  | 100MHz | WINTransceiver |  |  |
| 2SC3807 | 15W |  |  | 260MHz | WINTransceiver | TO-126 |  |
| 2SC4137 | 4W |  |  | 400MHz | WINTransceiver | TO-126 |  |
| 2SC4693 |  |  |  |  | FM/AM | TO-92L | B C E |
| KTC1006 | 1W |  |  | 100MHz | FM/AM | TO-92L | E C B |
| KTC1969 | 16W | 12dB | 12V | 100MHz | FM/AM | TO-220 | B C E |
| KTC2078 | 4W | 11dB | 12V | 100MHz | FM/AM | TO-220 | B C E |
| MRF161 | 5W | 13,5dB | 12,5V | 225-500MHz | FM/AM | TO-220 | B E C |
| MRF162 | 15W | 13,5dB | 12,5V | 225-500MHz | FM/AM | TO-220 | B E C |
| MRF163 | 25W | 12dB | 12,5V | 225-500MHz | FM/AM | TO-220 | B E C |
| MRF237 | 4W | 12dB | 18V | 175MHz | WINTransceiver | TO-39 |  |
| MRF260 | 5W | 10dB | 12,5V | 136-174MHz | FM | TO-220 | B E C |
| MRF261 | 10W | 5,2dB | 12,5V | 136-174MHz | FM | TO-220 | B E C |
| MRF262 | 14W | 7,5dB | 12,5V | 136-174MHz | FM | TO-220 | B E C |
| MRF264 | 30W | 5,2dB | 12,5V | 136-174MHz | WINTransceiver | TO-220 | B E C |
| MRF340 | 8W | 13dB | 28V | 70MHz | WINTransceiver | TO-220 | B E C |
| MRF342 | 24W | 11dB | 28V | 70MHz | WINTransceiver | TO-220 | B E C |
| MRF344 | 60W | 6dB | 28V | 70MHz | WINTransceiver | TO-220 |  |
| MRF454 | 80W | 12dB | 12,5V | 1,5-30MHz | FM/AM/SSB |  |  |
| MRF455 | 60W | 13dB | 12,5V | 1,5-30MHz | FM/AM/SSB |  |  |
| MRF475 | 12W | 10dB | 13,5V | 1,5-30MHz | FM/AM/SSB | TO-220 | B C E |
| MRF476 | 3W | 15dB | 13,5V | 1,5-30MHz | FM/AM/SSB | TO-220 | B C E |
| MRF477 | 40W | 15dB | 13,5V | 1,5-30MHz | FM/AM/SSB | TO-220 | B E C |
| MRF479 | 15W | 10dB | 13,5V | 1,5-30MHz | FM/AM/SSB | TO-220 |  |
| MRF485 | 15W | 10dB | 28V | 1,5-30MHz | WINTransceiver | TO-220 |  |
| MRF486 | 40W | 15dB | 28V | 1,5-30MHz | WINTransceiver | TO-220 |  |
| MRF496 | 40W | 15dB | 13,5V | 1,5-30MHz | WINTransceiver | TO-220 |  |
| MRF497 | 60W | 10dB | 13,5V | 27-50MHz | WINTransceiver | TO-220 | B E C |
| MRF517 | 0,75W | 10dB | 20V | 1000MHz | WINTransceiver | TO-39 |  |
| MRF607 | 1,75W | 11,5dB | 16V | 175MHz | WINTransceiver | TO-39 |  |
| MRF660 | 7W | 5,4dB | 12,5V | 400-512MHz | WINTransceiver | TO-220 |  |
| MS1226 | 30W | 18dB | 28V | 30MHz | FM/AM/SSB |  |  |
| MS1227 | 20W | 15dB | 12,5V | 30MHz | FM/AM/SSB |  |  |
| FET tranzistoriai |  |  |  |  |  |  |  |
| Tranzistorius | Galia | Stiprinimas | Įtampa | Dažnis | Režimas | Korpusas | Išvadai |
| MRF134 | 5W | 14dB | 28V | 30-225MHz | FM/AM/SSB |  |  |
| MRF136 | 15W | 16dB | 28V | 30-225MHz | FM/AM/SSB |  |  |
| MRF148A | 30W | 18dB | 50V | 2-225MHz | FM/AM/SSB |  |  |
| MRF171A | 45W | 19,5dB | 28V | 30-225MHz | FM/AM/SSB |  |  |
| MRF173 | 80W | 13dB | 28V | 30-225MHz | FM/AM/SSB |  |  |
| MRF174 | 125W | 11,8dB | 28V | 30-225MHz | FM/AM/SSB |  |  |
| MS1307 | 25W | dB | 13,5V | 30MHz | FM/AM/SSB | TO-220 | G D S |