Temperatūrinis aliarmas (ATMega8 ir DS18S20/DS18B20)

Gediminas Labutis

Temperatūrinis aliarmas su ATMega8 mikrovaldikliu bei DS18S20/DS18B20 temperatūros davikliu. Jungikliais nustatote minimalią bei maksimalią temperatūros reikšmes ir, kai aplinkos temperatūra išeis už nustatytų ribų, prietaisas jus įspės mirksinčiais šviesos diodais bei buzerio signalu.

Indikacija

Prietaiso būsena indikuojama dviem šviesos diodais bei buzeriu.

Yra penkios būsenos:

- Normali (temperatūra nustatytose ribose): buzeris išjungtas, abu šviesos diodai

mirksi 1Hz dažniu;

- Aukšta temperatūra (aplinkos temperatūra aukštesnė už nustatyą Tmax):

žemos temperatūros šviesos diodas išjungtas, aukštos temperatūros šviesos diodas

mirksi 2Hz dažniu, buzeris pypsi 2 Hz dažniu

- Žema temperatūra (aplinkos temperatūra žemesnė už nustatyą Tmin):

aukštos temperatūros šviesos diodas išjungtas, žemos temperatūros šviesos diodas

mirksi 2Hz dažniu, buzeris pypsi 2 Hz dažniu

- Daviklio gedimas (mikrovaldiklis negali nuskaityti temperatūros iš daviklio): buzeris

įjungtas,abu šviesos diodai mirksi  2Hz dažniu;

- Neteisingi nustatymai ( Tmin>=Tmax, absoliutine nustatymo reikšmė >99): buzeris

išjungtas, abu šviesos diodai pastoviai šviečia.

Po reseto įjungiami abu šviesos diodai ir buzeris, todėl lengvai galima pastebėti

jei mikrovaldiklis persikrovinėja.

Temperatūros ribų nustatymas

Temperatūros ribų nustatymas vykdomas jungikliais S1-S6.

S3,S4,S5,S6 nustato absoliutinę reikšmę, S1 bei S2 – ženklą ( jei jungiklis įjungtas

(mikrovaldiklio įėjimas sujungtas su GND) , reikšmę neigiama, jei išjungtas – teigiama).

Maks. temperatūra = (S3*10+S4);  ženklas nustatomas jungikliu S1

Min. temperatūra  =  (S5*10+S6); );  ženklas nustatomas jungikliu S2

Absoliutinės temperatūros reikšmės nustatymui panaudoti jungikliai su sekančiu kodavimu:

Schema

Visi laikai mikrokontrolerio programoje apskaičiuoti 4MHz dažniui (naudojamas vidinis RC generatorius). Kaip temperatūros daviklis gali būti naudojamas

DS18S20 arba DS18B20.  Jei panaudotas DS18B20, mikrovaldiklio programa naudoja  tik 9 bitų temperatūros rezoliuciją, nors daviklis starndartiškai startuoja su 12 bitų rezoliucija. Daviklio tipą programa nustato automatiškai pagal nuskaitytą kodą.

Mikrovaldiklio programa

Programa susideda iš šių dalių:

- Taimer0 pertraukimas

- Taimer1 pertraukimas

- main() ciklas

Taimer0 pertraukimas:

Taimer0 pertraukimas įvyksta kas 50ms (20Hz). Kas 10-ą pertraukimą (t.y. kas 0.5 sekundės) vyksta indikacijos atnaujinimas ( įjungiami/išjungiami šviesos diodai bei buzeris)

Taimer1 pertraukimas:

Taimer1 pertraukimas įvyksta kas 1 s ( 1 Hz). Kas 5 pertraukimai nustatomas požymis „nuskaityti temperatūrą“ (t.y. kas 5 s)

main() ciklas:

main() ciklas susideda iš šių dalių:

- inicializacija

- jungiklių nuskaitymas

- temperatūros daviklio nuskaitymas

- temperatūros palyginimas su nustatytomis min./maks. reikšmėmis

Inicializacija vykdoma vieną kartą po mikrovaldiklio persikrovimo. Į registrus įrašomos reikiamos reikšmės, įjungiami šviesos diodai bei buzeris (todėl lengva pastebėti jei mikrovaldiklis persikrovinėja). Po to programa pereina į begalinį ciklą, pertraukiamą tik timer0 bei timer1.

Kartą į 5 sekundes mikrovaldiklis nuskaito nustatytas temperatūros ribas, daviklį, palygina aplinkos temperatūrą su ribomis ir išvalo požymį „nuskaityti temperatūrą“.

Watchdogas

Kiekviena cikliškai vykdoma paprogramė nustato tam tikrą bitą globaliam kintamajame. Pagrindinėje programoje nuolat tikrinama ar reikiami bitai nustatyti, ir jei taip – watchdog taimeris resetinamas. Jei programos vykdymas sutrinka, watchdog taimeris perkrauna mikrovaldiklį.

Programos dydis

Kompiliuota su WinAVR 20081205

Optimization level: -Os

Program: 1530 bytes (18.7% Full)

(.text + .data + .bootloader)

Data: 10 bytes (1.0% Full)

(.data + .bss + .noinit)